# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：合肥波林新材料股份有限公司年产20万套高压柱塞泵关键零部件技术改造项目

建设单位：    合肥波林新材料股份有限公司

编制日期：           2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 合肥波林新材料股份有限公司年产20万套高压柱塞泵关键零部件技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2111-340161-04-02-276148 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 许静 | 联系方式 | 17756060478 |
| 建设地点 |  | 安徽省合肥市高新区柏堰科技园玉兰大道18号合肥波林新材料股份有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度：117度09分55.288秒，纬度：31度47分51.910秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3484 机械零部件加工 | 建设项目 行业类别 | “三十一、通用设备制造业34 通用零部件制造348”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 合肥高新技术产业开发区经济贸易局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 3320 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.05% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地面积（m2） | 不新增用地 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《合肥市城市近期建设规划（2016-2020年）》； 审批机关：合肥市人民政府； 审批文件名称及文号：《合肥市人民政府关于《合肥市城市近期建设规划（2016-2020年）》的批复》，合政秘[2017]5号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环境影响评价名称：《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》； 审查机关：原中华人民共和国环境保护部； 审查文件名称及文号：《关于合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书的审查意见》（环审[2008]143号），2008年5月27日； 2、规划环境影响跟踪评价文件名称：《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价》； 审查机关：中华人民共和国生态环境部； 审查文件名称及文号：《关于合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[20204]36号），2020年8月19日。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 根据《合肥市城市近期建设规划（2016-2020年）》可知，合肥高新技术产业开发区位于合肥市主城区西部，规划面积为68.02km2。高新技术产业开发区重点发展高科技产业及相关产业，主要是电子信息、生物医药、新材料、光机电一体化及国家鼓励类有关产业和符合“中国高新技术产业目录”的高新技术产业。规划划分了三个片区和一个绿心，即高新区（建成区）、科技创新示范区、柏堰科技园三个片区、大蜀山森林公园一个绿心。高新区（建成区）为高新技术产业研发、教育、居住等综合片区；示范区为研发、创新、高新技术产业、商务、教育、居住等综合片区；柏堰科技园为家电产业为主的特色产业园；大蜀山森林公园为文化、生态及休闲旅游的生态旅游片区。 本项目位于安徽省合肥市高新区柏堰科技园玉兰大道18号合肥波林新材料股份有限公司厂区内，属于柏堰科技园片区。项目所在地块属于二类工业用地，主要进行机械零部件加工，不属于高新区禁止类、限制类项目，为允许入区产业，因此，本项目建设符合高新技术产业开发区规划要求。 2、规划环境影响评价符合性分析 （1）与《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析 - 项目与规划环境影响报告书及审查意见符合性分析 序号; 报告书及审查意见要求; 本项目情况; 符合 分析. 1; 进一步优化高新区布局。优化园区内工业区与居住区的布局，确保居住区和学校等达到环境功能区划要求；柏堰科技园应降低工业用地比重，适当增加科研、教育、生态功能用地；科技创新示范区应减少二类工业用地，将规划的长江路以南、312高速公路以西、科一路以东，学二路以北的二类工业用地调整为居往或公共设施用地，控制昌河厂地块的工业用地规模; 本项目位于安徽省合肥市高新区柏堰科技园玉兰大道18号合肥波林新材料股份有限公司厂区内，为合肥波林新材料股份有限公司扩建项目，所在地块属于二类工业用地; 符合. 2; 优化和调整高新区产业结构，严格入区项目的环境准入。对不符合园区发展目标和产业导向要求的传统产业以及现有污染严重的企业进行清理整顿，严禁违反国家产业政策和不符合高新区产业定位的建设项目入区，对于符合国家产业政策和高新区产业定位，但水耗、能耗高、废水排放量大的项目也严禁进入园区; 本项目主要进行机械零部件加工，不属于禁止类、限制类项目，为允许入区产业；且本项目不属于水耗、能耗高、废水排放量大的项目; 符合. 3; 切实落实报告书提出的生态环境保护和建设措施。对于大蜀山森林公园及其周围生态保护地带布置蔬菜园林、苗圃基地、风景林区等生态绿地予以保护，对于南山区、西山湖沿湖建设防护林予以保护; 本项目不在大蜀山森林公园及其周围生态保护地带等范围内; 符合. 4; 加快高新区环保基础设施的建设。尽快建成高新区配套污水处理厂，采取中水回用等有效措施减少废水排放; 目前高新区配套环保基础设施已建设完成，配套污水处理厂有西部组团污水处理厂、合肥经开区污水处理厂等，本项目属于西部组团污水处理厂纳管范围，本项目废水经预处理后满足接管限值后经市政污水管网排入合肥市西部组团污水处理厂处理; 符合. （2）与《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见符合性分析 - 项目与区域规划环境影响跟踪评价报告书及审查意见符合性分析 序号; 报告书及审查意见要求; 本项目情况; 符合 分析. 1; 落实长江经济带“共抓大保护，不搞大开发”的总体要求及《巢湖流域水污染防治条例（2020年3月1日实施）》等环境管理要求，坚持高质量发展、协调发展。做好与安徽省“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）、合肥市国土空间总体规划等成果的衔接，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调; 本项目产品为高压柱塞泵缸体，不属于大开发类型项目，项目废水预处理后满足接管限值经后经市政污水管网排入西部组团污水处理厂深度处理。本项目在现有厂区内建设，不新增用地，不涉及生态保护红线; 符合. 2; 着力推动高新区转型升级，做好全过程环境管控。按照国家和安徽省最新环境管理要求，加快高新区产业转型升级和结构优化。现有不符合高新区发展定位和环境保护要求的企业应逐步升级改造或搬迁、淘汰。做好污染企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，确保土地安全利用；; 本项目属于高新区允许类有关产业，不属于高新区禁止类、限制类项目，为允许入区产业，不属于不符合高新区发展定位和环境保护要求的企业; 符合. 3; 严格空间管控，优化区内空间布局。做好规划用地控制和生态隔离带建设，加强对高新区内及周边集中居住区等生活空间的防护，优化集中居住区及周边的用地布局。加强区内大蜀山森林公园，蜀山干渠、柏堰湖、王咀湖等地表水体，绿地等生态空间的保护，严禁不符合环境管控要求的各类开发建设活动; 本项目位于高新区柏堰科技园玉兰大道18号合肥波林新材料股份有限公司厂区现有厂房内，不新增用地，不属于不符合环境管控要求的开发建设项目; 符合. 4; 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据合肥市大气环境质量达标规划、巢湖流域污染防治规划等最新环境管理要求、以及安徽省"三线一单"成果，制定高新区污染减排方案，落实污染物总量管控要求。采取有效措施减少挥发性有机物、重金属污染物的排放量，坚持“增产减污”，确保达标排放和区域环境质量持续改善；; 本项目建设能够满足合肥市大气环境质量达标规划、巢湖流域污染防治规划等最新环境管理要求以及合肥市"三线一单"成果要求。生产过程产生的废气经配套处理设施处理后均能做到达标排放; 符合. 5; 推进完善集中供热，落实热电厂节能和超低排放改造。加强挥发性有机物、恶臭污染的治理。固体废物、危险废物应依法依规收集、处理处置; 本项目生活垃圾由环卫部门收集处理；危险废物交由有资质的危废处置单位处理；一般固废委托物资回收公司或厂家回收处置；有机废气经配套处理设施处理后均能做到达标排放; 符合. 6; 严格项目生态环境准入，推动高质量发展。入园项目应落实《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（皖长江办〔2019〕18号）要求，围绕主导产业，确保工艺先进、技术创新、排污量少，并达到清洁生产国际先进水平。禁止引进纯电镀加工类项目，主导产业配套的电镀工序项目应依法依规集中布局; 本项目不含电镀工艺，各项污染物经治理后均能实现达标排放，不属于《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（皖长江办[2022]10号）中禁止类项目; 符合. 7; 组织制定生态环境保护规划，完善环境监测体系。统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制，提升高新区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，做好长期跟踪监测与管理; 本项目建成后拟按要求落实环境风险防范措施，并按照排污许可申请与核发技术规范相关要求制定监测计划，定期开展例行监测; 符合. |
| 其他符合性分析 | （一）、产业政策符合性分析 本项目行业类别为机械零部件加工 C3484，项目不属于《产业结构调整指导目录（2021年修订本）》及《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中限制或淘汰类项目。本项目于2021年11月23日经合肥高新产业技术开发区经济贸易局备案，项目代码为2111-340161-04-02-276148。因此本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 （二）“三线一单”符合性分析 本项目“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线： 本项目位于合肥市高新技术产业开发区柏堰科技园玉兰大道18号，根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘[2018]120号）及合肥市生态红线图（附图5），本项目不在生态红线内，项目厂界距离最近的生态红线大蜀山国家森林公园为4240m，方位为N，故本项目建设符合生态保护红线及生态分区管控要求。 （2）环境质量底线符合性分析： ①大气环境质量底线 根据《安徽省“十三五”环境保护规划》对大气环境的约束性指标要求和测算，到2020年，合肥市PM2.5平均浓度需达到44微克/立方米（实况数据，下同）；到2025年，在2020年目标的基础上，合肥市PM2.5平均浓度暂定为下降至36微克/立方米；到2035年，合肥市PM2.5平均浓度目标暂定为35微克/立方米。2025 年、2035年目标值均为暂定，最终以“十四五”、“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。 本项目位于合肥高新技术产业开发区内，根据《2021年合肥市生态环境状况公报》中环境空气质量状况可知，合肥市环境空气NO2、SO2、PM2.5、PM10、CO以及O3年平均浓度值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，本项目区为环境空气质量达标区；引用《合肥高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》中大气环境监测数据可知，区域环境空气非甲烷总烃质量浓度满足相应大气环境质量标准。 本项目废气污染物通过配套设施处理后能够实现达标排放，不会对区域大气环境质量产生明显影响，项目的建设不会降低区域大气环境质量功能，因此项目的建设能够满足区域大气环境质量底线要求。综上，本项目满足大气环境重点管控区要求。 ②水环境质量底线 根据《2021年合肥市生态环境状况公报》中水环境质量状况可知，派河氨氮和总磷浓度分别为0.89mg/L和0.145mg/L，较去年同期分别下降24.57%和4.61%。本项目区域地表水派河水质能满足《地表水环境质量现状标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体功能要求。根据合肥市《南淝河、十五里河、派河、双桥河水体达标方案》，其中派河方案列出重点工程17项，拟通过外源截污、底泥清淤、水生生态修复、旁路人工湿地净化、生态补水，加强周边企业监管，严格环境执法、完善排污许可制度和总量控制等措施，确保派河水质达标。 本项目废水预处理满足接管限值后排入西部组团污水处理厂深度处理达标后排入派河。本项目的建设不会对区域地表水环境质量产生明显影响，不会降低区域地表水环境质量功能，能够满足区域地表水环境质量底线要求。综上，本项目满足水环境工业污染重点管控区要求。 ③声环境质量底线 根据合肥波林新材料股份有限公司2022年8月声环境监测报告可知，项目厂界声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。经预测本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，本项目的建设不会对区域声环境质量产生明显影响，不会降低区域声环境质量功能，能够满足区域声环境质量底线要求。 （3）资源利用上线： 本项目位于合肥高新技术产业开发区内，项目水、电由开发区供水、供电管网提供，余量充足。项目使用的原材料均为外购，对当地资源利用影响较小，且本项目位于安徽省合肥市高新区玉兰大道18号现有的波林公司厂区内，无新增用地，不会突破区域的土地资源利用上线。因此，项目建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 ①与《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》、《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》中环境准入清单符合性分析 - 环境准入清单 管控类别; 准入要求. 鼓励类; 生物医药; 化学药品制剂制造、兽用药品制造、生物药品制造业、制药专用设备制造、医疗诊断、监护及治疗设备、医疗、外科及兽医用器械制造、机械治疗及病房护理设备制造、医学研究与试验发展。 重点聚焦生物药、高端医疗器械、精准医疗、高端医疗服务等领域，重点推进蛋白和多肽类药物、重组人胰岛素、重组人生长激素、疫苗、小核酸药物等生物制品的开发，加快医疗CT、医用核磁共振成像仪、医用机器人等临床医学诊疗装备及远程医疗系统的研发及产业化进程，推进CAR—T细胞治疗、肿瘤免疫细胞治疗、干细胞治疗、基因治疗等精准治疗前沿技术. 电子信息; 新型高端元器件、集成电路尤其是高端通用芯片和专用芯片、通信软件、嵌入式软件及基础软件、智能终端、宽带无线接入设备、高性能路由器、软交换设备、网关、IP多媒体子系统（IMS）设备、超高及高频芯片、标签、读写器等。 重点聚焦底层软硬件、数据计算、智能终端产品等领域，主攻智能语言、智能视觉、深度学习等核心技术及产业化，推动数据库、中间件、基础软件、应用软件、外设等智能终端软硬件发展. 高端制造; 智能移动终端产品及关键零部件；薄膜场效应晶体管、发光二极管及有机发光二极管等新型显示器件生产专用设备；半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料等；先进的各类太阳能光伏电池与组件、太阳能集成系统与设备、太阳能产业化应用等. 禁止类; 生物医药; 化学药品原料药制造；医药中间体；充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银永齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置；农药；建设使用传染性或潜在传染性材料的实验室及项目. 电子信息; 激光视盘机生产线、模拟CRT黑白及彩色电视机项目. 高端制造; 纯金属表面处理及热处理加工；中型机械制造（特指含磷化涂装，喷漆喷塑、电镀等表面处理工艺）；污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产及单晶、多晶硅电池片生产等）. 其他产业; 禁止引入国家、省、市、区明令禁止或淘汰的项目；禁止引入与不符合产业定位且污染严重的项目业；禁止造纸、制革、印染、发酵、白酒、化工、电解铝等污染严重的企业及巢湖流域管理条例中的禁止类项目；禁止纯电镀类项目，仅允许工艺不可替代、不可委外加工且落实重金属总量指标的电镀工序；禁止引入燃煤、燃重油项目。. 限制类; 限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业，主要为规划外非禁止类项目，具体项目引入需经充分环境影响论证。与主导产业相符的“两高”项目需按照国家及安徽省相关政策要求严格控制引入，并经过环境影响充分论证. 本项目位于合肥高新技术产业开发区内，产品为高压柱塞泵缸体，属于机械零部件加工业，根据《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》、《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》中环境准入清单可知，本项目不属于开发区禁止类、限制类项目，为允许入区产业，符合合肥高新技术产业开发区规划。 ②与《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（皖长江办[2022]10号）符合性分析 - 本项目与《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（皖长江办[2022]10号）符合性一览表 类别; 负面清单内容; 本项目情况; 符合分析. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目为机械零部件加工业，不属于码头和过长江通道项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内、长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工项目。; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。不属于不符合国家产能置换要求的钢铁，水泥、电解铝、平板玻璃等严重过剩产能行业的项目。; 符合. ③与《市场准入负面清单（2020年版）》符合性分析 - 本项目与《市场准入负面清单（2020年版）》符合性一览表 类别; 实施细则要求; 本项目情况; 符合分析. 禁止准入类; 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定; 根据《市场准入负面清单（2020年版）》附件可知，本项目不属于法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定。; 符合. 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为; 本项目不属于国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为。; 符合. 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动; 本项目主要进行机械零部件加工，不属于高新区禁止类、限制类项目，为允许入区产业符合合肥高新技术产业开发区规划。; 符合. 禁止违规开展金融相关经营活动; 本项目不属于金融相关经营活动。; 符合. ④与《巢湖流域禁止和限制的产业目录）》符合性分析 本项目位于安徽省合肥市高新区柏堰科技园玉兰大道18号，根据《安徽省人民政府关于公布巢湖流域水环境保护区范围的通知》（皖政秘〔2017〕254号）可知，项目所在区域属于巢湖流域三级保护区范围。 - 本项目与《巢湖流域禁止和限制的产业目录》符合性一览表 类别; 实施细则要求; 本项目情况; 符合分析. 禁止类; 1．化学制浆造纸（新建企业） 2．制革（新建小型项目） 3．化工（新建小型项目） 4．印染（新建小型项目） 5．电镀（新建小型项目） 6．酿造（新建小型项目） 7．水泥（新建小型项目） 8．石棉（新建小型项目） 9．玻璃（新建小型项目） 10．其他 （1）销售、使用含磷洗涤用品 （2）围湖造地 （3）法律、法规禁止的其他行为; 本项目产品为高压柱塞泵缸体，属于机械零部件加工业，不在禁止类项目范围。; 符合. 限制类; 1．制革（新建大中型项目） 2．化工（新建大中型项目） 3．印染（新建大中型项目） 4．电镀（新建大中型项目） 5．酿造（新建大中型项目） 6．水泥（新建大中型项目） 7．石棉（新建大中型项目） 8．玻璃（新建大中型项目）; 本项目产品为高压柱塞泵缸体，属于机械零部件加工业，不在限制类项目范围。; 符合. 综上所述，本项目建设能够满足“三线一单”要求。 （三）与相关法规、政策及生态环境保护规划的符合性分析 1、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相符性分析 - 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 序号; 行动计划实施方案要求; 相符性分析; 符合分析. 1; 除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行; 本项目生产过程有机废气采用二级活性炭吸附装置处理。挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。; 符合. 2; 对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒; 本项目有机废气通过集气罩收集措施，要求集气罩收集部位距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3米/秒。; 符合. 3; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换; 本项目生产过程有机废气采用二级活性炭吸附装置处理，并提出使用碘值不低于800毫克/克的活性炭的要求，并按设计要求足量添加、及时更换。. 2、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号）符合性分析 - 与（皖大气办〔2021〕4号）通知的相符性对比表 序号; 文件要求; 本项目; 符合分析. 1; 实施排污许可。建立健全以排污许可核发为中心的VOCs管控依据，不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为。; 本项目建成后，将按要求进行排污许可证的变更，并按要求落实企业自行监测、台账和定期报告的具体规定。; 符合. 3、与《巢湖流域水污染防治条例》相符性分析 - 本项目与《巢湖流域水污染防治条例》的符合性分析 项目; 巢湖流域水污染防治条例; 本项目情况; 符合分析. 第二章监督管理; 第十二条; 在巢湖流域新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响报表未依法经有审批权的生态环境主管部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设; 本项目废水预处理后满足接管限值后经市政污水管网进入西部组团污水处理厂深度处理达标后排入派河，最终汇入巢湖。属于间接向水体排放污染物的建设项目。; 符合. 第三章污染防治; 第二十三条; 水环境一、二、三级保护区内禁止下列行为： (一)新建化学制浆造纸企业； (二)新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的小型项目； (三)销售、使用含磷洗涤用品； (四)围湖造地； (五)法律、法规禁止的其他行为。 严格限制在水环境三级保护区内新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的大中型项目；确需新建的，应当事先报经省人民政府生态环境主管部门同意。; 本项目在巢湖流域水环境三级保护区范围内，行业类别为机械零部件加工业，不涉及水环境三级保护区内禁止、限制类行为; 符合. 第三十三条; 向城镇污水集中处理设施排放污水，应当达到国家和地方规定的水污染物排放标准以及污水排入城市下水道水质标准; 本项目废水预处理后满足接管限值后经市政污水管网进入西部组团污水处理厂深度处理; 符合. 4、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）的相符性分析 - 本项目与皖大气办〔2021〕4号符合性分析 序号; 内容; 本项目情况; 符合分析. 1; 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录（见附件5），重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上。; 本项目使用的水基超声波清洗剂为低VOCs含量原辅料；本项目为机械零部件加工，不属于工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域; 符合. 5、与《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）的相符性分析 - 清洗剂VOC含量及特定挥发性有机物限值要求 项目; 限值. 水基清洗剂; 半水基清洗剂; 有机溶剂清洗剂. VOC含量/（g/L） ≤; 50; 300; 900. 二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总和/% ≤; 0.5; 2; 20. 甲醛/（g/kg） ≤; 0.5; 0.5; —. 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和/% ≤; 0.5; 1; 2. 注：标“—”的项目表示无要求。. 本项目清洗工序中超声波清洗使用水基超声波清洗剂进行清洗，清洗温度约为50~60℃，使用过程中会产生少量的有机废气，经集气罩收集后经1套2级活性炭处理装置处理后经1根20m高排气筒（DA006）排放。VOC含量为10g/L，小于50g/L，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）限值要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目建设内容及生产规模 合肥波林新材料股份有限公司（以下简称：合肥波林）成立于1997年，总部位于合肥国家高新技术产业开发区；厂区内共6个生产车间，1栋研发楼，1栋办公楼，1栋宿舍楼，1座污水处理站。厂区目前已建有年产300万件工程机械液压泵核心件技术改造项目、年产55000套聚光太阳能向日跟踪装置项目、高端精密减速器生产线技术改造项目、年产500吨轻合金汽车结构零件项目、年产60万件液压件关键摩擦副零件精加工生产线建设项目、BL系列自润滑复合材料及制品生产线项目、减摩机械基础零部件生产线建设项目、污水处理站项目、高压液压泵关键摩擦副产业化项目和合肥波林新材料股份有限公司技术中心升级项目，目前均已通过环评，其中高压液压泵关键摩擦副产业化项目和合肥波林新材料股份有限公司技术中心升级项目正在进行环保验收程序，其余项目均已履行环保验收程序。 在国家政策的推动下，结合我国高端装备制造业及高压柱塞泵产业的发展现状，合肥波林新材料股份有限公司依托自身所积累的创新成果优势及技术经验优势，致力于高压柱塞泵缸体及其关键零部件的研发与生产。目前，合肥波林在高压柱塞泵的关键零部件生产创新方面已取得良好成绩，部分产品已达到行业技术领先。为加快实现科技成果产业化，扩大公司核心产品生产规模，提升公司技术装备水平，合肥波林拟实施本项目。 本项目建成达产后，合肥波林新材料股份有限公司将拥有完整的高端装备高压柱塞泵关键零部件生产加工及检验检测体系，公司技术和装备水平将达到国内领先。通过技术攻关，达到满足高端装备高压柱塞泵关键零部件系列产品的配套要求，从而替代进口，不断提高公司高端产品市场占有率，提升企业核心竞争力，实现公司可持续发展。 ## 1、项目概况 （1）项目名称：合肥波林新材料股份有限公司年产20万套高压柱塞泵关键零部件技术改造项目； （2）建设单位：合肥波林新材料股份有限公司； （3）建设地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园玉兰大道18号合肥波林新材料股份有限公司厂区内（详见附图1 项目地理位置图）； （4）建设性质：扩建； （5）项目环评管理类别判定：本项目为高压柱塞泵缸体生产，属于《国民经济行业分类》（2017年版）的机械零部件加工 C3484，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于名录中“三十一、通用设备制造业34 通用零部件制造348”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 （6）项目排污许可管理类别判定：本项目属于《国民经济行业分类》（2017年版）的机械零部件加工 C3484，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，项目属于名录中“二十九、通用设备制造业34、通用零部件制造38”中“其他”类别，故排污许可管理类别为“登记管理”。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2、项目主要工程内容及规模 - 建设项目主要工程内容及规模一览表 工程 类别; 单项工程名称; 扩建前工程内容及规模; 本项目工程内容及规模; 扩建后全厂生产规模. 主体 工程; 1#车间一层; 主要为粉末类产品提供混料加工和机加工工序；主要设备为混料机1台、液压机3台、数控车床8台、烧结炉1台等，建筑面积为1800m2; 年产600万套高压齿轮泵关键摩擦副零部件和1300万套高压柱塞泵关键摩擦副零部件; 本次扩建不变，本项目不涉及; 年产600万套高压齿轮泵关键摩擦副零部件和1300万套高压柱塞泵关键摩擦副零部件，新增年产20万套高压柱塞泵缸体的生产能力. 2#车间一层; 主要为双金属产品提供机加工工序，以及热复合成型产品提供机加工工序；主要设备为数控车床3台、磨床1台、锯床1台，建筑面积为800m2; 本次扩建不变，本项目不涉及. 3#车间一层; 主要为粉末类产品提供抛光和浸油工序；主要设备为真空含浸机1台、振动抛光自动线1套、震动光饰机1台，,建筑面积为400m2; 本次扩建不变，本项目不涉及. 4#车间一层; 主要为热复合成型产品提供表面清洁、复合成型、回火等工序；主要设备为钟罩式电阻炉5台、双金属材料自动化生产配套系统1套，建筑面积为1500m2，实际4#车间未建设，未验收; 用于生产高压柱塞泵缸体，维修模具；主要新增设备双金属材料自动化生产配套系统9套、超声波清洗机1台、数控车床8台、精密数控车床4台、立式加工中心10台、珩磨设备1套、拉齿设备1套、球面磨设备3套、对研机1台、机加工维修设备18套；建筑面积2816m2，现利用4#厂房1层1956.8m2的区域增添生产设备，新增年产20万套高压柱塞泵缸体的生产能力. 5#车间一层、二层; 主要为铝轴套产品提供铝型材加工；主要设备为加工中心22台、铝轴套自动压装机1台，建筑面积为800m2; 本次扩建不变，本项目不涉及. 6#车间一层、二层; 主要为铝轴套产品提供DU衬套加工，以及双金属产品的双金属板材加工；主要设备为排刀车床4台、倒角机1台、压机2台、烧结炉1台，建筑面积800m2; 本次扩建不变，本项目不涉及. 辅助 工程; 办公室; 依托厂区西北侧办公楼，主要用于员工办公; 依托现有，本次扩建不变; /. 储运 工程; 来料存放区; 位于4#厂房一楼北侧，主要用于临时储存原材料，建筑面积57.77m2; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 产品分装区; 位于4#厂房一楼北侧，主要用于分装产品，建筑面积109.49m2; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 棒料摆放区域; 位于4#厂房一楼东侧，主要用于储存42CrMo钢（圆形柱状），建筑面积75.66m2; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 粗加工毛坯存放区; 位于4#厂房一楼东南侧，主要储存粗加工毛坯，建筑面积56.28m2; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 成品仓库; 位于4#厂房一楼西南侧，主要存放成品，建筑面积126m2; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 模具室; 位于4#厂房一楼东南侧，主要存放模具，建筑面积126m2; 依托现有，本次扩建不变; /. 原辅料储存间; 位于 1#车间1层厂区现有原辅料库，建筑面积共640m2; 依托现有，本次扩建不变; /. 公用 工程; 供电系统; 依托波林公司厂区内现有的变电房和配电所; 依托波林公司厂区内现有的变电房和配电所，本项目年用电量37万kw·h; /. 供水系统; 合肥高新区市政供水管网供给; 合肥高新区市政供水管网供给，本项目年用水量2687.64m3; /. 排水系统; 办公生活污水和地面保洁废水由厂区总排口经市政污水管网进入合肥市西部组团污水处理厂处理，最终排入派河；; 本项目办公生活污水和地面保洁废水由厂区总排口经市政污水管网进入合肥市西部组团污水处理厂处理，最终排入派河；依托现有，本次扩建新增生活污水排放量1731.57t/a; /. 生产污水利用波林公司厂区污水处理站处理达标后经总排口排入市政污水管网，再纳管至合肥市西部组团污水处理厂进一步处理，最终排入派河；; 本次扩建新增超声波清洗废水，依托现有污水处理站处理，新增废水排放量为549.12t/a；. 环保 工程; 废气治理; 1#车间拆包投料产生的颗粒物采用负压收集+布袋除尘（TA001）装置收集处理后经1根20m 高排气筒（DA001）排放，风机风量为2000m3/h，收集效率100%，处理效率99%; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 1#车间渗碳有机废气经加热炉自带的火帘燃烧处理（TA002）后经1根15m高排气筒（DA002）排放，收集效率100%，处理效率95%; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 1#车间机加工产生的油雾采用设备自带的收集管道+油雾净化器（TA003）装 置处理后经1根 20m 高排气筒（DA003）排放，风机风量为5000m3/h，收集效率90%，处理效率90%; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 3#车间抛光清洗产生的油雾和有机废气采用集气罩+油雾净化器（TA004）+2 级活性炭吸附装置（TA005）装置处理后经1根20m 高排气筒（DA004）排放，风机风量为5000m3/h，收集效率90%，处理效率90%; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 2#车间切割产生的颗粒物采用侧吸+布袋除尘器（TA005）处理后经 1 根 20m高排气筒（DA005）排放，风机风量为6000m3/h，收集效率 90%，处理效率 99%; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 4#车间清洗产生的有机废气采用集气罩装置收集处理后经1根 20m 高排气筒（DA006）排放，风机风量为3000m3/h，收集效率90%，处理效率90%，实际废气装置未建设未验收; 在4#车间超声波清洗机上加装一套集气罩+两级活性炭吸附装置（TA006），装置处理后经1根 20m 高排气筒（DA006）排放，风量为3000m3/h，收集效率90%，处理效率90%; 新增. 6#车间混料产生的颗粒物采用移动式收集装置+袋式除尘器（TA007）装置处理后室内循环，收集效率80%，处理效率99%; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 6#车间塑化产生的有机废气采用炉体密闭+2级活性炭吸附装置（TA008）装置处理后经1根20m高排气筒（DA007）排放，风机风量为3000m3/h，收集效率100%，处理效率90%; 本次扩建不变，本项目不涉及; /. 废水治理; 生活废水和车间保洁废水由厂区总排口经市政污水管网进入合肥市西部组团污水处理厂处理，最终排入派河；; 依托现有，本次扩建不变. 超声波清洗后的废水中含有油污，依托波林公司厂区污水处理站处理达标后经总排口排入市政污水管网，再纳管至合肥市西部组团污水处理厂进一步处理，最终排入派河；; 依托现有，本次扩建不变. 噪声治理措施; 针对主要噪声源采取相应的消音、减振及隔声等措施; 针对主要噪声源采取相应的减振及隔声等措施; 新增. 固废治理措施; 一般工业固废主要为废切屑、废金属和废布袋，在一般固废间暂存，定期运至物资部门统一回收利用；生活垃圾委托环卫部门定期清运；波林公司现有一般固废暂存库，位于6#车间1楼外东南侧，面积100m2；; 依托波林公司现有一般固废暂存库，位于6#车间1楼外东南侧，面积100m2；本次扩建新增生活垃圾产生量5.77t/a，一般工业固废产生量0.22t/a. 废活性炭、废切削液、金属油泥等危废经专用容器收集后统一暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理；依托波林公司现有危险废物暂存间，位于6#车间1楼外东南侧，面积80m2；; 依托波林公司现有危险废物暂存间，位于6#车间1楼外东南侧，面积80m2；本次扩建新增危险废物产生量1.402t/a. 环境风险; 本项目不新增构筑物，危险废物暂存场所依托现有的挡流堰、配有备用桶、吸附棉等; 依托现有，本次扩建不变. |
| --- | --- |

| 建设内容 | - 本项目依托工程可行性分析 ## 依托工程; ## 依托情况; ## 可行性. ## 原辅料储存间; 依托厂区1#车间现有原辅料储存间，用于存放水基超声波清洗剂和切削液，建筑面积共640m2，可满足本项目的储存需求; ## 依托可行. ## 固废; 依托厂区现有的一般固废暂存库尚有富余面积20m2，可满足本项目10m2的储存需要；; ## 依托可行. 依托厂区现有的危险废物暂存场所尚有富余面积37.8m2，可满足本项目5m2的储存需要；; ## 依托可行. ## 雨、污水管网; 依托厂区现有的雨污水管网，本项目不新增构筑物，不新增雨污水管网，满足本项目需求；; ## 依托可行. ## 供电; 供电系统完好，由当地供电局供给，依托厂区现有供电设施，现有配电房总装机容量4600KVA，剩余装机容量1500KVA，本项目年用电量37万kW·h，剩余装机容量能够满足本项目需求；; ## 依托可行. ## 供水; 供水由自来水公司供给，依托厂区现有供水设施能够满足本项目需求；; ## 依托可行. ## 排水; 依托波林公司厂区污水处理站处理后，再排入市政污水处理管网。本项目进入项目区污水处理站处理的废水量为1.76t/d，波林公司厂区污水处理站设计处理规模25t/d，尚有处理余量7.0t/d，可以满足本项目需求；; ## 依托可行. ## 风险; 本项目不新增构筑物，危险废物暂存场所依托现有的挡流堰、配有备用桶、吸附棉等；; ## 依托可行. ## 地下水和土壤; 源头控制、分区防渗、跟踪监测，其中重点防渗区包括生产厂房、原辅料储存间、危废暂存间、污水处理站。本项目不新增构筑物，且厂区现有的防腐防渗措施已建设，可满足本项目需求；; ## 依托可行. （二）主要产品及产能 本项目扩建前后产品及产能见下表。 - 项目扩建前后产品及产能一览表 产品名称; 扩建前产能; 本项目产能; 扩建后产能; 备注. 高压柱塞泵缸体; /; 20万件/a; 20万件/a; 本次扩建新增. 高压齿轮泵关键摩擦副零部件; 600万件/a; /; 600万件/a; 本次扩建不变. 高压柱塞泵关键摩擦副零部件; 1300万件/a; /; 1300万件/a. - 高压柱塞泵缸体的产品规格 项目; 指标值. 铜合金层硬度（HRF）; 80~90. 铜合金层与钢背基体的结合强度P; P>150MPa. 摩擦因数; 0.03～0.05. （三）主要原辅料及用量 本项目扩建前后主要原辅料用量见下表。 - 项目扩建前后原辅料及年耗量一览表 序号; 材料名称; 扩建前年用量; 本项目年用量; 扩建后年用量(t); 性状; 包装及规格; 最大贮存量及储存周期; 贮存位置; 备注. 1; 水雾化粉合金钢粉; 747t; /; 747t; 粉末; 袋装，1000kg/袋; 36t，20天; 依托厂区现有仓库; 外购. 2; 电解铜; 148.4t; /; 148.4t; 粉末; 桶装，25kg/桶; 7t，10天; 外购. 3; 硬脂酸锌; 47.45t; /; 47.45t; 粉末; 袋装，25kg/袋; 1.8t，10天; 外购. 4; 石墨粉; 8.79t; /; 8.79t; 粉末; 袋装，25kg/袋; 0.415t，10天; 外购. 5; 锭子油; 0.992t; /; 0.992t; 液态; 桶装，200L/桶; 200L，3个月; 外购. 6; 超级润滑剂; 11.944t; /; 11.944t; 粉末; 袋装，25kg/袋; 2.325t，10天; 外购. 7; 双金属板材; 5.5万m2; /; 5.5万m2; 金属板材; 605mm*120mm *6.5mm、 560mm*140mm *8.5mm 等规格; 2700m2，20天; 外购. 8; 铜粉; 385t; /; 385t; 粉末; 袋装，25kg/袋; 10t，10天; 外购. 9; 钢材; 3550t; 3020t; 6570t; 金属棒材; 直径150mm*长 3000mm的棒料; 32t，5天; 外购. 10; 铜合金材料; 530t; 100t; 630t; 金属棒材; 直径73mm*长 1000mm的棒料; 9.4t，5天; 外购. 11; 铝型材; 375t; /; 375t; 柱形铝材; 外径 40mm* 中心距32.5mm* 长 2500mm等规格; 21t，20天; 外购. 12; 聚四氟乙烯乳液; 4.4t; /; 4.4; 液态; 桶装，1000kg/桶; 1t，3个月; 外购. 13; 聚四氟乙烯微粉; 0.1t; /; 0.1t; 粉末; 桶装，20kg/桶; 20kg，6个月; 外购. 14; 二硫化钼粉; 0.1t; /; 0.1t; 粉末; 袋装，25kg/袋; 25kg，3个月; 外购. 15; 芳纶粉; 0.3t; /; 0.3t; 粉末; 桶装，25kg/桶; 25kg，1个月; 外购. 16; 水性PAI; 0.05t; /; 0.05t; 粉末; 袋装，25kg/袋; 25kg，6个月; 外购. 17; 铁红; 0.08t; /; 0.08t; 粉末; 袋装，25kg/袋; 25kg，4个月; 外购. 18; 乙醇; 0.32t; /; 0.32t; 液态; 桶装，160kg/桶; 160kg，6个月; 外购. 19; 球粉板; 100t; /; 100t; 双金属板; 2500mm×1250mm; 5t，20天; 外购. 20; 润滑油; 25t; /; 25t; VG46#润滑油; 桶装，170kg/桶; 0.85t，12天; 依托厂区原辅料储存间. 21; 表面活性剂; 500kg; /; 500kg; 液态; /; 20kg，15天; 外购. 22; 粉末类金属抛光剂; 7.5t; /; 7.5t; 粉末; 桶装; 0.2t，15天; 外购. 23; 研磨油; 6t; /; 6t; 液态; 桶装，1L/桶; 10L，2个月; 外购. 24; 水基超声波清洗剂; 4.8t; 1.2; 6t; 液态; 桶装，20L/桶; 0.05t，15天; 外购. 25; 切削液; 3.8t; 0.4t; 4.2t; 液态; 桶装，18L/桶; 0.15t，15天; 外购. 26; 液氨; 10t/a; /; 10t/a; 液氨; 罐装，400kg/罐; 1.4t,30天; 生产区; 外购. 27; 液压油; 2t; /; 2t; 主要成分矿物油; 罐装; 0.05t，10天; 外购. 28; 天然气; 5000m3; /; 5000m3; /; 市政天然气管道; /; 外购. 29; 液氮; 10t/a; /; 10t/a; 液氮; 瓶装，400kg/瓶; 1.4t，30天; 外购. 主要原辅料成分理化性质如下： - 主要原辅材料理化性质一览表 # 名称; # 主要物理化学性质. 水基超声波清洗剂; # 表面活性剂5-10%、防锈剂5-10%、渗透剂5-10%、消泡剂2-4%、助剂等；外观（浓缩液）：无色透明液体、气味：无刺激性气味、pH值（5%稀释液）：6.8~7.2、密度：1.05~1.10、清洗能力：45#钢试片65℃±2℃洗油率（质量法）%人工油污≥95、不含亚硝酸盐、重金属、苯酚和磷酸盐 根据《产品规格书》(MSDS)，本项目使用的清洗剂不含二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯系物等. 切削液; pH值(5%)8.0~8.6；沸点(℃)>100；主要成分：有机醇胺、酯肪酸、精制矿物油、极压剂、界面活性剂、无机盐、防腐剂、非铁腐蚀抑制剂、香料、消泡剂、水份；用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用. 水基超声波清洗剂与《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》相符性分析 根据企业提供的水基超声波清洗剂MSDS，本项目使用清洗剂主要成分为表面活性剂5-10%、防锈剂5-10%、渗透剂5-10%、消泡剂2-4%、助剂等，挥发份为5%-10%，本次核算取最大值10%，在即用状态下挥发性有机物密度为0.1g/cm3，则VOC的含量为10g/L，能够满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1中水基清洗剂VOC含量≤50g/L的限值要求。 （四）主要生产设施 本项目主要生产设施见下表： - 本项目主要生产设施一览表 主要工艺名称; 设备名称; 设备型号; 数量 台/套; 备注. 主要生产设备; 双金属材料自动化生产配套系统; /; 9; 新增，4#车间. 超声波清洗机; 合肥恒泰 125kw; 1; 新增，4#车间. 数控车床; 大森 C500K; 8; 新增，4#车间. 锯床; B33; 2; 新增，4#车间. 自动切割机; FY-SK4555-300; 2; 新增，4#车间. 精密数控车床; 大隈 L3000-e; 4; 新增，4#车间. 立式加工中心; 大隈 M560-V-e; 10; 新增，4#车间. 珩磨设备; MB4250-1; 1; 新增，4#车间. 拉齿设备; /; 1; 新增，4#车间. 球面磨设备; 无锡机床厂 MK2120B; 3; 新增，4#车间. 对研机; TIWS-GE-894C; 1; 新增，4#车间. 机加工维修设备; /; 18; 新增，4#车间. 检验检测设备; 探伤仪; /; 1; 新增，4#车间. 三坐标测量仪; /; 1; 新增，4#车间. 轮廓仪; /; 1; 新增，4#车间. 共用辅助设备; 电动搬运车; /; 3; 新增，4#车间. 空压机; /; 1; 新增，4#车间. 各类办公设备（电脑、打印机等）; /; 1; 新增，4#车间. 合计; 68; 新增，4#车间. （五）水平衡 1、废水污染源分析 本项目用水主要为职工生活用水、食堂餐饮用水、超声波清洗机清洗用水、车间地面清洁用水和切削液配比用水。 ①职工生活用水 本项目新增劳动定员37人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活办公用水按照人均用水量50L/（d·人）计、员工住宿生活用水按照人均用水量100L/（d·人）计，年工作日312d，则生活用水量为5.55m3/d（1731.6m3/a），排污系数以0.85计，生活污水产生量为4.7175m3/d（1471.86m3/a），废水经化粪池预处理后直接进入总排口，用水为市政自来水。 ②食堂餐饮用水 本项目职工人员为37人，职工食堂为员工提供午餐，根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2019），职工内食堂每人每次用水定额为20~25L。本项目食堂人均用水量按25L/（人·次）计，则职工食堂用水为0.925m3/d，288.6m³/a。食堂废水产生量以85%计，则食堂废水产生量为0.785m3/d，244.92m³/a。废水经隔油池预处理后直接进入总排口，用水为市政自来水。 ③超声波清洗机清洗用水 本项目超声波清洗过程中，会使用水和清洗剂对工件表面进行清洁，清洗水循环使用，定期排放至厂区污水处理站处理。根据企业提供资料，产品清洗槽容积为3.45m3，清洗水约占清洗槽容积的60%。清洗水循环使用，每天更换一次，故项目清洗用水量约为2.07m3/d，645.84m3/a。清洗废水产生量以85%计，则超声波清洗废水产生量为1.76m3/d,549.12m3/a。 ④车间地面清洁用水 清洁地面工序采用拖把进行清理，根据建设单位提供的资料，项目地面清洁用水量约为0.10m3/d，合计约31.2m3/a，清洁用水废水产生系数以0.9计，则清洁废水产生量为0.09m3/d，合计约28.05m3/a。 ⑤切削液配比用水 本项目进行机加工时使用到切削液，根据企业提供的资料，切削液和新鲜水的配比约为1:10~15，本次环评按照最大配比量核算1:15。切削液用量为0.4t/a，故可计算出切削液配比用水为0.019m3/d。 - 本项目用排水情况一览表 序号; 名称; 用水标准; 用水量; 排水系数; 废水量. t/a; t/d; t/a; t/d. 1; 职工生活用水; 50L/人·d（37人）、100L/人·d（37人）; 1731.6; 5.55; 0.85; 1471.86; 4.7175. 2; 食堂餐饮用水; 25L/人·d（37人）; 288.6; 0.925; 0.85; 244.92; 0.785. 3; 超声波清洗机清洗用水; /; 645.84; 2.07; 0.85; 549.12; 1.76. 4; 车间地面清洁用水; /; 31.2; 0.1; 0.9; 28.05; 0.09. 5; 切削液配比用水; /; 6; 0.019; /; /; /. 合计; 2703.24; 8.664; /; 2293.95; 7.3525. 本项目用、排水平衡图如下： 图1 本项目用排水平衡图（t/d） 图2 扩建后全厂用排水平衡图（t/d） （六）劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员为37人，全部依托现有食堂和宿舍，项目采用两班制，每班工作8小时，年工作日312天。 （七）厂区平面布置 本项目位于安徽省合肥高新区玉兰大道18号波林公司厂区4#车间内（中心坐标：117度09分55.288秒，31度47分51.910秒）。合肥波林新材料股份有限公司东侧为高压走廊，南侧为肥西县桃花镇公租房，西侧紧邻玉兰大道，北侧为公交车停车场。项目地理位置详见附图1。本项目4#车间和污水处理站位于项目区西侧，办公楼和配电房均位于项目区北侧；宿舍楼位于办公楼南侧，宿舍楼东侧为停车场和6#车间；3#车间、2#车间和5#车间位于项目区南侧；1#车间、变电所和制气房位于项目区中间，危险废物暂存场所位于厂区6#车间南侧。具体4#车间平面布置图见附图3、厂区平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程及产污环节： 本项目位于安徽省合肥高新区玉兰大道18号波林公司厂区内，为合肥波林新材料股份有限公司扩建项目，目前厂房、供水、供电、排水、道路等基础工程已经全部建成。本项目的公用、辅助工程等设施均依托现有设施，本项目主要进行生产设备的安装及调试，产生一般固废和生活污水。 （二）运营期工艺流程及产污环节： 1、生产工艺流程及产污环节 图3 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程及产污环节说明： - 圆钢下料：将外购的钢棒在锯床和自动切割机上进行加工，根据产品需求切成合适的大小，此过程中加入切削液（湿式加工），故不产生粉尘，产生废切削液S1、金属油泥S2和噪声N。 - 粗车外径和端面：对下料后的钢体，使用数控车床（密闭）配合切削液进行湿式粗加工，车、冲、铣成所需要的钢基体。此过程会产生废切削液S1、金属油泥S2、边角料S3和噪声N。 （3）超声波清洗：利用在超声波清洗机中加入水和清洗剂对金属表面进行清洁处理，以去除钢基体和铜合金材料表面的油污、杂质等污染物。清洗温度约为50~60℃，此过程会产生清洗废水W。并配套烘干工序，烘干温度为200℃，烘干为电加热。烘干时长为15min。清洗剂在加热清洗、烘干过程中一部分有机废气挥发，产生有机废气G。 （4）高温熔铸烧结：委托外协单位对产品进行熔铸烧结。 （5）冷却处理：委托外协单位对产品进行冷却处理。 （6）回火处理：委托外协单位对产品进行回火加工。加工完成后，将产品送回项目车间内进行下一步加工处理。 （7）毛坯检测：通过肉眼观察产品表面是否存在裂纹、孔洞等缺陷，同时检查产品的硬度是否符合要求。此过程产生的不合格品S4作为一般固废交物资部门回收。 （8）精车平面和端面：根据成品图纸的要求，使用精密数控车床（密闭）夹持铜钢双金属产品毛坯加工球面、内径和另一端面，在作业过程中加入切削液进行湿式加工，此过程产生废切削液S1、金属油泥S2、边角料S3和噪声N。 （9）镗柱塞孔、铣腰型孔：将上一步得到的铜钢双金属产品放入立式加工中心（密闭），夹持外径加工柱塞孔和腰型孔，在作业过程中加入切削液进行湿式加工，此过程产生废切削液S1、金属油泥S2、边角料S3和噪声N。 （10）精磨加工：使用拉齿设备、珩磨设备、球面磨设备和对研机对产品进行精细打磨加工，此作业过程中加入切削液（湿式加工），故不产生粉尘，产生废切削液S1、金属油泥S2和噪声N。 （11）成品检测：根据成品图纸的要求，采用游标卡尺和三坐标检测仪对高压柱塞泵缸体的尺寸进行检测，采用探伤检测仪对产品的铜合金层进行缺陷探伤检测，不合格品S4作为一般固废交物资部门回收。 （12）产品包装：将检测合格的高压柱塞泵缸体进行包装入库，此过程产生废包装材料S5。 2、项目产污节点及处理措施 - 生产过程污染物产生及处理情况一览表 类别; 产生工序; 污染物名称; 编码; 处理措施. 废气; 烘干工序; 有机废气; G; 采用集气罩+两级活性炭吸附装置（TA006）装置处理后经1根 20m 高排气筒（DA006）排放，风量为3000m3/h，收集效率90%，处理效率90%. 废水; 超声波清洗; COD、SS、LAS、石油类; W; 经污水处理站处理达标后，排入高新区市政污水管网，最终进入西部组团污水处理厂. 噪声; 生产过程中设备; 设备噪声; N; 采取减振及隔声等措施. 危险废物; 机加工过程; 废切削液; S3; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 机加工过程; 金属油泥; S4; 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置. 废气处理; 废活性炭; 委托有资质单位处置. 一般固体废物; 机加工、机械加工; 边角料; S1; 由物资公司回收利用. 成品检测; 不合格品; S2; 由物资公司回收利用. 包装入库; 废包装材料; S5; 由物资公司回收利用. 职工生活; 生活垃圾; 当地环卫部门统一清运处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （一）现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收情况 本项目主要利用已建4#车间从事本项目建设；合肥波林新材料股份有限公司已建项目环保“三同时”制度履行情况见下表： - 公司全厂区所有项目环境保护“三同时”执行情况一览表 序号; 项目名称; 审批文号; 验收文号. 1; 年产300万件工程机械液压泵核心件技术改造项目; 环高审[2011]345号; 环高验[2015]054号. 2; 年产55000套聚光太阳能向日跟踪装置（一期）项目; 环高审[2012]130号; 环高验（2015）055号 实际仅建设3#车间，一期、二期项目一起通过验收。. 3; 年产55000套聚光太阳能向日跟踪装置（二期）项目; 环高审[2013]220号. 4; 高端精密减速器生产线技术改造项目; 环高审[2014]241号; 环高验[2018]018号. 5; 年产500吨轻合金汽车结构零件项目; 环高审[2016]105号; 环高验[2018]017号. 6; 年产60万件液压件关键摩擦副零件精加工生产线建设项目; 环高审[2017]157号; 通过自主验收，固废验收文号环高验[2020]007号. 7; BL系列自润滑复合材料及制品生产线项目; 环高审[2018]006号; 通过自主验收. 8; 减摩机械基础零部件生产线建设项目; 环高审[2020]032号; 通过自主验收. 9; 污水处理站项目; 环高审[2020]035号; 通过自主验收. 10; 高压液压泵关键摩擦副产业化项目; 环建审[2021]10048号; 建设完毕，未验收. 11; 合肥波林新材料股份有限公司技术中心升级项目; 环建审[2022]10022号; 正在建设. 合肥波林新材料股份有限公司内部雨水、污水管网等基础设施均已建成并投入使用，污水接管进入合肥市西部组团污水处理厂处理。 - 现有工程实际污染物排放情况 （1）废水 根据合肥波林新材料股份有限公司2022年第三季度厂区委托监测报告（见附件4）可知： - 废水总排口排放情况（单位 mg/L） 监测项目; pH（无量纲）; COD; BOD5; NH3-N; SS; 石油类; TP. 监测结果; 7.2; 105; 23.0; 14.0; 16; 3.86; 0.06. 西部组团污水处理厂接 管标准; 6~9; 350; 180; 35; 250; 30; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目区废水经厂区污水处理站预处理后能够满足合肥市西部组团污水处理厂污水接管浓度限值。 （2）废气 根据合肥波林新材料股份有限公司2022年第三季度厂区委托监测报告（见附件4）可知： - 废气排放口排放情况（有组织） 车间; 污染源排放口; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 1#车间; 1#车间DA101排口; 颗粒物; 1.7; 5.42×10-3; 0.027. NOX; ND; /; /. 1#车间DA102排口; 颗粒物; 2.3; 1.46×10-2; 0.073. NOX; ND; /; /. 1#车间DA103排口; 颗粒物; 1.9; 2.49×10-2; 0.124. NOX; ND; /; /. 3#车间; 3#车间DA301排口; 颗粒物; 2.1; 1.75×10-2; 0.087. 3#车间DA302排口; 颗粒物; 2.2; 6.46×10-3; 0.032. 3#车间DA303排口; 颗粒物; 1.7; 7.62×10-3; 0.038. VOCs; 0.738; 3.2×10-3; 0.016. 油雾; 0.2; 8.67×10-4; 0.004. 6#车间; 6#车间DA601排口; 颗粒物; 1.7; 2.55×10-2; 0.127. 非甲烷总烃; 1.86; 2.79×10-2; 0.139. 油雾; 0.6; 9.00×10-3; 0.045. 6#车间DA602排口; 颗粒物; 1.9; 1.82×10-2; 0.091. 6#车间DA603排口; 颗粒物; 2.3; 2.69×10-2; 0.134. 非甲烷总烃; 2.02; 2.36×10-2; 0.117. 6#车间DA605排口; 颗粒物; 1.8; 5.16×10-3; 0.026. NOX; ND; /; /. 污水处理站; 污水处理站废气排口; 硫化氢; 0.032; 2.90×10-5; 0.0001. 氨; 2.39; 2.16×10-3; 0.011. - 废气排放口排放情况（无组织） 监测点位; 有机废气（非甲烷总烃）排放浓度 mg/m3; 颗粒物排放浓度 mg/m3. 上风向G1; 1.18; 0.117. 下风向G2; 1.26; 0.300. 下风向G3; 1.32; 0.250. 下风向G4; 1.30; 0.267. 项目区废气能够满足《上海市地方标准大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）和《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中相关限值要求。 （3）噪声 - 厂界噪声监测结果 监测编号; 监测日期; 监测点位; 监测结果. 昼间（09:00—10:00）dB（A）; 夜间（22:00—23:00）dB（A）. N1; 2022年8月30日; 东厂界; 59; 48. N2; 南厂界; 54; 47. N3; 西厂界; 58; 47. N4; 北厂界; 55; 44. 项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 综上所述，现有项目产生的污染物基本可以按照环保要求进行处理，并可达标排放。 （三）排污许可手续情况 合肥波林新材料股份有限公司于2021年12月办理了固定污染源排污登记表变更，并于2021年12月29日收到登记表回执，登记编号：913401007139629120001X。由于企业建设内容发生变化，故正在申请排污许可变更。 （四）厂区排污情况汇总 由于“合肥波林新材料股份有限公司技术中心升级项目”尚未建设完成，故在建项目的污染物排放量根据《合肥波林新材料股份有限公司技术中心升级项目环境影响报告表》；现有工程废气、废水排放量核算依据《合肥波林新材料股份有限公司第三季度委托监测数据》中监测数据；现有工程固体废物产生量根据企业现有固废台账。全厂污染物排放情况见下。 - 现有项目污染物排放情况汇总一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程排放量; 在建工程排放量. 废水; 废水量; 22527; 3847.8. COD; 0.90; 0.154. 氨氮; 0.045; 0.008. 废气; 烟（粉）尘; 0.759; 0.0001. 油雾; 0.049; —. VOCs; 0.272; 0.002. NOx; 0; 0.0001. 固废; 一般固废（产生量）; 1005.1; 5.20. 危险废物（产生量）; 44.44; 18.28. （五）现有工程存在的主要环境问题 扩建前，建设单位已建设有危废暂存场所1处，污水处理站1座，满足相关环保要求，并按要求做了危废分区以及标志标识；厂区各排气筒和污水总排口均按要求设置了环保标识。污染物能够实现稳定达标排放，严格落实了环境保护“三同时”要求。现有工程存在以下环境问题： - 现有工程存在的主要环境问题及整改措施 序号; 环境问题; 整改措施; 整改完成时间. 1; 高压液压泵关键摩擦副产业化项目是分阶段验收的项目，目前4#车间处于未验收的阶段，车间内的废气处理装置未落实到位; 按照高压液压泵关键摩擦副产业化项目环评报告表的要求，尽快履行环保验收程序; 本项目履行环保验收手续前. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）环境空气质量现状 1、基本污染物质量现状 本项目位于合肥高新技术产业开发区，根据合肥市生态环境局网站发布的《2021年合肥市生态环境状况公报》中环境空气质量数据，项目区2021年环境空气基本污染物质量浓度见下表。 - 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 11.67%; 达标. NO2; 年平均浓度; 36; 40; 90.00%; 达标. PM10; 年平均浓度; 63; 70; 90.00%; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 32; 35; 91.43%; 达标. CO; 年平均浓度; 1.0mg/m3; 4.0mg/m3; 25.00%; 达标. O3; 年平均浓度; 143; 160; 89.38%; 达标. 评价区大气中NO2、SO2、PM2.5、PM10、CO、O3年平均浓度值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，合肥市为环境空气质量达标区。 2、其他污染物质量现状 特征因子有机废气（非甲烷总烃）监测数据引用《合肥高新技术产业开发区“环境影响区域评估+环境标准”报告》中G2点位柏堰雅苑的监测数据，该点位位于本项目NE方向，直线距离为1270m，因此引用该项目监测数据具有可行性。具体监测数据统计见下表。 - 环境空气质量特征因子评价结果一览表 单位：mg/m3 名称; 监测项目; 小时监测均值. 浓度范围（mg/m3）; 最大占标率; 超标率（%）. 柏堰雅苑; 非甲烷总烃; 0.32~1.18; 0.59; 0. 1270m 项目所在地 本项目所在地 柏堰雅苑 图例 监测点位 图4 环境空气质量特征因子现状监测点位图 根据监测结果可知，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》的一次值（2mg/m3）的标准。 （二）地表水环境质量现状 本项目地表水纳污水体为派河，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定，引用所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据。 根据《2021年合肥市生态环境状况公报》中水环境质量状况可知，派河氨氮和总磷浓度分别为0.89mg/L和0.145mg/L，较去年同期分别下降24.57%和4.61%。 根据合肥市《南淝河、十五里河、派河、双桥河水体达标方案》，其中派河方案列出重点工程17项，拟通过外源截污、底泥清淤、水生生态修复、旁路人工湿地净化、生态补水，加强周边企业监管，严格环境执法、完善排污许可制度和总量控制等措施，确保派河水质达标。 （三）声环境质量现状 项目所在地为2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间等效声级60dB（A），夜间50dB（A）。安徽海正环境监测有限责任公司于2022年8月30日对项目四至边界噪声进行了现状监测，监测点位、结果及分析详见下图、下表。 比例尺 项目所在地 图例 监测点位 图5 声环境质量监测布点图 - 噪声监测结果一览表 监测编号; 监测日期; 监测点位; 监测结果. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. N1; 2022年8月30日; 东厂界; 59; 48. N2; 南厂界; 54; 47. N3; 西厂界; 58; 47. N4; 北厂界; 55; 44. （四）地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）试行》，本项目原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查；且本项目在现有4#车间内进行扩建，新增生产设备。根据现场踏勘可知，本项目建设地点均已按照相关规范进行了地面硬化和重点防渗要求，不存在地下水、土壤环境污染途径。 （五）电磁辐射环境现状 本项目不涉及电磁辐射污染途径，若相关设备涉及电磁辐射，则辐射内容需另外评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，厂界外500m范围内有居住区2个，环境保护目标详见表31。 2.声环境 本项目位于安徽省合肥高新区玉兰大道18号，项目所在厂界外50m范围内涉及的环境保护目标为肥西县桃花镇公租房。 3.地下水环境 本项目位于安徽省合肥高新区玉兰大道18号，项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目位于安徽省合肥高新区玉兰大道18号合肥波林新材料股份有限公司内，利用现有已建4#车间的建设项目，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 本项目的实施不会改变区域环境现有功能，建设项目位置及周边环境保护目标分布情况见附图4。 - 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 序号; 坐标/m; 环境保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对边界 距离（m）. X; Y. 空气环境; 1; 0; -35; 肥西县桃花镇公租房; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; S; 35. 2; 300; 400; 文一名门御府; 居住区; NE; 500. 声环境; 1; 0; -35; 肥西县桃花镇公租房; 居住区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; S; 35. 2; 项目边界外50m范围内; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; /; /. 地表水环境; 派河; 河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准; NE; 3600. 注：1. 坐标原点（0，0）为厂区边界西南角；2.大气环境保护目标为项目区外500m范围内的敏感点。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 厂区的排水系统采用雨污分流制。雨水直接排入高新技术开发区雨水管网，最终进入城市排水系统；生活污水预处理后由厂区总排口再经市政污水管网进入合肥市西部组团污水处理厂处理。 项目超声波清洗废水经波林公司厂区污水处理站处理后满足合肥市西部组团污水处理厂污水接管浓度限值（接管浓度限值中没有的项目参照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准）后，排入市政污水管网，最终进入合肥市西部组团污水处理厂处理。 合肥市西部组团污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准（COD、氨氮同时满足《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表2中标准要求）。具体指标限值见下表。 - 污水排放标准一览表 单位：mg/L（pH除外） 标准来源; 项目; 排放标准值. 合肥市西部组团污水处理厂接管浓度限值; pH; 6~9. COD; ≤350. BOD5; ≤180. SS; ≤250. 氨氮; ≤35. LAS; ≤20. 动植物油; ≤100. TP; ≤6. 合肥市西部组团污水处理厂出水标准; pH; 6～9. COD; ≤40. BOD5; ≤10. SS; ≤10. 氨氮; ≤2. LAS; ≤0.5. 动植物油; ≤1.0. TP; ≤0.3. 2、废气 本项目生产过程产生的非甲烷总烃排放执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值，具体标准值见下表。 - 废气排放标准一览表 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 限值含义; 标准来源. 非甲烷总烃; /; /; 20.0; 监控点处任意一次浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 6.0; 监控点处1h平均浓度值. 70; 3.0; 4.0; /; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中标准限值。 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体噪声限值详见下表。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） 类别; 标准名称; 噪声限值[dB(A)]. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. 4、固体废物 本项目一般工业固体废物贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部2013年36号公告）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”全国主要污染物排放总量控制计划，废水总量控制因子为 COD、NH3-N；废气总量控制因子为烟（粉）尘、VOCs。根据以上规定，核算本项目污染总量控制指标，具体如下： 1.废水 建设项目采用雨、污分流制，雨水进入市政雨水管网；项目超声波清洗废水经厂区污水处理站处理达标后，汇同经化粪池处理后的生活污水一同进入合肥市西部组团污水处理厂处理达标后排入派河。本次扩建项目最终排放量分别为COD：0.091t/a、NH3-N：0.005t/a；该部分COD、NH3-N排放量已纳入合肥市西部组团污水处理厂总量指标中，无需另外申请总量。 2.废气 项目营运期的废气污染源主要为超声波清洗过程中产生的非甲烷总烃。根据工程分析，本项目投产并切实实施污染防治措施后，拟建项目VOCs（以非甲烷总烃计）有组织排放总量为0.0108t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于安徽省合肥高新区玉兰大道18号合肥波林新材料股份有限公司厂区内，本项目利用现有4#厂房进行扩建，施工期的主要工作为新增生产设备的安装调试。施工期产生的施工垃圾等固体废物委托物资公司处理，施工期施工人员生活污水依托厂区化粪池处理后再经市政污水管网进入合肥市西部组团污水处理厂处理，设备安装、调试产生的噪声通过设备减振、厂房隔声等降噪措施。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1、废气污染源强 本项目营运期产生的废气主要为超声波清洗烘干工序过程中产生的挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。 - 项目大气污染物排放量核算表（有组织） 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 治理设施; 排放情况. 污染源; 产生量（t/a）; 速率（g/h）; 浓度（mg/m3）; 处理措施; 处理能力（m3/h）; 收集效率; 去除率; 是否为可行技术; 排放量（t/a）; 速率（g/h）; 浓度 （mg/m3）; 排气筒编号. 超声波清洗; 非甲烷总烃; 4#车间超声波清洗机; 0.108; 21.65; 7.2; 有组织; 集气罩+二级活性炭; 3000; 90%; 90%; 是; 0.0108; 2.165; 0.72; DA006. - 项目无组织废气污染源核算表 产污环节; 污染物种类; 污染源; 产生量（t/a）; 产生速率（g/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（g/h）; 排放源参数（m）. 超声波清洗; 非甲烷总烃; 4#车间超声波清洗机; 0..012; 2.405; 0.012; 2.405; 57.0×44.0×5.0. - 项目大气排放口基本情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口类型; 污染物种类; 排放标准; 排放口地理坐标; 排气筒参数. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 年工作时间（h）; 经度; 纬度; 高度 （m）; 出口内径（m）; 温度 （℃）. 1; DA006; 一般排放口; 非甲烷总烃; 70; 3.0; 4992; 117°15′9.52″; 31°79′2.27″; 20; 0.4; 50. - 项目废气自行监测计划一览表 序号; 污染源类别; 排放口编号; 排放口名称; 监测内容; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法; 制定依据. 1; 非甲烷总烃; DA006; 6#排气筒排放口; 烟气流速、烟气温度、烟气量; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样至少3个; 一次/年; 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定》（HJ/T38）; /. 2; /; /; 厂界、厂区内; 温度，湿度，气压，风速; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样至少3个; 一次/年; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ604-2017）. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 超声波清洗废气源强核算过程 非甲烷总烃 本项目在超声波清洗工序中会在超声波清洗机中加入水和水基超声波清洗剂，根据超声波清洗剂的MSDS可知，其中表面活性剂的含量为5%-10%，清洗时的加热温度约为50℃。本项目清洗剂在清洗过程中会有一定量的有机废气挥发，以非甲烷总烃计。清洗过程中挥发产生的有机废气按最不利影响考虑，即清洗剂中含有10%表面活性剂且100%挥发，则有机废气的产生量约为0.12t/a（清洗剂消耗量1.2t/a）。年工作312天，超声波清洗机每天工作16h使用有机溶剂的有效时间合计约4992h。 超声波清洗机上方加装集气罩（0.8m×1.5m）收集清洗产生的有机废气，本次环评按照以下经验公式计算得出再造粒设备上方集气罩所需风量L。 L=3600（5X2+F）*V 其中：X——集气罩至污染源的距离（取0.2m）； F——集气罩面积（再造粒设备上方集气罩尺寸约为0.8m×1.5m，面积为1.2m2）； V——控制风速（取0.5m/s）。 经计算，超声波清洗机上方集气罩风量约为2520m3/h，则超声波清洗废气集气罩风量为2520m3/h，本项目风量取3000m3/h。集气罩收集效率为90%，经收集的有机废气经过1套2级活性炭处理装置（处理效率90%）处理后经1根20m高的排气筒（DA006）排放，少部分废气以无组织（约为10%）形式排放在车间。则本项目有组织有机废气产生量为0.108t/a，产生速率为21.65g/h，产生浓度为7.2mg/m3；项目有组织非甲烷总烃排放总量为0.0108t/a，排放速率为2.165g/h，排放浓度为0.72mg/m3。项目无组织有机废气产生量为0.012t/a，产生速率为2.405g/h。 - 非正常工况下废气污染源强 本项目的非正常工况主要是污染物排放处理措施达不到应有效率，造成排气筒废气中污染物未完全经净化直接排放，假设最不利条件下，项目集气罩和两级活性炭吸附装置无法运行，有机废气的处理效率为50%，由表38项目大气污染物的排放情况可知，非正常工况下废气排放情况如下表。 - 本项目非正常工况下废气产、排放情况一览表 年发生频次/次; 单次持续时间/h; 非正常排放状况; 非正常排放原因; 措施. 非正常排放源; 污染物; 排放速率（g/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg）. 2; 0.5; DA006; 非甲烷总烃; 12.02; 4; 0.006; 风机设备故障有机废气处理效率为50%; 立即关闭超声波清洗工序. 根据上述分析可知，项目非正常工况下废气排放能够满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准限值。 为防止废气污染源发生非正常排放现象，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 3、技术可行性分析 本项目超声波清洗过程中会产生少量的有机废气。 本项目采用两级活性炭来处理产生的有机废气。活性炭是一种经特殊处理的炭，将有机原料（果壳、煤、木材等）在隔绝空气的条件下加热，以减少非碳成分（此过程称为炭化），然后与气体反应，表面被侵蚀，产生微孔发达的结构（此过程称为活化）。由于活化的过程是一个微观过程，即大量的分子碳化物表面侵蚀是点状侵蚀，所以造成了活性炭表面具有无数细小孔隙。气相吸附中常使用颗粒活性炭，通常是让气流通过活性炭层进行吸附。根据吸附装置中活性炭层所处状态的不同，吸附层有固定层、移动层和流动层几种。但是，在电冰霜和汽车内的脱臭器之类小型吸附器中，依靠气体的对流和扩散进行吸附。除了颗粒活性炭以外，活性炭纤维和活性炭成型物也正在气相吸附中得到日益广泛的应用，一般对有机废气及颗粒物的吸附达到90%以上，本项目采用二级活性炭吸附，效果更加有保障。以活性炭作为有机废气吸附剂已有许多年的应用经验。活性炭价格便宜，表面有疏水性，比表面积大，因而具有优异的吸附性能，可使有机溶剂蒸气吸附在其表面上。另外，当加热烘干吸附剂时，被吸附的气体可解析出来，其浓度较高，可进行催化燃烧处理或将其冷却成液态、达到回收溶剂的目的。 在以去除有机溶剂为目的的场合，活性炭是最适宜的吸附剂。根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），吸附法宜用于气体流量大、浓度低的各类挥发性有机化合物废气。 综上所述，项目有机废气经二级活性炭装置处理后排放，根据表35废气源强、废气治理措施、污染物去除效率及废气排放计算结果，本项目废气污染物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）中排放限值要求。 4、大气环境影响分析 随着《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》及《合肥市大气环境质量限期达标规划》等政策方案的有效执行。围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治、农业面源污染防治等开展“十大专项行动”，合肥市环境质量大幅改善，2021年合肥空气环境质量达标。本项目位于合肥高新区玉兰大道18号，项目周边500m范围内敏感点为项目区南侧35m的肥西县桃花镇公租房以及东北侧500m的文一名门御府。 本项目产生的废气主要为超声波清洗工序中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）。本项目产生的有机废气经两级活性炭吸附装置处理后通过20m高排气筒有组织排放。废气污染物排放量较小，且配备了技术可行的废气处理装置，有机废气产生工段设置了合理的收集处理措施，废气捕集效率高，废气经收集处理后通过排气筒排放；在正常工况下，各废气污染物均可达标排放，对周边环境影响较小。 综上，本项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气排放对周边环境影响可接受 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | （二）废水 1、废水污染源强 本项目营运期废水主要包括：职工生活用水、食堂餐饮用水、超声波清洗用水、车间地面清洁用水等。 - 项目废水污染物产生、处理及排放情况一览表 产污 环节; 类别; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 排放情况. 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 处理措施; 处理 效率; 处理 工艺; 处理能力; 是否可行技术; 排放量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放口编号; 排放 方式; 排放去向; 排放规律. 员工生活; 生活废水、地面清洁废水; 水量; 1486.65; /; 化粪池; /; 化粪池; /; 是; 1486.65; /; DW001; 间接排放; 合肥市西部组团污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律. COD; 0.45; 300; 15%; 0.38; 255. BOD5; 0.27; 180; 9%; 0.24; 163.8. SS; 0.37; 250; 30%; 0.26; 175. NH3-N; 0.037; 25; 3%; 0.036; 24.25. 食堂餐饮用水; 水量; 244.92; /; 隔油池; /; 隔油池; /; 244.92; /. COD; 0.073; 300; 15%; 0.062; 255. BOD5; 0.044; 180; 9%; 0.04; 163.8. SS; 0.061; 250; 30%; 0.043; 175. NH3-N; 0.006; 25; 3%; 0.005; 24.25. 动植物油; 0.011; 45; 20%; 0.008; 36. 超声波清洗; 清洗废水; 水量; 549.12; /; 污水处理站; /; 气浮+水解酸化+臭氧氧化; 25m3/d; 549.12; /. pH; /; 6~9; /; /; 6~9. COD; 0.58; 1050; 68.6%; 0.18; 330. SS; 0.27; 500; 60%; 0.11; 200. 石油类; 0.055; 100; 70%; 0.016; 30. LAS; 0.11; 200; 90%; 0.011; 20. 注：本项目清洗废水浓度参照《合肥波林复合材料有限公司减摩机械基础零部件生产线建设项目竣工环境保护验收报告》中污水处理站的进水浓度，合肥波林复合材料有限公司减摩机械基础零部件生产线建设项目使用的清洗剂成份和本项目使用的清洗剂成份一致 根据《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ 819-2017），制定本项目废水监测计划如下： - 项目废水排放口基本情况一览表 序号; 排放口 编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 受纳污水处理厂; 污染物排放标准; 监测要求. 经度; 纬度; 污染物种类; 排放标准（mg/L）; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; DW001; 厂区污水总排口; 总排放口; 117º16′57.08″; 31º79′83.37″; 合肥市西部组团污水处理厂; 流量; /; 污水 总排口; 流量; /. pH; 6~9; pH; 1次/年. 化学需氧量（COD）; 350mg/L; 化学需氧量（COD）; 1次/年. 五日生化需氧量（BOD5）; 180mg/L; 五日生化需氧量（BOD5）; 1次/年. 悬浮物（SS）; 250mg/L; 悬浮物（SS）; 1次/年. 氨氮（NH3-N）; 35mg/L; 氨氮（NH3-N）; 1次/年. LAS; 20mg/L; LAS; 1次/年. 石油类; 20mg/L; 石油类; 1次/年. 动植物油; 100mg/L; 动植物油; 1次/年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废水污染源强的核算过程 项目生产废水产生量为549.12m3/a，废水源强类比《合肥波林复合材料有限公司减摩机械基础零部件生产线建设项目竣工环境保护验收报告》，超声波清洗废水污染物浓度为COD：1050mg/L、SS：500mg/L、石油类：100mg/L、LAS：200mg/L。则超声波清洗废水污染物产生量为COD：0.58t/a、SS：0.27t/a、石油类：0.055t/a、LAS：0.11t/a。经污水处理站处理后排放量为COD：0.18t/a、SS：0.11t/a、石油类：0.016t/a、LAS：0.011t/a。 2、技术可行性分析 （1）预处理工艺可行性分析 波林新材料有限公司内部已建成1座25m3/d污水处理站，主要处理工艺为气浮+水解酸化+臭氧氧化。目前该污水处理站已提标改造完成，为试运行阶段。该污水处理站主要工艺如下： 生产废水经管道收集后，进入格栅井，在格栅的截留作用下去除大颗粒杂质后进入隔油调节池，去除石油类物质，停留时间在24~36h，同时均质均量。然后由提升泵送至气浮一体机，通过投加NaOH调节pH至8左右，再投加PAC、PAM产生絮凝反应形成絮体，截流微气泡，细小悬浮物及石油类物质附着于微小气泡上升至水面形成浮渣，由刮渣机进行去除；气浮出水自流入水解酸化池，池中设潜水搅拌机进行搅拌，在池内的水解酸化过程不低于12小时，将大分子有机物降解为小分子有机物，提高废水的可生化性，应保证生化系统的连续运行；水解酸化池出水自流进入好氧池进行生化处理，进一步去除COD等污染物，经生化处理后的混合液排至二沉池进行固液分离，上清液进入臭氧氧化系统，经强氧化剂臭氧作用进一步去除污染物，直至达标外排。接触氧化池混合液及二沉池底部污泥部分回流至水解酸化池中，其中硝化细菌在缺氧条件下进行反硝化反应，将硝酸盐中氮还原成气态氮，达到脱氮效果。 二沉池剩余污泥、气浮浮渣排至贮泥池，经贮泥池浓缩消化后用泵送入污泥脱水机进行污泥脱水，滤液回流至调节池，干泥外运处置。 工艺流程见下图： 图8 项目区已建污水处理站工艺流程图 本项目废水主要为超声波清洗废水，主要污染物为COD、SS、LAS和石油类。根据废水污染源强核算结果，可以满足本项目废水处理能力的要求，计算结果见下表。 - 厂区污水处理厂水质依托可行性一览表（单位：mg/L） 名称; 设计水量（m3/d）; COD; SS; LAS; 石油类. 本项目超声波清洗废水; 1.76; 1050; 500; 200; 100. 公司污水处理站设计进水浓度; 25; ≤2000; ≤1000; ≤500; ≤150. （2）污水处理站水量依托可行性分析 本项目生产废水仅为超声波清洗废水，项目运营后废水产生量为1.76m3/d。同时，厂区内已建项目的总排水量为17.5m3/d，具体见下表，厂区污水处理站仍有余量5.74m3/d，故本项目排放废水依托可行。公司全厂区现有项目的排水情况见下表。 - 厂区内已建项目排水情况表（单位：m3/d） 项目名称; 排水量（m3/d）; 合计排水量（m3/d）. 年产300万件工程机械液压泵核心件技术改造项目; 4.18; 17.5. 高端精密减速器生产线技术改造项目; 2.5. BL系列自润滑复合材料及制品生产项目; 2. 车间洗手池; 4.27. 高压液压泵关键摩擦副产业化项目; 3.90. 技术中心升级项目; 0.65. 3、接管可行性分析 西部组团污水处理厂位于合肥市经济开发区内，规划总规模40万吨/日，收水范围包括经济开发区、肥西县上派镇、桃花工业园、长安工业园、高新区科学城、柏堰工业园等区域，服务面积约191平方公里。该厂一、二、三期已投产工程设计处理总规模为30万吨/日，采用AAO氧化沟工艺，出水水质达《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB 34/2710-2016）标准后排入派河。西部组团污水处理厂污水处理工艺流程如下： 图9 西部组团污水处理厂工艺流程图 本项目所在地属于西部组团污水处理厂收水范围，区域污水管网已接通，废水经预处理后满足西部组团污水处理厂接管限值要求，本项目废水量为7.31t/d，扩建后全厂废水量为96.56t/d，西部组团污水处理厂已建成处理能力为30000t/d，已接管废水量约为25000t/d，剩余接管量为5000t/d，则废水进入西部组团污水处理厂处理可行。西部组团污水处理厂出水水质执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB 34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准后排入派河。 本项目排放的污水满足西部组团污水处理厂的进水水质及水量的要求，不会对西部组团污水处理厂造成冲击影响，因此本项目排水方式可行。项目污水经采取合理措施后对地表水环境影响很小，不会降低项目所在区域水环境现有功能。 （三）噪声 1、噪声源强 本项目噪声设备源强及采取治理措施见下表。本项目噪声源为各种生产设备运行噪声，源强在75-85dB(A)左右；噪声源及降噪措施情况汇总于下表所示。 - 本项目主要噪声源及降噪措施 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 声压级dB(A)①; 降噪措施; 排放强度dB（A）; 持续时间（h/d）. 1; 空压机; 1; 80~85; 设备减振、厂房隔声; 55~60; 24. 2; 风机; 1; 80~85; 设备减振、厂房隔声; 60~65; 24. 3; 数控车床; 4; 75~85; 设备减振、厂房隔声; 55~65; 24. 4; 精密数控车床; 8; 75~85; 设备减振、厂房隔声; 50~60; 24. 5; 加工中心; 10; 75~85; 设备减振、厂房隔声; 55~65; 24. 6; 机加工维修设备; 18; 75~80; 设备减振、厂房隔声; 55~60; 24. 7; 自动切割机; 2; 75~85; 设备减振、厂房隔声; 55~65; 24. 8; 锯床; 2; 75~85; 设备减振、厂房隔声; 55~65; 24. 备注：①距离设备1m处的声压级； 2、噪声源环境影响分析 本项目生产设备均布置在生产厂房内，通过选用低噪设备、安装减振基座，并经厂区建筑物的隔声、距离的衰减，厂界噪声排放预测模式选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，其数学表达式如下： （1）室内声源 ①若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级： 式中：Lp1靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB 图10 室内声源等效为室外声源图例 ②计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R房间常数；，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：Lw中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 ⑤工业企业噪声计算： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 利用上述的预测数字模型，将参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响如下。 - 项目区边界噪声声环境质量预测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 执行标准; 贡献值; 现状监测值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界外1米; N1; 昼间60dB（A）夜间50dB（A）; 30.5; 59; 48; 57.8; 48.5. N2; 23.4; 54; 47; 56.3; 48.1. N3; 21.5; 58; 47; 58.2; 49.3. N4; 26.8; 56; 45; 55.4; 47.6. 根据预测结果表明，通过选用低噪声设备、合理布局及距离衰减后，本项目四至边界噪声叠加值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的标准；根据8月份例行监测结果，南厂界噪声满足工业企业噪声排放2类标准，且经本项目预测，本次项目扩建后南厂界仍满足上述标准，敏感目标肥西县位于本项目南侧35m，能够保证其满足《声环境质量标准》2类标准要求。 3、噪声环境监测计划 根据《排污单位自行监测指南 总则》（HJ 819-2017），本项目厂界噪声监测要求如下： - 本项目厂界噪声监测要求 测点编号; 监测点位; 测点位置; 监测因子; 监测频次. N1; 厂界东; 东厂界外1m; 连续等效A声级Leq; 1次/季. N2; 厂界南; 南厂界外1m. N3; 厂界西; 西厂界外1m. N4; 厂界北; 北厂界外1m. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | （四）固体废物 1、固废污染源强 本项目固废主要有生活垃圾、边角料、不合格品、废包装材料、废模具、金属油泥、废切削液、废活性炭、废切削液桶、废清洗剂桶等。 - 本项目固体废物产生及排放情况一览表 序号; 产生环节; 固体废 物名称; 固体废 物属性; 固废代码; 主要有毒 有害物质; 物理 性状; 环境 危险性; 年度产生量（t/a）; 贮存 方式; 处置/利用 方式; 利用/处置量（t/a）. 1; 机加工; 废切削液; 危险废物; 900-006-09; 油/水、烃/水混合物或乳化液; 液态; T; 0.4; 分类收集，暂存于危废暂存间（定期交由有资质单位清运处置）; 委托资质单位处置; 0.4. 2; 金属油泥; 危险废物; 900-200-08; 废切削液、金属切屑; 固态; T; 0.53; 委托资质单位处置; 0.53. 3; 生产过程中; 废切削液桶; 危险废物; 900-041-49; 残留切削液; 固态; T，I; 0.1; 委托资质单位处置; 0.1. 4; 废清洗剂桶; 危险废物; 900-041-49; 残留清洗剂; 固态; T，I; 0.3; 委托资质单位处置; 0.3. 5; 污水处理; 污泥; 危险废物; 900-210-08; 浮油、含油污泥; 固态; T、I; 0.55; 委托资质单位处置; 0.55. 6; 废气处理; 废活性炭; 危险废物; 900-039-49; 有机物; 固态; T/In; 0.072; 委托资质单位处置; 0.072. 7; 生产过程中; 边角料及不合格品; 一般固废; 339-001-09; /; 固态; /; 0.2; /; 物资公司回收利用; 0.2. 8; 包装; 废包装材料; 一般固废; 339-001-07; /; 固态; /; 0.02; /; 物资公司回收利用; 0.02. 9; 生活; 生活垃圾; 一般固废; /; /; 固态; /; 5.77; 垃圾桶; 环卫部门处理; 5.77. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 固体废物源强的核算过程： （1）一般固废 生活垃圾：生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，本项目新增37人，年工作312天，生活垃圾产生量约为5.77t/a，生活垃圾实行袋装化、分类收集，由环卫部门定期清运处置。 废包装材料：主要为废纸箱、木箱、废包装袋等废包装材料，年产生量为0.02t/a，集中收集后，由物资部分回收处置。 边角料及不合格品：本项目机加工生产产生的废金属边角料及生产产生的不合格品产生量约 0.2t/a；为一般固废，集中收集后，由物资部分回收处置。 （2）危险废物 废活性炭：根据工程分析，本项目拟布设1套二级活性炭吸附装置，每吨活性炭吸附的废气为 0.3t，活性炭密度为 0.55g/m3，本项目有组织有机废气产生量为 21.6kg/a，则废活性炭（含吸附废气）的产生量为（72kg/a）。本项目活性炭每半年更换一次，废活性炭经收集后暂存于危险废物暂存间，由有资质单位进行处理。 污泥：项目污水处理设施年处理废水量为549.12t，污泥产生量按水量的0.1%计算，则项目水处理污泥产生量为0.55t/a，作为危废交由有资质单位处置。 废切削液：项目切削液每三个月更换一次，每次更换量为0.1t，则项目废切削液产生量为0.4t/a。 废切削液桶：项目清洗剂年用量为20桶，单个废桶重量为5kg，则项目机加工过程中废切削液桶产生量为0.1t/a。 废清洗剂桶：项目清洗剂年用量为60桶，单个废桶重量为5kg，则项目机加工过程中废切削液桶产生量为0.3t/a。 金属油泥：钢棒机加工时使用切削液进行切割会产生一定的金属油泥，本项目年使用切削液量为0.4t，掺和金属碎屑后的金属油泥年产生量约为0.53t，经收集后放入专用的储存桶内暂存于危险废物暂存间，由有资质单位进行处理。 2、危险废物环境管理要求 根据《国家危险废物名录》（2021年）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7—2019）等文件标准要求，对建设项目鉴别出的固体废物进行属性判定，属性判定原则主要为： ①列入《国家危险废物名录》的直接判定为危险废物； ②未列入《国家危险废物名录》，但从工艺流程及产生环节、主要成分、有害成分等角度分析可能具有危险特性的固体废物，环评阶段类比相同或相似的固体废物危险特性判定结果。或选取具有相同或相似性的样品，按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298）、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～6）等国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定；该类固体废物产生后，应按国家规定的标准和方法对所产生的固体废物再次开展危险特性鉴别，并根据其主要有害成分和危险特性确定所属废物类别，按照《国家危险废物名录》要求进行归类管理。 ③环评阶段不具备开展危险特性鉴别条件的可能含有危险特性的固体废物，暂按危险废物从严管理，并在该类固体废物产生后开展危险特性鉴别，按《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7）等要求给出详细的危险废物特性鉴别方案建议。 ④未列入《国家危险废物名录（2021年版）》，从工艺流程及产生环节、主要成分、有害成分等角度分析不具有危险特性的固体废物，定义为一般工业固废。 通过以上分析可知，项目产生的各类固体废物均能得到妥善处置，故本项目固体废物产生及贮存过程对外环境影响较小。 3、项目固体废物贮存场所分析 ①一般工业固废环境影响分析 合肥波林新材料股份有限公司厂区东侧的设置有1座一般固废库，建筑面积100m2，尚有富余储存面积20m2。本项目投产后一般工业固废最大产生量约0.22t/a，故波林现有的一般固废库可满足本项目日常生产产生的一般工业固废贮存需求。 波林现有的一般固废库采取防风防雨防晒措施、各类固废应分类收集、装贴环保图形标志；设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求；本项目一般工业固废为固体，贮存在包装袋内，在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤等产生影响。 ②危险废物环境影响分析 ⅰ）依托可行性分析 本项目产生的危险废物依托厂区现有的危险废物暂存场所存放，厂区现有危险废物暂存场所位于6#厂房1层东北侧，建筑面积80m2，已作防雨淋防腐防渗漏防流失等处理；且全部按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单要求进行污染控制和管理。 通过对危险废物的产生量、贮存期限等方面分析，判断拟建项目危险废物贮存场所（设施）的能力是否满足要求，判断分析结果见下表。 拟建项目危险废物金属油泥、废切削液、废活性炭、废切削液桶和废清洗剂桶暂存于现有工程已建的危废暂存间内，期产生量为1.33t/a，危废暂存间面积80m2，剩余容量为38.4m2，完全能够容纳本项目产生的危废。 ⅱ）危险废物运输过程环境影响分析 拟建项目危险废物严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求运输，在厂区内部运输到危废储存区过程中，需注意不要散落和泄漏，以免对厂区产生影响，同时，避免对人员产生影响。危险废物从拟建项目建设单位运输至有资质的处置单位过程中，将严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，由具有危险废物运输资质的运输单位运输，不会对环境产生不利影响。 ⅲ）危险废物委托利用或者处置的环境影响分析 建设单位须将产生的危险废物委托有资质的单位处置，在选择处置单位时要注意核实接收单位的核准经营范围及处置余量，保证拟建项目的危险废物均能够得到合理处置。经现场勘查，合肥市现有21家拥有危险废物经营许可证的单位，根据本项目危废产生情况及危废单位的经营许可范围，本项目可选择的危废处置单位有合肥和嘉环境科技有限公司、安徽浩悦环境科技有限责任公司。 综上，通过以上措施，拟建项目固废均得到有效处置，不会产生二次污染，拟建项目固废处置方式可行，对周围环境影响较小。 （五）地下水、土壤 本次为扩建项目，不新增构筑物，依托厂区现有4#车间，现有的构筑物已按要求采取了严格的防泄漏、防渗措施。建议企业做好废气、废水污染防治设施的维护及检修；优先选用无污染或者低污染的原辅用料、清洁能源等；严格做好分区防渗措施；且厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标，不存在土壤和地下水环境的污染途径。故本项目对地下水和土壤影响不大。 具体防渗措施如下： - 本项目分区防渗一览表 序号; 工程设施名称; 防渗措施; 备注. 1; 危废暂存间; 重点防渗区域：采用防渗混凝土+涂料防腐，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行；保持厂房内混凝土地坪完整，增加2mm厚的耐腐蚀环氧树脂硬化地面，表面无裂隙; 依托厂区现有的防渗措施，已落实. 2; 4#车间. 3; 原辅料储存间. 4; 污水处理站. 5; 污水管道. （六）环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B对项目所用原辅材料进行识别，本项目涉及的危险物质主要为切削液和水基超声波清洗剂等。 根据辨识结果，计算项目涉及的危险物质在厂界内的最大存储量与其对应的临界量的比值Q。本项目按下列公示计算物质总量与其临界量比值： 式中： q1，q2……qn每种危险物质的最大存在总量t Q1，Q2……Qn每种危险物质的临界量t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 通过查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B的表B1和表B2计算危险物质的Q值。计算结果如下表所示： - 本项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存储量（t）; 临界量Qn（t）; Q值. 1; 切削液; /; 0.15; 2500; 0.00006. 2; 水基超声波清洗剂; /; 0.05; 100; 0.0005. 项目Q值Σ; 0.00056. 由上表计算结果，本项目厂内最大存在总量中各危险物质实际量与临界量比值之和为0.00056<1。 根据项目工程分析及危险物质的储存、转运情况，识别各危险单元可能发生的环境风险类型、危险物质影响环境途径如下： ①本项目使用的切削液和水基超声波清洗剂泄露，造成土壤污染； ②项目污水处理设施发生故障，废水超标排放对地表水环境污染； ③项目废气处理设施发生故障，废气超标排放对周围环境空气质量造成影响。 根据本项目的风险识别及风险分析结果，提出风险防范措施如下： ①切削液和水基超声波清洗剂密闭存放于原辅料间并放置于塑料托盘上； ②为避免项目废水超标排放时对地表水环境造成影响，对污水处理设施应定期检修、保养； ③废气处理设施一旦发生故障，应停止打标等作业，并应及时检修，尽快使其恢复运行； ④加强危险废物管理，危险废物严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定； ⑤原辅料储存间等关键位置设有手动报警按钮，火灾报警等设施，并配备相应数量灭火器； ⑥危废暂存间和原辅料储存间等存在环境风险的关键地点，建议设置导流沟和收集池； ⑦配置消防沙、应急照明、急救药品、灭火器等应急物资。 - 环境管理要求 ①在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行环保“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②本项目应按有关法规的要求，严格执行排污许可制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，确保污染治理设施稳定运行。 ④活性炭处理装置定期更换碘值不小于800mg/g的活性炭。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA006 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集+一套二级活性炭吸附 | 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 无组织 | 4#车间 | 非甲烷总烃 | 提高废气的收集效率，降低废气的无组织排放 |  |
| 地表水环境 | 超声波清洗废水 |  | COD | 依托厂区现有污水处理站，处理工艺为“气浮+水解酸化+臭氧氧化”，处理规模25t/d； | 合肥市西部组团污水处理厂接管浓度限值； |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  |  |
|  |  |  | LAS |  |  |
|  | 生活废水、餐饮废水、地面保洁废水 |  | COD | 依托厂区现有化粪池和隔油池预处理后排入市政污水管网； |  |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  |
| 声环境 | 经过选用低噪声设备，合理布局，厂界和敏感目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准要求。 |  |  |  |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废（废包装材料、废模具、边角料、不合格品等） |  |  | 依托厂区现有的一般固废库（位于厂区东侧，建筑面积100m2）存放，定期交由物资部门回收； | 均得到合理处置 不产生二次污染 |
|  | 危险废物（金属油泥、废切削液、废活性炭、废切削液桶和废清洗剂桶等） |  |  | 收集后依托厂区现有的危险废物暂存场所（位于厂区6#厂房1层，建筑面积80m2）暂存，定期交有资质单位进行处置； |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 环卫部门收集处理； |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本次为扩建项目，不新增构筑物，依托厂区现有的4#车间以及污水处理站，现有的构筑物已按要求采取了严格的防泄漏、防渗措施，基本排除土壤及地下水污染途径。 厂区现有的土壤和地下水防治措施有：分区防渗：危废暂存间、原辅料储存间、污水处理站、污水管道和生产区域进行重点防渗；保持厂房内混凝土地坪完整，增加2mm厚的耐腐蚀环氧树脂硬化地面，表面无裂隙。一般污染防治区范围主要包括除去重点防渗区以外的生产车间、研发楼等，一般污染防治区可采用在抗渗混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）贮存过程风险防范 化学品原料出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度，做好防火措施；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。要严格遵守有关贮存的安全规定。 （2）废气事故风险防范措施 加强废气处理设施的维护保养；建立健全的环保机构；项目应设有备用电源和备用处理设备；项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施。 （3）固废事故风险防范措施 在收集过程中要根据各种危险废物的性质进行分类、分别收集和临时贮存。厂内应设置专门的废物贮存室。运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，避免产生二次污染。 （4）应急处置措施 为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |  |

# 六、结论

合肥波林新材料股份有限公司年产20万套高压柱塞泵关键零部件技术改造项目建设符合国家和地方产业政策，符合合肥市总体规划、合肥高新技术产业开发区总体规划，选址合理。在严格执行“三同时”制度和落实本评价提出的各项环保措施的前提下，从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟（粉）尘 | 0.759 |  | 0.0001 | — | / | 0.7591 | +0.0001 |
|  | VOCs | 0.272 |  | 0.002 | 0.0108 | / | 0.2848 | +0.0128 |
|  | NOx | 0 |  | 0.0001 | — | / | 0.0001 | +0.0001 |
|  | 油雾 | 0.049 |  | — | — | / | 0.049 | — |
| 废水 | 废水量 | 22527 | / | 3847.80 | 2280.69 | / | 26374.80 | +3847.80 |
|  | COD | 0.9 | / | 0.154 | 0.091 | / | 1.145 | +0.245 |
|  | 氨氮 | 0.045 | / | 0.008 | 0.005 | / | 0.058 | +0.013 |
| 一般工业固体废物 |  | 1005.1 | / | 5.20 | 0.22 | / | 1010.52 | +5.42 |
| 危险废物 |  | 44.44 | / | 18.28 | 1.952 | / | 64.672 | +20.242 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①