- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  阳光电源股份有限公司集中式产品

PCBA车间改造项目

建设单位：       阳光电源股份有限公司

编制日期：            2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 阳光电源股份有限公司集中式产品PCBA车间改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2303-340161-04-02-692187 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 周瑶 | 联系方式 | 0551-65327600 |
| 建设地点 |  | 合肥市高新技术产业开发区长宁大道与明珠大道交叉口东南角 |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度：117度6分50.380秒，纬度：31度48分8.144秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 光伏设备及元器件制造 C3825 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业38-输配电及控制设备制造382中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 合肥高新技术产业开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 420 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） |  | 8.33 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《合肥市城市近期建设规划（2016-2020年）》 审批机关：合肥市人民政府 审批文件名称及文号：《合肥市人民政府关于《合肥市城市近期建设规划（2016-2020年）》的批复》（合政秘[2017]5号） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环境影响评价名称：《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》 审查机关：原中华人民共和国环境保护部 审查文件名称及文号：《关于合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书的审查意见》（环审﹝2008﹞143号） 2、规划环境影响跟踪评价文件名称：《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价》 审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文件名称及文号：《关于合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函﹝2020﹞436号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 - 与合肥高新技术产业开发区规划符合性分析 根据《合肥高新区分区规划（2007-2020年）》，合肥高新技术产业开发区规划重点发展高科技产业及相关产业，主要为电子信息、生物医药、新材料、光机电一体化及其国家鼓励类有关产业和符合“中国高新技术产业名录”的高新技术产业。 本项目产品为新型高效光伏逆变设备，行业类别为光伏设备及元器件制造，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”，也属于“中国高新技术产品目录”中新能源发电设备自动化装置。因此，本项目建设符合高新技术产业开发区规划要求。 - 用地性质符合性分析 本项目位于合肥市高新技术产业开发区长宁大道与明珠大道交叉口东南角，根据《合肥高新区分区规划（含南岗镇）图》（2007-2020），所在地块建设用地性质为工业用地，项目符合规划用地性质；且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。 因此，本项目的建设符合合肥高新技术产业开发区规划。 2、规划环境影响评价符合性分析 （1）与《合肥高新技术产业开发区规划环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析 - 项目与规划环境影响报告书及审查意见符合性分析 序号; 报告书及审查意见要求; 本项目情况; 符合 分析. 1; 进一步优化高新区布局。优化园区内工业区与居住区的布局，确保居住区和学校等达到环境功能区划要求；柏堰科技园应降低工业用地比重，适当增加科研、教育、生态功能用地；科技创新示范区应减少二类立业用地，将规划的长江路以南、312高速公路以西、科一路以东，学二路以北的二类工业用地调整为居往或公共设施用地，控制昌河厂地块的工业用地规模; 本项目位于合肥市高新技术产业开发区长宁大道与明珠大道交叉口东南角，所在地块属于规划二类工业用地; 符合. 2; 优化和调整高新区产业结构，严格入区项目的环境准入。对不符合园区发展目标和产业导向要求的传统产业以及现有污染严重的企业进行清理整顿，严禁违反国家产业政策和不符合高新区产业定位的建设项目入区，对于符合国家产业政策和高新区产业定位，但水耗、能耗高、废水排放量大的项目也严禁进入园区; 本项目行业类别为光伏设备及元器件制造，属于国家鼓励类有关产业，符合高新区产业定位；本项目不属于水耗、能耗高、废水排放量大的项目; 符合. 3; 切实落实报告书提出的生态环境保护和建设措施。对于大蜀山森林公园及其周围生态保护地带布置蔬菜园林、苗圃基地、风景林区等生态绿地予以保护，对于南山区、西山湖沿湖建设防护林予以保护; 本项目不在大蜀山森林公园及其周围生态保护地带等; 符合. 4; 尽快健全高新区环境管理体系。编制环境保护专项规划，结合《巢湖流域水污染防治“十一五”规划》和国家“十一五”期间节能减排的政策，以及省、市的相关要求，控制高新区废水排放总量; /; /. 5; 加快高新区环保基础设施的建设。尽快建成高新区配套污水处理厂，采取中水回用等有效措施减少废水排放; 本项目废水预处理满足污水处理厂接管限值后经市政污水管网排入合肥市西部组团污水处理厂深度处理; 符合. （2）与《合肥高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见符合性分析 - 项目与区域规划环境影响跟踪评价报告书及审查意见符合性分析 序号; 报告书及审查意见要求; 本项目情况; 符合 分析. 1; 落实长江经济带“共抓大保护，不搞大开发”的总体要求及《巢湖流域水污染防治条例（2020年3月1日实施）》等环境管理要求，坚持高质量发展、协调发展。做好与安徽省“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）、合肥市国土空间总体规划等成果的衔接，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调; 本项目为光伏设备及元器件制造，符合高新区产业规划，不属于大开发类型项目。本项目废水预处理满足污水处理厂接管限值后经市政污水管网排入合肥市西部组团污水处理厂深度处理。本项目符合“三线一单”要求（见“三线一单”符合性分析）; 符合. 2; 着力推动高新区转型升级，做好全过程环境管控。按照国家和安徽省最新环境管理要求，加快高新区产业转型升级和结构优化。现有不符合高新区发展定位和环境保护要求的企业应逐步升级改造或搬迁、淘汰。做好污染企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，确保土地安全利用；; 本项目属于国家鼓励类有关产业，符合高新区产业定位要求; 符合. 3; 严格空间管控，优化区内空间布局。做好规划用地控制和生态隔离带建设，加强对高新区内及周边集中居住区等生活空间的防护，优化集中居住区及周边的用地布局。加强区内大蜀山森林公园，蜀山干渠、柏堰湖、王咀湖等地表水体，绿地等生态空间的保护，严禁不符合环境管控要求的各类开发建设活动; 本项目位于合肥市高新技术产业开发区长宁大道与明珠大道交叉口东南角，不属于不符合环境管控要求的开发建设项目; 符合. 4; 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据合肥市大气环境质量达标规划、巢湖流域污染防治规划等最新环境管理要求、以及安徽省"三线一单"成果，制定高新区污染减排方案，落实污染物总量管控要求。采取有效措施减少挥发性有机物、重金属污染物的排放量，坚持“增产减污”，确保达标排放和区域环境质量持续改善；; 本项目建设能够满足巢湖流域污染防治规划等最新环境管理要求以及安徽省"三线一单"成果要求。本项目生产过程产生的有机废气经配套“二级活性炭吸附装置”处理后能做到达标排放; 符合. 5; 推进完善集中供热，落实热电厂节能和超低排放改造。加强挥发性有机物、恶臭污染的治理。固体废物、危险废物应依法依规收集、处理处置; 本项目危险废物在厂区危废仓库暂存后定期交由有资质单位处置；有机废气经配套“二级活性炭吸附装置”处理后能做到达标排放; 符合. 6; 严格项目生态环境准入，推动高质量发展。入园项目应落实《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（皖长江办〔2019〕18号）要求，围绕主导产业，确保工艺先进、技术创新、排污量少，并达到清洁生产国际先进水平。禁止引进纯电镀加工类项目，主导产业配套的电镀工序项目应依法依规集中布局; 本项目不含电镀工艺，各项污染物经治理后均能实现达标排放，符合《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）的通知》（皖长江办[2022]10号）要求; 符合. 7; 组织制定生态环境保护规划，完善环境监测体系。统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。建立健全区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制，提升高新区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，做好长期跟踪监测与管理; 本项目建成后拟按要求落实环境风险防范措施，并按照排污许可申请与核发技术规范相关要求制定监测计划，定期开展例行监测; 符合. |
| 其他符合性分析 | （一）“三线一单”符合性分析 本项目的“三线一单”符合性分析如下： 1、生态保护红线： 本项目位于安徽省合肥高新技术产业开发区长宁大道与明珠大道交叉口东南角，根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘〔2018〕120号）和合肥市生态保护红线分布图，本项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不占用生态保护红线，因此本项目建设符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线及分区管控： ①大气环境质量底线及分区管控 A.大气环境质量底线 到2025年，在2020年目标的基础上，合肥市PM2.5平均浓度暂定为下降至36微克/立方米；到2035年，合肥市PM2.5平均浓度目标暂定为35微克/立方米。2025年、2035年目标值均为暂定，最终以“十四五”、“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。 本项目位于合肥高新技术产业开发区内，根据《2021年合肥市生态环境状况公报》，合肥市环境空气NO2、SO2、PM2.5、PM10、CO以及O3年平均浓度值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，本项目区为环境空气质量达标区；根据区域评估监测数据，项目所在区域环境空气非甲烷总烃质量浓度满足相应大气环境质量标准。 B.大气环境分区管控 对照合肥市大气环境分区管控图，项目位于高排重点管控区，管控要求如下：落实《安徽省大气污染防治条例》、《“十三五”生态环境保护规划》、《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《合肥市大气污染防治条例》《合肥市“十三五”生态环境建设规划》、《合肥市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 本项目废气污染物为非甲烷总烃，通过配套“二级活性炭吸附装置”处理后污染物能够实现达标排放，不会对区域大气环境质量产生明显影响，项目的建设不会降低区域大气环境质量功能，能够满足区域大气环境质量底线要求。综上，本项目建设能够满足大气环境重点管控区要求。 ②水环境质量底线及分区管控 A.水环境质量底线 到2025年，地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）断面比例达到75%；到2035年，暂时维持2025年目标。2025年、2035年目标值均为暂定，最终以“十四五”、“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。 根据《2021年合肥市生态环境状况公报》，本项目区域地表水派河的氨氮和总磷浓度均呈下降趋势，派河氨氮和总磷浓度分别为0.89mg/L和0.145mg/L ，较去年同期分别下降24.57%和4.61%。根据合肥市《南淝河、十五里河、派河、双桥河水体达标方案》，拟通过外源截污、底泥清淤、水生生态修复、旁路人工湿地净化、生态补水，加强周边企业监管，严格环境执法、完善排污许可制度和总量控制等措施，确保派河水质达标。 B.水环境分区管控 对照合肥市水环境分区管控图，项目区域属于水环境工业污染重点管控区，管控要求如下：依据《中华人民共和国水污染防治法》、《水污染防治行动计划》、《安徽省水污染防治工作方案》、《合肥市水污染防治工作方案》对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》、《巢湖综合治理绿色发展总体规划》、《巢湖流域农业面源污染防治实施方案》、《关于建设绿色发展美丽巢湖的意见》对巢湖流域实施管控；依据《合肥市水环境保护条例》对合肥市实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十三五”生态环境保护规划》、《安徽省“十三五”环境保护规划》、《安徽省“十三五”节能减排实施方案》、《合肥市“十三五”生态环境建设规划》、《合肥市“十三五”节能减排综合性工作方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。 本项目废水主要为生活污水、保洁废水，预处理满足接管限值后进入西部组团污水处理厂深度处理达标后排入派河。项目的建设不会对区域地表水环境质量产生明显影响，不会降低区域地表水环境质量功能，能够满足区域地表水环境质量底线要求。综上，本项目满足水环境工业污染重点管控区要求。 ③声环境质量底线 根据《2021年合肥市生态环境状况公报》，项目区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。经预测项目厂界噪声贡献值能够满足排放标准，本项目的建设不会对区域声环境质量产生明显影响，不会降低区域声环境质量功能，能够满足区域声环境质量底线要求。 3、资源利用上线： 本项目位于合肥高新技术产业开发区内，项目水、电由园区供水、供电管网提供，余量充足。项目使用的原材料均为外购，对当地资源利用影响较小。因此，项目建设符合资源利用上线要求。 4、生态环境准入清单 本项目位于合肥高新技术产业开发区内，禁止进入行业负面清单为建材加工、化工及化学原料制造、造纸及纸制品业、皮革毛皮羽绒及其制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、印染类、炼油、产生致癌致畸致突变的项目。 本项目属于光伏设备及元器件制造 C3825，为《产业结构调整指导目录（2019年，2021年修订）》中鼓励类，属于高新区主导产业，不属于园区禁止入驻的项目。本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》提出的禁止类项目、《市场准入负面清单（2022年版）》中提出的禁止类项目、《巢湖流域禁止和限制的产业目录》中的禁止类和限制类产业。因此本项目建设能够满足生态环境准入清单要求。 综上所述，本项目建设能够满足“三线一单”要求。 （二）与相关法规、政策及生态环境保护规划的符合性分析 1、产业政策符合性分析 本项目国民经济行业类别属于光伏设备及元器件制造 C3825，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本，2021年修改），项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本，2021年修订）》“鼓励类”中“五、新能源-1太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”项目。且项目于2023年3月16日经合肥高新技术产业开发区经济发展局备案，项目代码为2303-340161-04-02-692187。因此，本项目建设符合国家和地方产业政策的要求。 2、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相符性分析 - 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析 序号; 方案要求; 本项目情况; 符合分析. 1; 除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行; 本项目生产过程有机废气采用“二级活性炭吸附”装置处理。挥发性有机物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值; 符合. 2; 对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒; 本项目三防涂覆有机废气通过密闭设备上方管道进行收集，点胶有机废气通过集气罩收集，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，能够满足收集要求; 符合. 3; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换; 本项目生产过程有机废气采用“二级活性炭吸附”装置处理，并提出使用碘值不低于800毫克/克的活性炭的要求，按设计要求足量添加、及时更换; 符合. 3、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）符合性分析 - 与（皖大气办〔2021〕4号）通知的相符性对比表 序号; 文件要求; 本项目; 符合 分析. 1; 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上; 本项目使用的三防胶VOCS含量为22g/L，能够满足辐射固化类低挥发性有机物涂料产品VOCS含量限值300g/L的要求; 符合. 2; 实施排污许可。建立健全以排污许可核发为中心的VOCs管控依据，不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为; 本项目排污许可类别为简化管理，项目建成后将按要求进行排污许可变更，并按照要求落实自行监测、台账落实和定期报告; 符合. 4、与《安徽省2022年大气污染防治工作要点》（安环委办〔2022〕37号）符合性分析 - 本项目与安环委办〔2022〕37号文通知的相符性对比表 序号; 文; 要求 本项目; 符合 分析. 1; 严格执行《产业结构调整指导目录》、《产业发展与转移指导目录》，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能; 本项目为光伏设备及元器件制造 C3825，属于《产业结构调整指导目录（2019年，2021年修改）》中鼓励类，不属于落后产能和化解过剩产能; 符合. 2; 严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，开展年度含VOCs原辅材料达标情况联合检查; 本项目使用的三防胶VOCS含量为22g/L，能够满足辐射固化类低挥发性有机物涂料产品VOCS含量限值300g/L的要求; 符合. 5、与《巢湖流域水污染防治条例》相符性分析 - 本项目与《巢湖流域水污染防治条例》的符合性分析 项目; 巢湖流域水污染防治条例; 本项目情况; 符合分析. 第二章监督管理; 第十二条; 在巢湖流域新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响报表未依法经有审批权的生态环境主管部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设; 本项目废水预处理后满足污水处理厂接管限值后经市政污水管网进入西部组团污水处理厂深度处理达标后排入派河，最终汇入巢湖。属于间接向水体排放污染物的建设项目; 符合. 第三章污染防治; 第二十三条; 水环境一、二、三级保护区内禁止下列行为： (一)新建化学制浆造纸企业； (二)新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的小型项目； (三)销售、使用含磷洗涤用品； (四)围湖造地； (五)法律、法规禁止的其他行为。 严格限制在水环境三级保护区内新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的大中型项目；确需新建的，应当事先报经省人民政府生态环境主管部门同意。; 本项目距离巢湖21.7km，在巢湖流域水环境三级保护区范围内，行业类别为光伏设备及元器件制造 C3825，不涉及水环境三级保护区内禁止、限制类行为; 符合. 第三十三条; 向城镇污水集中处理设施排放污水，应当达到国家和地方规定的水污染物排放标准以及污水排入城市下水道水质标准; 本项目废水预处理后满足污水处理厂接管限值后经市政污水管网进入西部组团污水处理厂深度处理; 符合. 6、与《巢湖流域禁止和限制的产业产品目录的通知》（皖发改环资〔2021〕6号）的相符性分析 - 本项目与皖发改环资〔2021〕6号通知符合性分析 序号; 巢湖流域禁止和限制的产业产品目录; 本项目情况; 符合分析. 1; （一）禁止类 1．化学制浆造纸（新建企业） 2．制革（新建小型项目） 3．化工（新建小型项目） 4．印染（新建小型项目） 5．酿造（新建小型项目） 6．水泥（新建小型项目） 7．石棉（新建小型项目） 8．玻璃（新建小型项目） 9．其他 （1）新建含电镀工艺的金属表面处理热处理加工产品小型项目 （2）销售、使用含磷洗涤用品; 本项目行业类别为光伏设备及元器件制造 C3825，不涉及禁止类产业产品; 符合. 2; （二）限制类 1．制革（新建大中型项目） 2．化工（新建大中型项目） 3．印染（新建大中型项目） 4．酿造（新建大中型项目） 5．水泥（新建大中型项目） 6．石棉（新建大中型项目） 7．玻璃（新建大中型项目） 8．其他 新建含电镀工艺的金属表面处理及热处理加工产品大中型项目; 本项目行业类别为光伏设备及元器件制造 C3825，不涉及限制类产业产品; 符合. |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目概况 1、项目背景 阳光电源股份有限公司位于合肥高新技术产业开发区，共有天智路厂区、习友路厂区及明珠大道厂区共三个厂区。本项目位于明珠大道厂区，具体位置为合肥高新技术产业开发区长宁大道与明珠大道交叉口东南角，主要经营新能源发电设备、分布式电源及其配套产品的研发、生产和销售，新能源发电工程的设计、开发、建设和经营，电力电子设备、电气传动及控制设备、不间断电源、储能电源、电能质量控制装置的研制、生产及销售。 由于市场对于集中式光伏逆变器成套装备中元器件三防质量要求的提高，现有已建的PCBA三防涂覆生产线生产效率达不到设计能力，成为现有集中式光伏逆变器成套产品生产的“瓶颈”工序，导致企业集中式光伏逆变器成套产品产量无法达到设计产能。为此，阳光电源股份有限公司拟投资420万元建设阳光电源股份有限公司集中式产品PCBA车间改造项目，主要建设内容为在三车间北侧闲置区域扩建四条三防涂覆生产线，项目占地面积215m2，配置三防涂覆设备、点胶机及分板机等生产设备，项目建成后形成新增集中式逆变器产品三防涂覆28500台/年的生产能力，产品总体生产规模不变。 - 2、项目概况 （1）项目名称：阳光电源股份有限公司集中式产品PCBA车间改造项目； （2）建设单位：阳光电源股份有限公司； （3）建设地点：合肥市高新技术产业开发区长宁大道与明珠大道交叉口东南角现有厂区3车间内（附图1）； （4）建设性质：扩建； （5）建设内容：在3车间北侧扩建4条三防UV涂覆线，占地面积为215m2，配套三防涂覆设备、分板机、点胶机等，项目建成后形成新增集中式逆变器产品三防涂覆28500台/年的生产能力。 （6）项目环评管理类别判定：本项目属于《国民经济行业分类》（2017年版）的光伏设备及元器件制造（C3825），根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于名录中“三十五、电气机械和器材制造业38“中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 （7）项目排污许可管理类别判定：本项目属于《国民经济行业分类》（2017年版）的光伏设备及元器件制造（C3825），综合项目现有工程情况（企业年使用10吨及以上有机溶剂），根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，企业属于名录中“三十三、电气机械和器材制造业38”中“涉及通用工序简化管理的”类别，企业排污许可管理类别为“简化管理”。 - 项目建设内容及生产规模 |
| --- | --- |

- 建设项目主要工程内容及规模一览表 工程 类别; 单项 工程; 现有工程建设内容. 已建工程建设内容; 在建工程建设内容; 本项目建设内容; 备注. 主体工程; 1车间; 3层车间，钢混结构，总建筑面积为38399.8m2。其中一层主要为铜件生产线和仓储功能；2层主要为组装生产线；3层主要为PCBA生产线和三防漆喷涂，主要工艺包括控制器印制线路板印刷、焊接、配件组装、调试、包装及检验入库。 生产规模：年产8.6万台组串逆变器；新型高效光伏逆变设备集成方案0.27万套；储能集成系统0.65万套；8万台组串式光伏并网逆变器及10万台户用光伏并网逆变器；年产0.35万台箱式中压逆变器;年产10万台电驱动控制器及辅助电器；年产200万块智能光伏逆变器PCBA控制部件; /; /; 本项目不涉及. 2车间; 1层（局部3层）车间，轻钢结构，总建筑面积17364.2m2。西侧布置高位货架仓储区，负责来料收发；东侧布置两条U型组装流水线、综合调试平台；南侧局部三层，1层为导线加工+模组拼装（含两台选择焊），2层为车间办公室，3层为培训室。 生产规模：年组装500万千瓦（5GW）光伏逆变成套装备8.36万套。; /; /; 本项目不涉及. 3车间; 1层（局部2层）车间，轻钢结构，总建筑面积20926.4m2。主要进行集装箱产品装配、调试，将中压逆变器集成到客户一体化集装箱设备中。; /; 在三车间北侧扩建4条三防涂覆生产线，占地面积215m2，配置4条三防涂覆线、6台点胶机、4台分板机，项目建成后形成新增集中式逆变器产品三防涂覆28500台/年的生产能力; 仅增加三防28500台/年涂覆生产能力，总产品生产规模保持不变. 4车间; 2层车间，高度为14.25m，占地面积为19719m2。1层为储能变流器生产区域、新型高效储能系统装备组装区域，建设2条储能变流器生产线。生产规模为1GWh新型储能装备及配套零部件。2层租赁给合肥阳光电动力科技有限公司生产; /; /; 本项目不涉及. 5车间; 2层车间，高度为14.25m，占地面积为21902m2。1层为新型高效储能系统装备及PCBA、三防漆喷涂线及产品、零部件组装线等，2层为储能变流器生产所需原辅材料和储能变流器产品的存储。生产规模为年产6GW新型高效光伏逆变设备; /; /; 本项目不涉及. 6车间; /; 位于厂区北侧，占地面积为2568.9m2，四层建筑。主要用于员工食堂及活动; /; 本项目不涉及. 7车间~11车间; /; 新建5栋生产厂房、2条储能变流器生产线及配套污染防治设施等。生产规模为年产100GW新能源发电装备; 本项目不涉及. 辅助 工程; 餐厅; 位于1、5车间内部，提供员工就餐; /; 依托现有餐厅; 依托现有. 宿舍楼; 1#、2#宿舍楼，每栋宿舍楼占地面积为1116.7m2，建筑层数为14层，每栋建有336间宿舍，用于厂区员工住宿; 3#、4#共2栋宿舍楼，每栋宿舍楼占地面积为1116.7m2，建筑层数为14层，每栋建有336间宿舍; 依托现有1#、2#宿舍楼，用于员工住宿; 依托现有. 储运 工程; 仓库; 各原材料区、半成品区、成品区均分散位于生产车间厂房中。化学品库租赁阳光储能技术有限公司（原三星阳光（合肥）储能电池有限公司）独立厂房，位于本项目南侧; /; 三防漆、硅胶及稀释剂的存放依托现有化学品仓库；设置30m2半成品暂存区, 位于生产线的西侧，用于半成品的存储；设置20m2成品暂存区，位于生产线的东侧，用于三防涂覆后成品的存储; 化学品仓库依托现有. 公用 工程; 供水; 由高新技术产业开发区市政自来水管网供给，年用水量为110526m3; /; 由高新技术产业开发区市政自来水管网供给，年用水量为1516.2m3; 本项目扩建后年用水量112042.2m3. 排水; 厂区采取雨污分流制，雨水直接排入市政雨水管网，生活污水、保洁废水和食堂废水经预处理后排入市政污水管网，年排水量为93618.3m3; /; 厂区采取雨污分流制，雨水直接排入市政雨水管网，生活污水、保洁废水和食堂废水经预处理后排入市政污水管网，年排水量为1287.9m3; 本项目扩建后年排水量94906.2m3. 供电; 依托阳光产业园3车间35kV变电站，即厂区东北角落建筑物内，配备10kV/400V 2MW变压器1台、10KV高压开关柜2台; /; 依托三车间现有配电房供电; 依托现有. 环保 工程; 废水 处理; 本项目采取雨污水分流制，雨水排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理、食堂废水经隔油池预处理后满足合肥市西部组团污水处理厂接管限值后排入市政污水管网，进入合肥市西部组团污水处理厂深度处理；废气洗涤废水经废水处理设施处理后循环使用，定期维护更换浓污水，作为危废进行处置，不外排; /; 本项目采取雨污水分流制，雨水排入市政雨水管网，生活污水依托现有化粪池预处理、食堂废水依托现有隔油池预处理后满足合肥市西部组团污水处理厂接管限值后排入市政污水管网，进入合肥市西部组团污水处理厂深度处理; 依托现有. 废气 处理; 1车间：其中2条波峰焊+喷助焊剂环节废气经干式过滤+UV光解+活性炭吸附，处理后废气由21m高的排气筒（DA001）排放；其中7条波峰焊+6条选择焊+点焊废气经水洗涤+UV光解+活性炭吸附处理后由21m高的排气筒（DA002）排放；三防涂覆车间现有16条生产线废气经干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理后通过21m高排气筒（DA003）排放；新增13条三防涂覆生产线废气经干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理后废气经新设置的21m高排气筒（DA006）排放；SMT、回流焊、焊接、钢网清洗废气经新建滤袋式干式过滤+UV光解+活性炭吸附，处理后由21m高（DA005）排气筒排放 2车间：焊接车间废气经活性炭吸附后通过1根15米排气筒（DA004）排放。 4车间：选择焊、点焊废气经密闭设备/集气罩收集后；组装灌胶、固化废气经密闭设备收集后通过“干式过滤（过滤棉）+二级活性炭吸附”处理后由1根18m排气筒（DA007）排放。 5车间：回流焊、钢网清洗废气经密闭设备/密闭房间收集后通过“干式过滤（过滤棉）+二级活性炭吸附”处理后由18m高排气筒（DA008）排放；喷助焊剂机组废气经密闭设备风管收集后经“干式过滤（过滤棉）+二级活性炭吸附”处理后由18m高排气筒（DA009）排放；波峰焊、执锡废气经密闭设备/集气罩收集后通过“干式过滤（过滤棉）+二级活性炭吸附”处理后由18m高排气筒（DA010）排放；三防漆涂覆、设备清洗废气经密闭设备风管收集后通过“干式过滤+二级活性炭吸附”处理后由18m高排气筒（DA011）排放; 7车间回流焊焊接烟尘负压收集后进入1套袋式除尘器处理后通过楼顶1根25m高排气筒排放。11车间光伏逆变器生产废气负压收集后进入1套袋式除尘+二级活性炭吸附装置处理后废气通过楼顶1根31m高排气筒排放; 三防涂覆有机废气经密闭设备上方管道收集、点胶有机废气经集气罩收集后，汇总经一套二级活性炭吸附装置处理后通过一根17m高排气筒（DA012）排放; 新建. 噪声 处理; 基础减振，厂房门窗隔声，高噪设备设独立操作间，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的3类要求。; 新增高噪声设备采取基础减震、厂房隔声等降噪措施; 新增三防涂覆线、分板机设备采取基础减震、厂房隔声等降噪措施; 新建. 固体废物处理; 边角料等可回收的部分由物资单位回收利用；生活垃圾由环卫部门统一清运处置；废物废包装桶、废活性炭、废清洗剂桶、浓污水等危险废物暂存于危废暂存间（位于5车间一层北侧，约100m2），定期交由有资质单位处置。; /; 废三防胶、废包装材料、不合格品等危险废物暂存于现有危废暂存间（位于5车间一层北侧，约100m2），定期交由有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处置; 依托现有. 地下水污染防治; 化学品仓库、危废暂存间采取重点防渗措施（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s）; /; 依托现有化学品仓库、危废暂存间重点防渗措施; 依托现有. 1、化学品仓库依托可行性分析 阳光电源股份有限公司租赁阳光储能技术有限公司（原三星阳光（合肥）储能电池有限公司，现已经并入阳光三星（合肥）储能电源有限公司，并更名为阳光储能技术有限公司），化学品库约100m2，本项目厂区与租赁的化学品库在同一厂区内，租赁的化学品库属于独立建筑物，由阳光电源股份有限公司独立管理，且仅用于阳光电源股份有限公司化学品原料暂存。 该化学品库设计暂存能力48t，目前，现有工程化学品库的化学品最大储存量5.75t，本次扩建工程完成后，储存于化学品库的原料最大储存量为6.75t，因此依托现有化学品库能够满足本次扩建项目化学品原料暂存要求。 - 危废暂存间依托可行性分析 本项目危险废物依托现有危废暂存间临时贮存，危废暂存间位于5车间一层，建筑面积约100m2，贮存能力约100吨，本项目危险废物产生量为3.149t/a，现有工程危险废物总产生量为225.599t/a，本项目扩建后危险废物产生总量为228.748t/a，处置周期为次/1季度，储存量需求为57.187t/a，处置周期为次/1季度，因此依托现有危废暂存间能够满足全厂使用需求。 （二）主要产品及产能 - 本项目新增28500台/年集中式逆变器产品PCBA三防涂覆的生产能力，产品总体生产规模不变。 - 项目扩建前后产品及产能一览表 序号; 项目名称; 产品名称; 扩建前产品及产能产能; 扩建项目产品及产能产能; 扩建后全厂合计. 型号; 小计; 年产量 （万台/套）; 型号; 年产量 （万套）. 1; 年产500万千瓦（5GW）光伏逆变器成套装备项目 （已建成）; 光伏逆变器; 3kW/4kW/5kW; 200MW; 5.0; /; /; 8.36万套/年 （5GW）. 30kW/40kW; 345MW; 1.0; /; /. 50kW/60kW; 1100MW; 2.0; /; /. 500kW; 930MW; 0.16; /; /. 1000kW; 1300MW; 0.15; /; /. 2000kW/2500kW; 1125MW; 0.05; /; /. 2; 新能源汽车电机控制产品项目 （已建成）; 电驱动控制器及辅助电器; 5-20kW; /; 6.0; /; /; 10万套/年. 20-45kW; /; 3.0; /; /. 45-60kW; /; 0.5; /; /. 60kW及以上; /; 0.5; /; /. 3; 绿氢燃料电池并网发电实验系统装备与特性研究项目（已建成）; 光伏离网制氢和燃料电池并网发电成套设备研发线; /; 1条; /; /; /; /. 4; 新型光伏逆变器控制部件数字化车间建设项目 （已建成）; 新型高效光伏 逆变设备; 组串逆变器; 3-250kW; 1100MW; /; /; 13.0万套/年 (6GW). 集中逆变器; 500-3400kW; 1400MW; /; /. 集成方案; 1000-6800kW; 3500MW; /; /. 6; 年产100GW新能源发电装备制造项目（在建）; 光伏逆变器; 3kW～2500kW; 70GW; 110; /; /; 115万套/年. 风电变流器; WG2000KFP; 15GW; 0.5; /; /. 储能变流器; SG50～SC1000T; 15GW; 4.5; /; /. 7; PCBA智能化洁净生产车间技改项目（在建）; PCBA控制部件; /; /; 200万块; /; /; 200万块/年. 8; 阳光电源股份有限公司新能源发电成套装备制造基地二期项目（已建成）; 新型高效光伏逆变设备; 组串逆变器; 3-250kW; 1100MW; /; /; /; 11.52万套/年. 集中逆变器; 500-3400kW; 1400MW; /; /; /. 集成方案; 1000-6800kW; 3500MW; /; /; /. 新型高效储能 系统装备; 525-5254kWh; 1GWh; 0.65; /; /. 9; 本项目; 集中式逆变器产品三防涂覆; /; /; /; 3kW-2500kW; 28500台/年; 28500台/年.

| 建设内容 | （三）项目原辅料消耗情况 - 项目扩建前后原辅料及年耗量一览表 序号; 名称; 单位; 现有 项目; 本项目; 扩建后全厂; 最大储存量; 贮存 形式; 贮存位置. 新型高效光伏逆变器设备及配套设施. 1; 电流传感器; 万个; 3213; 0; 3213; 150; 箱装; 车间线边仓. 2; 电流互感器; 万个; 608.9; 0; 608.9; 40; 箱装; 车间线边仓. 3; 450V3300uf电解电容; 万个; 750; 0; 750; 60; 箱装; 车间线边仓. 4; PCB组件; 万个; 5083; 0; 5083; 500; 箱装; 车间线边仓. 5; 电缆组件; 万个; 295.3; 0; 295.3; 25; 箱装; 车间线边仓. 6; 直流滤波器; 万个; 182.62; 0; 182.62; 20; 箱装; 车间线边仓. 7; 交流滤波器; 万个; 176.92; 0; 176.92; 20; 箱装; 车间线边仓. 8; 隔离变压器; 万个; 195.3; 0; 195.3; 20; 箱装; 车间线边仓. 9; 直流空开; 万个; 158.36; 0; 158.36; 20; 箱装; 车间线边仓. 10; 交流空开; 万个; 158.36; 0; 158.36; 20; 箱装; 车间线边仓. 11; 交流接触器; 万个; 1272.02; 0; 1272.02; 2.5; 箱装; 车间线边仓. 12; IGBT转换模块; 万个; 8235; 0; 8235; 6; 箱装; 车间线边仓. 13; 铜配件; 吨; 4200; 0; 4200; 20; 箱装; 车间线边仓. 15; 膜; 吨; 5t; 0; 5t; 0.6; 牛皮纸捆扎; 车间线边仓. 16; 锡膏; 吨; 6.4; 0; 6.4; 1; 盒装; 车间线边仓. 17; 锡条; 吨; 14; 0; 14; 1; 盒装; 车间线边仓. 18; 锡焊丝; 吨; 1.04; 0; 1.04; 0.3; 盒装; 车间线边仓. 19; 焊丝; 吨; 14; 0; 14; 1; 盒装; 车间线边仓. 20; UV三防漆; 吨; 27.7; 0; 27.7; 2; 12kg/桶; 化学品仓库. 21; 柴油（叉车燃料）; 吨; 5; 0; 5; 1; 170kg/桶; 化学品仓库. 22; 清洗剂; 吨; 15.8; 0; 15.8; 1.5; 20kg/桶; 化学品仓库. 23; 稀释剂; 吨; 1.2; 0.2; 1.4; 0.2; 15kg/桶; 化学品仓库. 24; 助焊剂; 吨; 34.4; 0; 34.4; 1; 20kg/桶; 化学品仓库. 25; 酒精; 吨; 0.6; 0; 0.6; 0.05; /; 化学品仓库. 26; 硅脂; 吨; 5; 0; 5; 0.5; 20kg/桶; 化学品仓库. 27; UV三防胶; 吨; 0; 3; 3; 0.5; 25L/桶; 化学品仓库. 28; 硅胶; 吨; 0; 4.5; 4.5; 0.5; 300ml/支; 化学品仓库. 新型高效储能系统装备. 29; 机柜; 万个; 8.36; 0; 8.36; 0.5; /; 5车间仓储区. 30; 隔离变压器; 万个; 195.3; 0; 195.3; 2; /; 5车间仓储区. 31; 电流传感器; 万个; 362; 0; 362; 10; 箱装; 5车间仓储区. 32; AC/DC转化模块; 万个; 8.36; 0; 8.36; 0.5; 箱装; 5车间仓储区. 33; 电流互感器; 万个; 25.08; 0; 25.08; 1.5; 箱装; 5车间仓储区. 34; 熔断器; 万个; 25.08; 0; 25.08; 1.5; 箱装; 5车间仓储区. 35; 交流接触器; 万个; 8.36; 0; 8.36; 0.5; 箱装; 5车间仓储区. 36; 防雷器; 万个; 8.36; 0; 8.36; 0.5; 箱装; 5车间仓储区. 37; 直流滤波器; 万个; 25.08; 0; 25.08; 1.5; 箱装; 5车间仓储区. 38; 交流滤波器; 万个; 16.72; 0; 16.72; 1; 箱装; 5车间仓储区. 39; IGBT功率模组; 万个; 8.36; 0; 8.36; 0.5; 箱装; 5车间仓储区. 40; LVRT开关电源; 万个; 8.36; 0; 8.36; 0.5; 箱装; 5车间仓储区. 41; 电缆组件; 万个; 8.36; 0; 8.36; 0.5; 箱装; 5车间仓储区. 42; 触摸屏组件; 万个; 8.36; 0; 8.36; 0.5; 箱装; 5车间仓储区. 43; 结构组件; 万个; 8.36; 0; 8.36; 0.5; /; 5车间仓储区. 主要原辅料成分理化性质如下： - 主要原辅材料理化性质一览表 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理性. 三防UV胶; 主要成分为1，6-己二醇二丙烯酸酯（10%~30%）、乙氧基乙氧基乙基丙烯酸酯（20%~45%）、甲基丙烯酸异冰片酯（25%~40%）。无色至淡黄色带荧光透明液体；相对密度(水=1): 1.080±0.100（25℃），不溶于水。闪点>93℃，能与酯、酮、醚混溶。; /; 长时间的直接接触，有可能使皮肤角质层失水，导致皮肤脱皮现象，蒸气及液体会刺激眼睛粘. 稀释剂; 轻质石脑油，无色透明液体，不溶于水，闪点27℃，密度0.77g/cm3; 易燃，通过摇晃、摩擦、着火或其它点燃源头极有爆炸的危险; 暴露于混合溶剂蒸汽密集度超过规定的职业暴露限度会对健康产生不利影响，如黏膜、呼吸系统发炎等。. 导热胶; 主要成分为硫化硅橡胶、八甲基环四硅氧烷，粘稠状，有醇类气味; 难燃; LD50/ml·kg(鼠经口)：35000. 本项目三防UV胶用量计算如下： m=ρδs×10-6/（NV·ε） 其中：m——UV胶总用量（t/a）；ρ——UV胶密度（g/cm3）；δ——涂层厚度（μm）；s——涂装总面积（m2/年）；NV——三防UV胶中的固体份（%）；ε——上胶率（%） - UV三防胶用量计算参数一览表 工序; UV胶密度ρ（g/cm3）; 涂层厚度δ（μm）; 年喷涂总面积s（m2）; UV胶中的固体份比例NV%; 上胶率ε%; 用胶量（t/a）. 涂覆; 1.08; 200; 15530; 97.8; 98; 3.5. ### 本项目使用原辅料与相关标准要求相符性分析如下： ### ①与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》相符性分析 根据建设单位提供的MSDS及VOCs检测报告，本项目UV三防胶为辐射固化型涂料，VOCs含量为20.3g/kg，经计算挥发性有机化合物含量为22g/L，能够满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中辐射固化涂料VOCs含量350g/L（金属基材与塑胶基材-喷涂）的限值要求。 ### ②与《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）相符性分析 本项目UV三防胶挥发性有机化合物含量为22g/L，能够满足《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）规定辐射固化涂料VOCs含量550g/L（非水性-喷涂）的限值要求。 - ③与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）相符性分析 根据建设单位提供的MSDS及VOCs检测报告，本项目硅胶挥发性有机化合物含量为39g/kg，能够满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定本体型胶粘剂-有机硅类VOCs含量100g/kg（装配）的限值要求。 （四）主要生产设施及参数 本项主要生产设施及参数见下表。 - 项目主要生产设施及参数一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 放置位置; 主要用途. 1; 三防涂覆线; 条; 4; 3车间北侧; 三防涂覆. 2; 分板机; 台; 4. 3; 点胶机; 台; 6. （六）水平衡 本项目用水主要为办公生活用水、食堂用水、保洁用水，废水主要为生活污水、食堂废水及保洁废水。 ①办公生活用、排水 本项目新增员工20人，年工作时间300天。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），办公生活用水以60L/（人·d）计，则办公用水为1.2m3/d（360m3/a）；员工住宿用水以150L/（人·d）计，则员工住宿用水为3m3/d（900m3/a）。员工办公生活、住宿污水产污系数以0.85计，则员工办公生活污水产生量为1.02m3/d（306m3/a）；住宿污水产生量为2.55m3/d（765m3/a）。 ②食堂用、排水 本项目员工20人，食堂就餐人数20人，年工作时间300天，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），食堂用水以40L/（人·d）计，则食堂用水0.8m3/d（240m3/a），食堂废水产污系数以0.85计，则食堂废水产生量为0.68m3/d（204m3/a）。 ③保洁用水 项目总建筑面积约215m2，保洁方式采用擦拭等，保洁面积以50%计，用水定额以0.5L/（d•m2）计，则保洁用水量为0.0538m3/d（16.125m3/a）。保洁废水产污系数以0.8计，则保洁废水产生量为0.043m3/d（12.9m3/a）。 本项目用排水情况见下表。 - 项目用排水情况一览表（单位：m3/d） 序号; 用水项目; 用水定额; 用水量; 排水量. 1; 办公生活用水; 60L/（人·d）; 4.2; 3.57. 2; 食堂用水; 150L/（人·d）; 0.8; 0.68. 3; 保洁用水; 0.5L/（d•m2）; 0.0538; 0.043. 4; 合计; /; 5.054; 4.293. 本项目水平衡见下图。 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） 本项目扩建后全厂用、排水平衡详见下图。 图2 项目扩建后全厂用水量平衡图 （单位：m3/d） （七）劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员为20人，年工作日300天，采用三班制，每班8小时。 （八）厂区平面布置 本项目位于合肥市高新技术产业开发区长宁大道与明珠大道交叉口阳光电源股份有限公司3车间内北侧，由西向东分别布置半成品暂存区、三防涂覆生产线、点胶区及成品暂存区，建设项目生产合理布局，生产功能分区布局明确。具体厂区平面布置及车间平面布置见附图2、附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程及产污环节： 本项目利用现有厂房进行扩建，不新增建筑，施工期的主要工作是新增设备安装调试。施工期产生的污染物主要为施工垃圾、施工人员生活污水及设备安装、调试产生的噪声等。 - 运营期工艺流程及产污环节： 本项目产品主要进行集中式光伏逆变器PCBA半成品的三防涂覆，具体生产工艺流程及产污环节如下： 图3 项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： ①三防涂覆：PCB半成品进入三防涂覆生产线喷涂段进行三防UV胶涂覆，三防UV胶通过喷头涂覆在PCB板半成品的线路上对线路进行保护，三防胶作用是绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘及绝缘耐点等性能。为防止设备堵塞，三防涂覆管道及喷头需要定期使用稀释剂进行清洗，。该过程产生三防胶挥发的废气G1（以非甲烷总烃计）、稀释剂挥发的有机废气G2（以非甲烷总烃计）、废三防胶S1、废三防胶及稀释剂包装桶S2。 ②紫外线检查：涂覆后PCB板进入三防涂覆生产线检测段使用紫外线进行检查，不合格品返回三防涂覆生产线喷涂段重新涂覆。 ③紫外固化：三防胶涂覆检查合格的PCB板进入三防涂覆生产线固化段固化炉中紫外辐射固化，固化时间为60s，该过程产生三防胶挥发的有机废气G2（以非甲烷总烃计）。 ④点胶：使用点胶机对三防涂覆后PCBA板使用硅胶对部分零件进行固定。该过程产生硅胶挥发的有机废气G3（以非甲烷总烃计）、废硅胶包装材料S2。 - 生产过程污染物产生及处理情况一览表 类别; 产生工序; 污染物名称; 编码; 处理措施. 废气; 三防涂覆; 涂覆; 非甲烷总烃; G1; 收集后经一套“二级活性炭吸附”处理后通过一根17m高排气筒排放（DA012）. 清洗; 非甲烷总烃; G2. 点胶; 非甲烷总烃; G3. 固体 废物; 三防涂覆; 废三防胶; S1; 在危废暂存间暂存后定期委托有资质单位处置. 三防涂覆、点胶; 废包装材料; S2. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （一）现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收情况 1、现有工程环评及验收手续履行情况 阳光电源股份有限公司位于合肥市高新技术产业开发区长宁大道与明珠大道交叉口东南角地块，现有项目环境影响评价及验收手续履行情况具体见下表。 - 现有项目环境影响评价及验收手续履行情况一览表 序号; 项目名称; 环评批复; 验收文件; 备注. 1; 高性能X射线检测系统应用项目; 备案号：20183401000100000776; /; 登记表. 2; 年产500万千瓦（5GW）光伏逆变器成套装备项目; 环高审[2015]140号; 环高验[2019]035号; /. 3; 新能源汽车电机控制产品项目; 环高审[2019]067号; 环高验[2019]036号. 4; 新型光储发电关键设备研发生产技改项目; 环高审[2020]009号; 取消建设; /. 5; 绿氢燃料电池并网发电实验系统装备与特性研究项目; 环高审[2020]049号; 已验收; /. 6; 新型光伏逆变器控制部件数字化车间建设项目; 环高审[2020]113号; 已验收. 7; 水电解制氢系统中试车间项目; 环高审[2020]119号; 取消建设; /. 8; 年产100GW新能源发电装备制造基地项目; 环建审[2021]10020号; 建设中; /. 9; PCBA智能化洁净生产车间技改项目; 环建审[2022]14号; 已建设完成，正在进行竣工环保验收; /. 10; 阳光电源股份有限公司新能源发电成套装备制造基地二期项目(重新报批); 环建审[2022]10071号; 生产车间建设完成，正在进行竣工环保验收. （二）现有工程污染物处理措施 1、废水 现有工程废水主要包括员工生活污水、保洁废水、食堂废水。生活污水、保洁废水采取化粪池预处理，食堂废水采取隔油池预处理，预处理废水满足接管限值后通过厂区废水总排口经市政污水管网进入合肥市西部组团污水处理厂进行深度处理达标后排入派河。 2、废气 1车间：其中2条波峰焊+喷助焊剂环节废气经干式过滤+UV光解+活性炭吸附，处理后废气由21m高的排气筒（DA001）排放；其中7条波峰焊+6条选择焊+点焊废气经水洗涤+UV光解+活性炭吸附处理后由21m高的排气筒（DA002）排放；三防涂覆车间现有16条生产线废气经干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理后通过21m高排气筒（DA003）排放；新增13条三防涂覆生产线废气经干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理后废气经新设置的21m高排气筒（DA006）排放；SMT、回流焊、焊接、钢网清洗废气经新建滤袋式干式过滤+UV光解+活性炭吸附，处理后由21m高（DA005）排气筒排放。 2车间：焊接车间废气经活性炭吸附后通过1根15米排气筒（DA004）排放。 4车间：选择焊、点焊废气经密闭设备/集气罩收集后；组装灌胶、固化废气经密闭设备收集后通过“干式过滤（过滤棉）+二级活性炭吸附”处理后由1根18m排气筒（DA007）排放。 5车间：回流焊、钢网清洗废气经密闭设备/密闭房间收集后通过“干式过滤（过滤棉）+二级活性炭吸附”处理后由18m高排气筒（DA008）排放；喷助焊剂机组废气经密闭设备风管收集后经“干式过滤（过滤棉）+二级活性炭吸附”处理后由18m高排气筒（DA009）排放；波峰焊、执锡废气经密闭设备/集气罩收集后通过“干式过滤（过滤棉）+二级活性炭吸附”处理后由18m高排气筒（DA010）排放；三防漆涂覆、设备清洗废气经密闭设备风管收集后通过“干式过滤+二级活性炭吸附”处理后由18m高排气筒（DA011）排放。 7#～11#车间目前均未建成。 3、固体废物 现有工程一般工业固废在各车间设置的临时暂存间暂存，收集后统一外售或由供应商回收；危险废物暂存于厂区5车间100m2危废暂存间，定期委托有资质单位进行处理（附件5）；生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门统一清运、处理。 4、风险防范 阳光电源股份有限公司现有工程已编制《阳光电源股份有限公司产业园突发环境事件应急预案》，并于2023年1月9日报合肥市环境保护局高新技术产业开发区分区备案（备案编号：340171-2023-007L，附件7）。 （三）现有工程实际污染物排放总量 现有工程中，年产500万千瓦（5GW）光伏逆变器成套装备项目、新能源汽车电机控制产品项目已经完成验收（环高验[2019]035号、环高验[2019]036号）；绿氢燃料电池并网发电实验系统装备与特性研究项目、新型光伏逆变器控制部件数字化车间建设项目均已完成自主竣工环保验收；已建设完成，正在进行自主环保验收工作；新型光储发电关键设备研发生产技改项目、水电解制氢系统中试车间项目取消建设；年产100GW新能源发电装备制造基地项目正在建设；PCBA智能化洁净生产车间技改项目及阳光电源股份有限公司新能源发电成套装备制造基地二期项目生产车间已建成，正在进行自主环保验收工作。 本项目现有工程排污许可类别为简化管理，无许可污染物排放总量。已经完成竣工环保验收的项目，污染物排放数据根据验收监测报告监测数据进行折算；在建及正在自主环保验收项目污染物排放数据根据项目环境影响评价报告核算数据进行统计。经统计汇总，现有工程污染物排放情况汇总见下表。 - 现有工程污染物排放汇总表 类别; 污染物名称; 已建工程排放总量（t/a）; 在建工程排放总量（t/a）; 合计排放（t/a）; 排污许可总量指标（t/a）. 废水; 废水量; 19233.3; 74385; 93618.3; /. COD; 0.769; 2.975; 3.744; /. BOD5; 0.192; 0.744; 0.936; /. SS; 0.192; 0.744; 0.936; /. NH3-N; 0.0384; 0.1484; 0.1868; /. TN; 0.192; 0.744; 0.936; /. TP; 0.0058; 0.0223; 0.0281; /. 动植物油; 0.0192; 0.0744; 0.0936; /. 废气; 颗粒物; 1.474; 0.2118; 1.6856; /. 锡及其化合物; 0.0044; 0.01051; 0.0149; /. VOCs; 2.062; 14.321; 16.383; /. 固体废物; 一般固废; 41.936; 7.78; 49.716; /. 危险废物; 185.251; 38.199; 223.45; /. （四）排污许可手续情况 本项目主要进行新型高效光伏逆变设备、新型储能装备及配套零部件的生产，国民经济行业分类为“C3825光伏设备及元器件制造”，根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），排污许可类别为“简化管理”，建设单位已于2022年8月15日取得排污许可证（附件6）。 （五）现有工程存在的主要环境问题 经现场踏勘，阳光电源股份有限公司相关环保设施均正常稳定运行，污染物能够实现稳定达标排放，各项目严格落实环保“三同时”要求。建设单位已按相关要求落实了环境管理要求和固定污染源排污许可申请工作，不存在主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）环境空气质量现状 1、基本污染物质量现状 本项目位于合肥市高新区，根据合肥市生态环境局网站发布的《2021年合肥市生态环境状况公报》，项目区域环境空气基本污染物质量现状见下表： - 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 11.67%; 达标. NO2; 年平均浓度; 36; 40; 90.00%; 达标. PM10; 年平均浓度; 63; 70; 90.00%; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 32; 35; 91.43%; 达标. CO; 日均值第95百分位数; 1.0mg/m3; 4.0mg/m3; 25.00%; 达标. O3; 日最大8小时平均值第90百分位数; 143; 160; 89.38%; 达标. 本项目所在区环境空气中监测因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。因此，合肥市为环境空气质量达标区。 2、其他污染物质量现状 本项目区域环境空气非甲烷总烃质量现状引用《合肥高新技术产业开发区环境影响区域评估报告》中城西桥监测数据，该点位位于本项目NW方位，直线距离为3980m，监测时间为2021年5月17日~5月23日，因此引用该项目监测数据具有可行性。具体监测点位及监测结果如下。 - 非甲烷总烃质量现状监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 采样时间; 监测频次; 非甲烷总烃. 城西桥; 2021.05.17; 第一次; 0.36. 第二次; 0.43. 第三次; 0.41. 第四次; 0.35. 2021.05.18; 第一次; 0.39. 第二次; 0.42. 第三次; 0.41. 第四次; 0.68. 2021.05.19; 第一次; 0.85. 第二次; 1.29. 第三次; 0.76. 第四次; 1.06. 2021.05.20; 第一次; 0.75. 第二次; 0.62. 第三次; 0.59. 第四次; 0.63. 2021.05.21; 第一次; 0.97. 第二次; 0.97. 第三次; 0.97. 第四次; 0.90. 2021.05.22; 第一次; 0.73. 第二次; 0.69. 第三次; 0.77. 第四次; 0.85. 2021.05.23; 第一次; 0.79. 第二次; 0.89. 第三次; 0.81. 第四次; 0.72. 本项目所在地 图例 监测点位 城西桥 3980m 图4 环境空气特征因子现状监测点位图 根据引用监测结果，本项目区域环境空气非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）中推荐的小时浓度限值2mg/m3要求。 （二）地表水环境质量现状 本项目纳污水体为派河，根据《2021年合肥市生态环境状况公报》，本项目区域地表水派河的氨氮和总磷浓度均呈下降趋势，派河氨氮和总磷浓度分别为0.89mg/L和0.145mg/L，较去年同期分别下降24.57%和4.61%，派河水质能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水标准。 （三）声环境质量现状 根据《合肥市声环境功能区划2016-2020》，本评价项目所在区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区。项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》要求，本次不进行声环境质量现状评价。 （四）地下水、土壤环境质量现状 本项目危废暂存间、化学品仓库等采取严格的防泄漏、防渗措施，本项目无土壤、地下水的污染途径，因此对地下水、土壤无不利影响，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需对地下水、土壤背景值进行调查。 （五）生态环境质量现状 本项目位于合肥市高新技术产业开发区，位于产业园区内，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需进行生态环境调查。 （六）电磁辐射质量现状 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于合肥市高新技术产业开发区长宁大道与明珠大道交叉口东南角，周边环境保护目标情况如下： 1、大气环境；本项目厂界外500m范围内无环境保护目标。 2、声环境：本项目厂界外50m无声环境保护目标； 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无特殊地下水资源； 4、生态环境：本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （一）废水 本项目废水总排放口污染物排放执行合肥西部组团污水处理厂接管限值，接管限值未做规定的执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，西部组团污水处理厂出水执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB 34/2710-2016）（未规定的执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A标准）。具体排放限值见下表。 - 废水污染物排放限值 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; pH; COD; NH3-N; BOD5; SS; TP; TN; 动植物油. 西部组团污水处理厂接管限值; 6-9; 350; 35; 180; 250; 6; 50; /. 污水综合排放标准; /; /; /; /; /; /; /; 100. 本项目总排口排放标准; 6-9; 350; 35; 180; 250; 6; 50; 100. 西部组团污水处理厂出水执行标准; 6-9; 40; 2; 10; 10; 0.3; 10; 1. （二）废气 #### 本项目非甲烷总烃排放参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31933-2015）中表1、表3排放限值；厂区内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值；具体排放限值见下表。 - 废气排放标准一览表 污染 因子; 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 最高允许 排放速率 （kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 浓度 （mg/m3）. 非甲烷 总烃; 70; 3.0; 厂界; 4.0; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. /; /; 厂区内 厂房外; 6.0（1h平均值） 20(任意一次值); 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. （三）噪声 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，具体标准限值见下表。 - 噪声排放标准值 单位：dB（A） 执行时段; 昼间; 夜间; 执行标准. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准. （四）固体废物 本项目一般工业固体废物贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号）；危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为扩建项目，根据安徽省环保厅《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号）要求，提出本项目总量控制指标为：COD、NH3-N、VOCs。 本项目废水COD、NH3-N排放总量分别为0.439/a、0.0319t/a，纳入合肥市西部组团污水处理厂范畴；废气新增排放总量为：VOCs0.0776t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | （一）污染物防治措施 本项目利用的现有厂房进行扩建，施工期的主要工作为新增生产设备的安装调试。施工期产生的施工垃圾等固体废物委托物资公司回收利用，施工人员生活污水依托现有厂房化粪池预处理后排入废水总排口，设备安装、调试产生的噪声通过设备减振、厂房隔声等降噪措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本项目废气主要为三防涂覆废气G1、三防胶清洗废气G2、点胶废气G3。 1）三防涂覆废气 ①三防涂覆废气 本项目新增4条三防涂覆生产线，三防胶涂覆及固化过程会产生非甲烷总烃。根据建设单位提供资料，UV三防胶用量为3.5t/a，VOCS含量为20.3g/kg，则三防涂覆及固化过程有机废气产生量为0.0711t/a，三防胶涂覆位于封闭式无尘车间内，年工作时间6000h，在三防涂覆密闭设备上方孔道接入管道进行废气收集后通过一套“二级活性炭吸附”装置处理后由1根17m高排气筒排放（DA012），风量为15000m3/h，废气收集效率为98%，有机废气处理效率为90%。则三防涂覆过程非甲烷总烃有组织产生量为0.0697t/a；非甲烷总烃无组织产生量为0.00140/a。三防涂覆工序物料平衡图及物料平衡表分别见图5及表23。 ②三防胶清洗废气 本项目定期使用稀释剂进行三防涂覆机喷头保养及管路清洗，该过程产生稀释剂挥发的有机废气（以非甲烷总烃计），稀释剂用量为0.3t/a，按照100%挥发计算，则保养清洗过程非甲烷总烃产生量为0.3t/a，由三防涂覆密闭设备上方孔道接入管道进行废气收集后通过一套“二级活性炭吸附”处理后由1根17m高排气筒排放（DA012），风量为15000m3/h，废气收集效率为98%，有机废气处理效率为90%。清洗过程有组织非甲烷总烃产生量分别为0.294t/a，无组织非甲烷总烃产生量分别为0.006t/a。 - 2、点胶废气（G1-1、G2-1） 本项目点胶过程需要使用硅胶对配件进行固定，硅胶挥发性有机物含量为39g/kg，项目硅胶使用量为4.5t/a，则有机废气产生量为0.176t/a，年工作时间为6000h。点胶过程产生的有机废气经工作台上方集气罩负压收集通过一套“二级活性炭吸附”处理后由1根17m高排气筒排放（DA012），风量为15000m3/h，收集效率按90%计，非甲烷总烃处理效率均按90%计。则点胶有组织非甲烷总烃产生量为0.158t/a，无组织非甲烷总烃产生量分别为0.018t/a。 |

图5 三防涂覆物料平衡图（单位：t/a） - 本项目三防涂覆物料平衡表 输入，t/a; 输出，t/a. 三防胶6.5; 2.03%挥发份; 0.0711; 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.007. 97.97%固体份; 3.429; 无组织; 非甲烷总烃; 0.00140. 附着在工件表面; 3.360. 固废; 进入废活性炭; 0.0627. 进入废三防胶; 0.0686. 合计; 3.5; 合计; 3.5. 本项目有组织废气产生、收集及排放情况见下表。 - 本项目有组织大气污染物排放情况一览表 产污 环节; 污染物种类; 产生情况; 排放 形式; 治理设施; 排放情况; 排放标准; 是否 达标. 产生量 (t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 处理措施; 处理能力(m3/h); 去除 率; 是否可 行技术; 排放量(t/a); 速率(kg/h); 浓度 (mg/m3); 排气筒 编号; 浓度 (mg/m3); 速率(kg/h). 三防涂覆、点胶; 非甲烷总烃; 0.522; 0.087; 5.8; 有组织; 通过“二级活性炭吸附”处理后由1根17m高排气筒排放(DA012); 15000; 90%; 是; 0.0522; 0.0087; 0.58; DA001; 70; 3.0; 达标. - 项目有组织废气收集措施及风量核算一览表 生产设备; 数量（台）; 单台尺寸L×W×H （mm×mm×mm）; 产污工序; 废气收集 位置; 收集方式; 单台风量 （m3/h）; 总风量 （m3/h）; 排放口编号. 三防涂覆设备; 4; 1200×1400×950（1.596m3）; 三防涂覆; 密闭房间; 集气风管（D=200mm）; 2000; 14000; DA001. 点胶工作台; 6; 500×500; 点胶; 工作台上方; 集气罩; 1000①. 备注说明：①根据集气罩所需风量L=3600（5X2+F）×V计算，工作台X（集气罩至污染源的距离）本次取0.2m，F（集气罩面积）为0.25m2，V（控制风速）取0.5m/s，计算每个工作台所需风量为810m3/h，设置1000m3/h能够满足要求。 根据以上核算结果，本项目废气收集所需风量为14000m3/h，配套风机风量为15000m3/h，因此本项目各废气收集措施设置的风量能够满足要求。 - 项目无组织废气污染源汇总表 序号; 污染源; 污染物; 产生量(t/a); 产生速率（kg/h）; 排放量(t/a); 排放速率（kg/h）; 排放源参数（m）. 1; 三防涂覆; 非甲烷总烃; 0.0014; 0.000233; 0.0014; 0.000233; 29×7.1×5. 2; 三防胶清洗; 非甲烷总烃; 0.006; 0.00100; 0.006; 0.00100. 3; 点胶; 非甲烷总烃; 0.018; 0.00300; 0.018; 0.00300. 4; 合计; 非甲烷总烃; 0.0254; 0.00423; 0.0254; 0.00423. 本项目开、停机不存在异常废气排放，因此不考虑废气非正常排放情况。 本项目大气排放口基本情况及监测要求见下表，其中监测要求根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等要求确定。 - 本项目大气排放口基本情况一览表 序号; 排放口 编号; 排放口 性质; 污染物种类; 排放标准; 排放口地理坐标; 排气筒参数; 监测要求. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 经度; 纬度; 高度 （m）; 出口内径（m）; 温度 （℃）; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; DA012; 一般排放口; 非甲烷总烃; 70; 3.0; 117.113978; 31.802375; 17; 0.6; 25; 排气筒出口; 非甲烷总烃; 1次/年.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 大气环境影响分析： 本项目有组织废气处理措施如下： 三防涂覆有机废气经密闭设备上方管道收集、点胶有机废气经集气罩收集后，汇总经一套二级活性炭吸附装置处理后通过一根17m高排气筒（DA012）排放。具体废气收集管线示意图见下图： 图13 项目废气收集管线示意图 本项目提出VOCs物料储存、转移等无组织排放控制要求如下： 1、三防漆、清洗剂、硅胶等含VOCs物料应存放于化学品仓库内，包装桶在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 2、三防漆、清洗剂、硅胶等物料在运输过程采用非管道输送方式转移时，应采用密闭容器进行转移。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）附录A，表面涂装单位涂装工序有机废气处理可行技术为“活性炭吸附、吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化、吸附+冷凝回收”，本项目有机废气采用“二级活性炭吸附”处理措施，为可行技术。 对照《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》、《挥发性有机物治理实用手册》，本项目废气治理措施均为可行技术，根据表24废气源强、废气治理措施、污染物去除效率及废气排放计算结果，本项目废气污染物排放能够满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）排放限值要求。 本项目位于合肥市，合肥市为环境空气质量达标区，根据引用区域评估监测结果，本项目区域环境空气非甲烷总烃浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）中推荐的小时浓度限值2mg/m3要求。根据废气污染物排放量核算结果，项目废气颗粒物、非甲烷总烃经处理后排放量较小，本项目对周边大气环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | - 废水 1、废水处理及排放情况 - 项目废水污染物产生、处理及排放情况一览表 产污 环节; 类别; 污染物种类; 产生情况; 治理设施; 排放情况. 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 处理措施; 处理 效率; 处理 工艺; 处理能力; 是否可行技术; 排放量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放口编号; 排放 方式; 排放去向; 排放规律. 办公; 生活污水; 水量; 1071; /; 化粪池; /; 化粪池; /; 是; 1071; /; DW001; 间接排放; 合肥市西部组团污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律. COD; 0.375; 350; /; 0.375; 350. BOD5; 0.161; 150; /; 0.161; 150. SS; 0.128; 120; /; 0.128; 120. NH3-N; 0.0278; 26; /; 0.0278; 26. TP; 0.00428; 4; /; 0.00428; 4. TN; 0.0386; 36; /; 0.0386; 36. 食堂; 食堂废水; 水量; 204; /; 隔油池; /; 隔油池; /; 204; /. COD; 0.0612; 300; /; 0.0612; 300. BOD5; 0.0408; 200; /; 0.0408; 200. SS; 0.0367; 180; /; 0.0367; 180. NH3-N; 0.00408; 20; /; 0.00408; 20. 动植物油; 0.0612; 300; 80%; 0.0122; 60. 保洁; 保洁废水; 水量; 12.9; /; 化粪池; /; 化粪池; /; 12.9; /. COD; 0.00258; 200; /; 0.00258; 200. BOD5; 0.00129; 100; /; 0.00129; 100. SS; 0.00258; 200; /; 0.00258; 200. 污水总排口; 水量; 1287.9; /; /; /; /; /; 1287.9; /. COD; 0.439; 340.58; 0.439; 340.58. BOD5; 0.203; 157.42; 0.203; 157.42. SS; 0.168; 130.31; 0.167; 130.31. NH3-N; 0.0319; 24.79; 0.0319; 24.79. TP; 0.00428; 3.33; 0.00428; 3.33. TN; 0.0426; 33.11; 0.0426; 33.11. 动植物油; 0.0612; 47.52; 0.0122; 9.50. 本项目废水排放口基本情况及监测要求见下表，其中监测要求根据《排污单位自行监测技术指南 总则》等要求确定。 - 项目排放口基本情况一览表 序号; 排放口 编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排放口地理坐标; 受纳污水 处理厂/水体; 污染物排放标准; 监测要求. 经度; 纬度; 污染物种类; 排放标准; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; DW001; 厂区污水总排口; 总排口-一般排放口; 117.111634; 31.800202; 合肥市西部组团污水处理厂; pH; 6~9; 污水 总排口; pH; 1次/年. 悬浮物(SS); 250mg/L; 悬浮物(SS); 1次/年. 五日生化需氧量(BOD5); 180mg/L; 五日生化需氧量(BOD5); 1次/年. 化学需氧量(COD); 350mg/L; 化学需氧量(COD); 1次/年. 氨氮（NH3-N）; 35mg/L; 氨氮（NH3-N）; 1次/年. 总磷（TP）; 6mg/L; 总磷（TP）; 1次/年. 总氮（TN）; 50mg/L; 总氮（TN）; 1次/年. 动植物油; 100mg/L; 动植物油; 1次/年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、地表水环境影响分析： 1）废水处理措施可行性分析 本项目废水主要为生活污水、保洁废水、食堂废水，根据表28废水污染物源强、治理措施、污染物去除效率及废水排放计算结果，本项目处理后废水污染物浓度能够满足西部组团污水处理厂接管限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4排放限值要求，因此本项目废水处理措施可行。 #### 2）接管可行性分析： 合肥西部组团污水处理厂选址于合肥市玉兰大道西侧，派河大道北侧，规划文山路东侧，派河南侧，总投资为6.2亿元。工程分期建设，近期建设规模为10万m3/d，远期建设规模为50万m3/d。工程总服务范围由合肥市高新区、南岗工业园、柏堰园、紫蓬工业园及华南城、上派镇等区域整体或部分共同组成，共约170.0km2。污水处理厂污水处理工艺为预处理+二级生物处理+混凝沉淀+反硝化过滤工艺。 图13 合肥西部组团污水处理厂污水处理工艺流程图 工艺流程说明：污水进入污水处理厂后，经粗格栅除去污水中无机性的砂粒和漂浮物后，经潜水提升泵提升至细格栅、曝气沉砂池，以除去污水中无机性的砂粒，沉砂池的出水经进水电磁流量计计量后，进入A/A/O生物反应池、二沉池处理系统，生物处理系统的出水经絮凝、沉淀、反硝化滤池过滤后，再经紫外线消毒后排入派河。采用“深度脱水后填埋”为污泥处理工艺。 本项目位于合肥西部组团污水处理厂收水服务范围内，废水经预处理后，可达到合肥西部组团污水处理厂的接管标准；本项目污水排放量为4.293m3/d，污水处理厂剩余处理能力（约4万m3/d）完全能够满足本项目污水处理要求，因此本项目废水排入合肥西部组团污水处理厂，从水质、水量来看，不能对其造成冲击负荷，因此本项目废水接入合肥西部组团污水处理厂是可行的。 （三）噪声 本项目新增高噪声设备源强及采取治理措施见下表。 - 本项目主要噪声源（室内）及降噪措施 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 3车间; 三防涂覆线; /; 70-85; 基础减振+厂房隔声; 5.5; 2; 0.5; 1; 70-85; 00~24; 12; 8.7-23.7; 292. 2; 三防涂覆线; /; 70-85; 5.5; 4.5; 0.5; 1; 70-85; 8.7-23.7; 292. 3; 三防涂覆线; /; 70-85; 17; 2; 0.5; 3.5; 59-74; 4-12.7; 292. 4; 三防涂覆线; /; 70-85; 17; 4.5; 0.5; 35; 59-74; 4-12.7; 292. - 本项目主要噪声源（室外）及降噪措施 序号; 声源名称; 型号; 声源源强; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 运行时段. 声功率级/dB(A); X; Y; Z. 1; 风机; 15000m3/h; 75-90; 15; 7.5; 0.5; 减振+距离衰减+合理布局; 00~24. 备注：①以本项目区域西南角为坐标原点（0,0,0）。 本项目生产设备均布置在厂房内，通过选用低噪设备、安装减振基座，并经厂区建筑物的隔声、距离的衰减，厂界噪声排放预测模式选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，其数学表达式如下： ①若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级： Lp1=Lp2−TL+6 式中：Lp1靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB 图14 室内声源等效为室外声源图例 ②计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R房间常数；R=Sα1−α，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： LT=Lp1iT−TLi+6 式中：Lp2i（T）靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw=Lp2T+10lgS 式中：Lw中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 ⑤工业企业噪声计算： Leqg=10lg 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 利用上述的预测数字模型，将参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响如下。 - 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 标准限值. 昼; 夜. 东厂界; 20.6; 65; 55. 南厂界; 21.1. 西厂界; 23.5. 北厂界; 27.1. 经预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此本项目建设对区域声环境造成的不利影响较小。 本项目厂界噪声监测要求如下： - 本项目厂界噪声检测要求 测点编号; 监测点位; 测点位置; 监测因子; 监测频次. N1; 厂界东; 东厂界外1m; 连续等效A声级Leq; 1次/季. N2; 厂界南; 南厂界外1m. N3; 厂界西; 西厂界外1m. N4; 厂界北; 北厂界外1m. （四）固体废物 本项目产生的固体废物分为危险废物、一般固体废物。根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目产生的危险废物主要为：废活性炭、废包装材料（三防UV胶、稀释剂、硅胶）、废三防UV胶等，分类收集在危废暂存间暂存后定期委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门统一清运、处置。本项目固体废物产生及处置具体情况如下。 - 1、危险废物 - （1）废活性炭 - 项目有机废气采用“二级活性炭吸附”装置处理，需要定期更换活性炭，根据废气污染源强核算，经活性炭吸附的有机废气量0.470t/a，按照1t活性炭可以吸附0.33t有机废气计算，项目废活性炭产生量为1.88t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW49其他废物（代码为900-039-49），分类收集后暂存于危废仓库，定期委托有资质单位处置。 - （2）废化学品包装桶（三防UV胶、稀释剂、硅胶） - 项目三防UV胶、稀释剂、硅胶等化学品使用过程产生沾染危险化学品的废包装材料，产生量为1.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW49其他废物（代码为900-047-49），分类收集后暂存于危废仓库，定期委托有资质单位处置。 - （3）废三防UV胶 - 项目三防涂覆工序产生废三防UV胶，根据物料平衡核算，废三防胶的产生量为0.0686t/a，属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW12涂料废物（代码为900-251-12），分类收集后暂存于危废仓库，定期委托有资质单位处置。 - 2、生活垃圾 项目劳动定员20人，年工作300天，垃圾产生量按每人0.5kg/d，则生活垃圾产生量为3t/a，分类收集后由环卫部门统一收集、处置。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | - 本项目固体废物产生及排放情况一览表 序号; 产生环节; 固体废 物名称; 固体废 物属性; 废物 类别; 固废代码; 主要有毒 有害物质; 物理 性状; 环境 危险性; 产生量（t/a）; 贮存 方式; 处置/利用 方式; 利用/处置量（t/a）. 1; 废气处理; 废活性炭; 危险废物; HW49; 900-039-49; 有机物; 固态; T; 1.88; 贮存在危废仓库; 委托资质单位处置; 1.88. 2; 三防涂覆、点胶; 废包装桶（三防UV胶、稀释剂、硅胶）; 危险废物; HW49; 900-041-49; 有机物; 固态; T/In; 1.2; 委托资质单位处置; 1.2. 3; 三防涂覆; 废三防胶; 危险废物; HW12; 900-251-12; 金属等; 固态; T，I; 0.0686; 委托资质单位处置; 0.0686. 4; 办公生活; 生活垃圾; 一般固废; /; /; /; 固态; /; 3; /; 环卫部门清运处置; 3. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 固体废物环境管理要求： 本项目危险废物依托现有危废暂存间临时贮存，危废暂存间位于5车间一层，建筑面积约100m2，贮存能力约100吨，本项目危险废物产生量为3.149t/a，现有工程危险废物产生量为225.599t/a，本项目扩建后危险废物产生总量为228.748t/a，处置周期为次/1季度，储存量需求为57.187t/a，因此依托现有危废暂存间能够满足全厂使用需求。 - 本项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 5车间; 100 m2; 密闭 袋装; 100t; 3 个 月. 2; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 托盘. 3; 废三防UV胶; HW12; 900-251-12; 密闭 袋装. 危废暂存间的建设和临时贮存需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并做到以下防范措施：①贮存场所地面与裙脚要用坚固、防渗（渗透系数≤10-10cm/s）的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，周围应设置围墙或其他防护栅栏；②不相容的危险废物不能堆放在一起，必须将危险废物装入容器内，且容器必须完好无损，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；③必须有泄漏液体收集装置、气体导出口；④设施内要有安全照明设施和观察窗口；⑤用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无缝隙。 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①做好每次外运处置废弃物的运输登记，按照危险废物转移规定开展网上申报。 ②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ④危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 本项目产生的危险废物委托有资质单位进行处置，项目周边区域危废处置单位有安徽浩悦环境科技有限责任公司、安徽昕盛行环保科技有限公司、芜湖海创环保科技有限责任公司等，本项目危废产生类别以及处理量均在其处置范围内，因此项目区附近资质单位有能力接纳本项目产生的危废，项目危险废物处置去向合理。 （五）地下水、土壤 本项目地下水、土壤的污染源为UV三防胶、稀释剂、硅胶等，污染物类型主要为有机物，污染途径主要为液体物料泄漏地面渗入至地下水及土壤。为防止污染地下水及土壤，本项目危废暂存间、化学品仓库等均进行分区防渗处理，具体防渗分区依据及类型如下： - 本项目分区防渗一览表 装置、单元 名称; 污染防治区类别; 防渗设计要求; 现有情况. 化学品库; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s; 已有重点防渗措施，满足相应防渗要求. 危废暂存间; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s; 已有重点防渗措施，满足相应防渗要求. 在落实上述分区防渗措施后，本项目对区域土壤和地下水环境影响基本无影响，因此项目无需进行地下水、土壤定期监测。 （六）环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B对项目所用原辅材料进行识别，本项目涉及的危险物质主要为UV三防胶、稀释剂、硅胶、危险废物等。 根据辨识结果，计算项目涉及的危险物质在厂界内的最大存储量与其对应的临界量的比值Q。本项目按下列公示计算物质总量与其临界量比值： 式中： q1，q2……qn每种危险物质的最大存在总量t Q1，Q2……Qn每种危险物质的临界量t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 本项目Q值计算结果如下表所示： - 全厂Q值确定表 序号; 名称; 涉及危险物质; CAS号; 最大存储量 （t）; 临界量Qn （t）; Q值. 1; 危险废物; 危险废物; /; 56.4（全厂）; 100; 0.564. 项目Q值Σ; 0.564. 由上表计算结果，本项目最大存在总量中各危险物质实际量与临界量比值之和为0.564<1。 根据项目工程分析及危险物质的储存、转运情况，识别各危险单元可能发生的环境风险类型、危险物质影响环境途径如下： ①火灾风险 本项目使用的原辅料中稀释剂属于可燃物质，在储存过程中发生泄漏时遇静电、明火等火源可能会发生火灾和爆炸事故。火灾燃烧产生的次生污染物引起大气污染。 ②泄漏风险 本项目UV三防胶、稀释剂、硅胶在使用、处理过程中若发生泄漏，地面破损进入到土壤中，可能会污染土壤和地下水环境。 根据本项目的风险识别及风险分析结果，提出风险防范及应急措施如下： a.环境风险防范措施 ①建立健全化学品库、危废仓库及生产车间的火灾防范制度，配备灭火设施； ②建立UV三防胶、稀释剂、硅胶、危险废物采购、存储、厂内运输、领用、使用、废弃等全路径管理制度，防止化学品发生物料泄漏； b.环境风险应急措施 ①化学品仓库、危废仓库设置经防渗处理的地沟、围堰，保证液体化学品发生泄漏后能够得到有效收集，不进入外围水体； ②配置应急水泵、消防沙、收集桶、防护服、防护手套、防护面罩、应急照明、急救药品、灭火器等应急物资。 ③雨水排放口设置雨水截止阀，发生火灾时，切断雨水管网与市政雨水管网的连接。 - 环境管理要求 ①在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行环保“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②本项目应按有关法规的要求，严格执行排污许可制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，确保污染治理设施稳定运行。 ④二级活性炭处理装置定期更换碘值不小于800mg/g的活性炭。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA012 | 非甲烷总烃 | 三防涂覆有机废气经密闭设备上方管道收集、点胶有机废气经集气罩收集后，汇总经一套二级活性炭吸附装置处理后通过一根17m高排气筒（DA012）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值 |
| 地表水环境 | DW001 | pH、COD、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 生活废水和保洁废水经化粪池预处理后，食堂废水经隔油池预处理后，满足接管标准要求经市政污水管网进入合肥市西部组团污水处理厂深度处理 | 西部组团污水处理厂接管限值及《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
| 声环境 | 厂界噪声 | 连续等效A声级Leq | 通过选用低噪设备、安装减振基座，经厂区建筑物的隔声、距离的衰减的降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 废活性炭、废化学品包装桶（UV三防胶、稀释剂、硅胶）、废三防UV胶等危险废物分类收集依托现有危废暂存间暂存后定期委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门统一清运、处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目依托现有危废暂存间、化学品仓库重点防渗措施。要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建立健全原辅材料、危废库及生产区的火灾防范制度，配备灭火设施。 ②加强对废气设施的运行管理、维护保养当废气处理措施发生故障，造成废气、废水事故性排放，项目应立即停产，排除事故故障，待确保废气治理措施正常运转后再恢复生产。 ③雨水排放口设置雨水截止阀，发生火灾时，切断雨水管网与市政雨水管网的连接。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目竣工环境保护验收前应按要求申请排污登记。 |  |  |  |

- 六、结论

阳光电源股份有限公司集中式产品PCBA车间改造项目符合国家和地方产业政策，只要严格落实本环境影响报告表提出的环保措施，确保本项目产生的污染物达标排放，从环境影响角度分析，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表                单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.474 | / | 0.2118 | 0 | / | 1.6856 | 0 |
|  | 锡及其化合物 | 0.0044 | / | 0.01051 | 0 | / | 0.0149 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.062 | / | 14.321 | 0.0776 | / | 16.461 | +0.0776 |
| 废水 | 废水量 | 19233.3 | / | 74385 | 1287.9 | / | 94906.2 | +1287.9 |
|  | COD | 0.769 | / | 2.975 | 0.439 | / | 4.183 | +0.439 |
|  | BOD5 | 0.192 | / | 0.744 | 0.203 | / | 1.139 | +0.203 |
|  | SS | 0.192 | / | 0.744 | 0.167 | / | 1.103 | +0.167 |
|  | NH3-N | 0.0384 | / | 0.1484 | 0.0319 | / | 0.2187 | +0.0319 |
|  | TP | 0.192 | / | 0.744 | 0.00428 | / | 0.94028 | +0.00428 |
|  | TN | 0.0058 | / | 0.0223 | 0.0426 | / | 0.0707 | +0.0426 |
|  | 动植物油 | 0.0192 | / | 0.0744 | 0.0122 | / | 0.1058 | +0.0122 |
| 一般工业固体废物 |  | 41.936 | 7.78 | 7.78 | 3 | / | 52.865 | +3 |
| 危险废物 |  | 185.251 | 38.199 | 38.199 | 3.149 | / | 226.45 | +3.149 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①