- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 安徽建工蜀山经济产业园项目（南区）

建设单位（盖章）： 安徽长城产业园发展有限公司

编制日期：          2024年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 安徽建工蜀山经济产业园项目（南区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-340104-04-01-453365 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 彭堃 | 联系方式 | 18225659528 |
| 建设地点 | 安徽省合肥市蜀山经济技术开发区白莲岩路以北、 激水路以南、天池峰路以东 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：117度8分18.510秒，纬度：31度52分38.300秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7452 检测服务 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展98-专业实验室、研发（试验）基地-其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 □扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） | 合肥蜀山经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 74772 （其中南区30000） | 环保投资（万元） | 800（南区） |
| 环保投资占比（%） | 2.7（南区） | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 28993.48 （其中南区15662.16） |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《合肥蜀山经济开发区总体发展规划（2020-2030年）》 审批机关：安徽省人民政府 审查文件及文号：皖政秘[2013]198 号、安徽省人民政府于 2021 年 3 月29 日下达《安徽省人民政府关于同意安徽合肥蜀山经济开发区扩区的批复》（皖 政秘[2021]71 号） |  |  |
| 规划环境 影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《合肥蜀山经济开发区总体发展规划（2020-2030年）环境影响报告书》； 审查机关：安徽省生态环境厅； 审查文件名称及文号：安徽省生态环境厅关于印发《合肥蜀山经济开发区总体发展规划（2020-2030年）环境影响报告书审查意见 》的函（皖环函【2021】57号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与合肥蜀山经济开发区总体发展规划（2020-2030 年）相符性分析 （1）用地性质相符性 项目位于安徽省合肥市蜀山经济技术开发区白莲岩路以北、激水路以南、天池峰路以东。根据《合肥蜀山经济开发区合肥（蜀山）国际电子商务产业园项目分布图》（详见附图1）可知，该地块用地性质为工业用地，且本项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。因此本项目建设符合用地规划要求。 - 园区产业符合性分析 合肥蜀山经济开发区的功能定位为：到2025年，具有开发区特色的新型现代产业体系基本形成，产业结构进一步优化，创新能力更加突出，产业综合实力与市场竞争力显著增强。到2030年，全面构建起具有蜀山经开区特色的现代产业体系，主导产业战略提升，特色产业量质并举，新兴产业集聚发展，传统产业有效转型，开发区综合实力与产业竞争力居全省同类开发区前列。 合肥蜀山经济开发区的主导产业为：实施扩区后，蜀山经开区仍以电子商务、电力电气为主导产业。抢抓安徽自贸试验区建设契机，通过大数据和云计算等新一代信息技术的运用，加快电子商务转型升级，做强“大 数据+”产业链条，构建跨境电商生态圈；引导电力电气等传统制造业向智能电气、高端家电、仪器仪表等细分领域深耕。在环境保护、大数据等领域积极培育新业态、新产业、新模式，不断创造新增长点、增长极，牢牢把握发展的主动权。 项目位于安徽省合肥市蜀山经济技术开发区白莲岩路以北、激水路以南、天池峰路以东，主要从事样品检测及办公，不属于开发区主导行业，也不属于开发区限制类和禁止类项目。因此，可视为允许类，符合合肥蜀山经济开发区总体发展规划。 2、与规划环境影响评价结论及审查意见的符合性分析 （1）与《合肥蜀山经济开发区总体发展规划（2020-2030年）环境影响报告书》审查意见符合性分析 表1-1 项目与合肥蜀山经济开发区总体发展规划 环评审查意见相符性分析一览表 序号; 合肥蜀山经济开发区总体发展规划环评审查意见; 本项目情况; 是否 相符. 1; 严守环境质量底线，落实区域环境质量管控措施。根据国家和我省大气、水、土壤、声环境、固体废物污染防治的相关要求，制定污染防控方案和污染物总量管控要求，重点关注对董铺水库、引江济淮输水通道、大蜀山森林公园的保护。切实保障区域内入驻项目达标排放，区域环境质量持续优化，区域环境问题得到妥善解决。; 项目设备、器皿第一、二道清洗废水、检测废液、检测废渣作为危废，委托有资质单位处理；废水分类收集、分质处理，达到望塘污水处理厂接管限值后，通过市政污水管网进入望塘污水处理厂进一步处理；项目样品消解产生的酸性废气，样品检测产生的有机废气、酸性废气和氨，危废暂存间产生的有机废气经负压收集后，采用1套“碱液喷淋（喷淋塔顶部设置除雾装置）+二级活性炭吸附装置”处理，由1根25m高排气筒排放（DA001）; 相符. 2; 优化产业布局，加强生态空间保护。结合开发区产业定位和区域主导产业，合理规划不同功能区的环境保护空间。严禁不符合管控要求的各类开发建设活动。做好开发区建设生产、商务服务空间之间及周边环境敏感目标的隔音和管控，科学设置不同功能分区之间的管控距离，重点关注对运河新城的保护，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。; 项目位于合肥市蜀山经济技术开发区白莲岩路以北、激水路以南、天池峰路以东，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此本项目建设对区域声环境造成的不利影响较小。; 相符. 3; 完善生态环境准入清单，推动高质量发展。根据国家河区域发展战略，结合区域生态环境质量现状，省市“三线一单”成果，严格落实《报告书》生态环境准入要求，限值与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放等均需达到国内同行业先进水平。; 项目主要从事样品检测及办公，产生的污染物较少；项目生产用电，不使用高污染燃料；项目用水由市政供水，市政供水能力能够满足本项目新鲜用水的使用要求，且不属于合肥蜀山经济开发区限制类和禁止类项目，符合合肥蜀山经济开发区总体发展规划产业定位要求。; 相符. 综上分析，项目的建设符合《合肥市蜀山经济开发区总体发展规（2020 -2030 年）环境影响报告书》审查意见的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | - （一）“三线一单”符合性分析 表1-2《长江经济带战略环境评价合肥市“三线一单”》的 符合性分析 《长江经济带战略环境评价合肥市“三线一单”文本》要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 合肥市生态保护红线集中分布于：巢湖湖区及环湖重要湿地生物多样性维护极重要区域，淠河总干渠、滁河干渠、引江济淮输水干线等清水通道维护区域，肥西紫蓬山区，庐江汤池、冶父山及庐南山区，巢湖银屏山区、肥东浮槎山区等水土保持、水源涵养极重要区域，董铺—大房郢水库重要水源保护区等地区; 项目位于合肥市蜀山经济技术开发区白莲岩路以北、激水路以南、天池峰路以东，对照合肥市生态保护红线分布图，项目不涉及生态保护红线，也不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求; 相符. 环境质量底线; 水环境; 根据合肥市“三线一单”成果，水环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。其中重点管控区要求如下：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《合肥市水污染防治工作方案》对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据《巢湖流域水污染防治条例》《巢湖综合治理绿色发展总体规划》《巢湖流域农业面源污染防治实施方案》《关于建设绿色发展美丽巢湖的意见》对巢湖流域实施管控；依据《合肥市水环境保护条例》对合肥市实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”节能减排实施方案》《合肥市“十三五”生态环境建设规划》《合肥市“十三五”节能减排综合性工作方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”; 项目位于水环境重点管控区（细分：工业污染重点管控区）。区域污水和雨水受纳水体为南淝河，地表水体能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。项目新增水污染物总量计入望塘污水处理厂之内; 相符. 大气环境; 根据合肥市“三线一单”成果，大气环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。其中重点管控区要求如下：落实《安徽省大气污染防治条例》《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《合肥市大气污染防治条例》《合肥市“十三五”生态环境建设规划》《合肥市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造; 项目位于大气环境重点管控区（细分：高排放区）。根据《2022年合肥市生态环境状况公报》，合肥市空气质量属于达标区。结合《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号）：大气主要污染物总量指标实行区域内等量替代。; 相符. 土壤环境; 根据合肥市“三线一单”成果，土壤环境风险防控分区包括优先保护区、土壤环境风险重点防控区和一般防控区。其中一般防控区要求如下：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十三五”环境保护规划》《合肥市“十三五”生态环境建设规划》《合肥市土壤污染防治工作实施方案》等要求对一般管控区实施管控; 项目位于土壤环境风险一般防控区。结合项目地点及特点，危废暂存间、化学药品储存室、污水处理设施、实验检测用房采取重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7 cm/s，对周边土壤环境影响较小。; 相符. 资源利用上线; 煤炭资源利用上线; 根据合肥市“三线一单”成果，煤炭资源利用管控分区含重点管控区和一般管控区。其中高污染燃料禁燃区为重点管控区，其余为一般管控区。其中关于重点管控区要求如下：高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（新建、改建集中供热和现有火电厂锅炉改造的除外，但煤炭消费量和污染物排放总量需满足相关规定要求），已建成的，应当改用天然气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 项目区位于煤炭资源利用重点管控区。项目使用电能为主要能源，不涉及高污染燃料使用; 相符. 水资源利用上线; 水资源管控分区包括重点管控区和一般管控区，根据合肥市水资源条件和《安徽省“三线一单”》划定成果，合肥市水资源管控区个数为9个，均为一般管控区。管控要求如下：落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》《“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》《安徽省“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》以及《合肥市“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求; 项目位于水资源一般管控区。项目用水量较少，且用水由市政给水管网提供，供水水源充足，不突破水资源利用上线; 相符. 土地资源利用上线; 土地资源管控区划分为重点管控区和一般管控区。土地资源分区管控要求如下：落实《安徽省土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》《关于落实“十三五”单位国内生产总值建设用地使用面积下降目标的指导意见的通知》《国土资源“十三五”规划纲要》《安徽省国土资源“十三五”规划》等要求; 项目位于土地资源重点管控区。项目位于合肥市蜀山经济技术开发区，用地性质为工业用地，不会突破土地资源利用上线; 相符. 生态环境准入清单; 根据合肥市“三线一单”成果，生态环境准入清单由优先保护、重点管控、一般管控三大类环境管控单元生态环境准入清单组成。“开发区”清单。根据合肥市域内各级各类开发区基础特征，结合已批复 的规划环评（或跟踪评价）报告要求，确定开发区清单。对照《合肥蜀山经济开发区总体发展规划（2020-2030年）环境影响报告书审查意见》可知，产业定位：以电子商务、电力电气为主导产业。抢抓安徽自贸试验区建设契机，通过大数据和云计算等新一代信息技术的运用，加快电子商务转型升级，做强“大数据+”产业链条，构建跨境电商生态圈；引导电力电气等传统制造业向智能电气、高端家电、仪器仪表等细分领域深耕；限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业；禁止引入从事钢铁、黑色金属冶炼、有色金属原矿冶炼、石化、焦化、化工、医药、水泥、印染、造纸、铅蓄电池、酒精制造、制革等与经开区主导产业定位不相符的高耗能、高污染制造项目；禁止引入列入《产业结构调整指导目录（2014年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》、《市场准入负面清单（2020年版）》等相关产业政策中禁止或者淘汰类项目；禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 项目主要从事样品检测及办公，不进行生产，产生的污染物较少，不属于开发区主导行业，也不属于开发区限制类和禁止类项目，符合合肥蜀山经济开发区总体发展定位；同时本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》提出的禁止类项目、《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》、《市场准入负面清单（2022年版）》中提出的禁止类项目、《巢湖流域禁止和限制的产业目录》中的禁止类和限制类产业。因此项目建设能够满足生态环境准入清单要求。; 相符. 综上所述，本项目的建设能够满足合肥市“三线一单”要求。 （二）与相关法规、政策及生态环境保护规划的符合性分析 1、产业政策符合性分析 项目主要从事样品检测及办公，不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许类，符合国家产业政策；且该项目已于2023年12月11日，经合肥蜀山经济技术开发区管理委员会备案（2312-340104-04-01-453365）。 因此本项目符合国家和地方相关产业政策。 2、与周边环境相符性分析 项目位于安徽省合肥市蜀山经济技术开发区白莲岩路以北、激水路以南、天池峰路以东。项目东侧为安徽柘鑫建设集团有限公司，南侧为白莲岩路，隔白莲岩路为MAX科技园，西侧为天池峰路（规划中），隔天池峰路为在建项目，北侧为激水路，隔激水路为合肥蜀山城市运动公园。安徽柘鑫建设集团有限公司是一家以从事土木工程建筑业为主的企业，主要从事工程监理、室内装修、水利工程质量检测等；MAX科技园为花园式企业独栋办公园区；合肥蜀山城市运动公园主要为运动场所，且本项目主要从事样品检测及办公，产生的污染物较少。综上，本项目与周边环境相容。 3、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相符性分析 表1-3 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》 符合性分析 序号; 方案要求; 本项目情况; 符合分析. 1; 除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行; 项目样品消解产生的酸性废气，样品检测产生的有机废气、酸性废气和氨，危废暂存间产生的有机废气经负压收集后，采用1套“碱液喷淋（喷淋塔顶部设置除雾装置）+二级活性炭吸附装置”处理，由1根25m高排气筒排放（DA001）；本项目废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值，严格控制废气污染物排放; 符合. 2; 对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒; 项目样品消解、样品检测在密闭的操作室内进行，负压收集，能够满足收集要求; 符合. 3; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换; 项目样品消解产生的酸性废气，样品检测产生的有机废气、酸性废气和氨，危废暂存间产生的有机废气经负压收集后，采用1套“碱液喷淋（喷淋塔顶部设置除雾装置）+二级活性炭吸附装置”处理，由1根25m高排气筒排放（DA001）；并提出使用碘值不低于800毫克/克的活性炭的要求，并按设计要求足量添加、及时更换。; 符合. 4、安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）符合性分析 表1-4 与（皖大气办〔2021〕4号）通知的相符性分析 序号; 文件要求; 本项目; 符合分析. 1; 实施排污许可。建立健全以排污许可核发为中心的VOCs管控依据，不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为。; 项目建成后，将按要求进行排污许可证申请，并按要求落实企业自行监测、台账和定期报告的具体规定。; 符合. 5、与《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》（T/ACEF001-2020）符合性分析 表1-5与《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》符合性分析 文件要求; 本项目情况; 是否符合. 有机溶剂年使用量≤0.1吨的实验室单元，可选用内置高效过滤器的无管道通风柜。有机溶剂年使用量大于0.1吨，小于1吨的实验室单元，宜选用有管道的通风柜。有机溶剂年使用量≥1吨的实验室单元，整体应安装废气收集装置，并保持微负压，避免无组织废气逸散。; 项目有机溶剂年使用量小于1吨，项目采取带有管道收集废气；实验室采取微负压整体新风系统; 符合. 固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定。采用颗粒状吸附剂时，气体流速 宜低于 0.60m/s；采用纤维状吸附剂（活性炭纤维）时，气体流速宜低于 0.15m/s；采用蜂窝状 吸附剂时，气体流速宜低于 1.20m/s。; 项目样品消解产生的酸性废气，样品检测产生的有机废气、酸性废气和氨，危废暂存间产生的有机废气经负压收集后，采用1套“碱液喷淋（喷淋塔顶部设置除雾装置）+二级活性炭吸附装置”处理，由1根25m高排气筒排放（DA001），活性炭为蜂窝状，气流流速低于1.2m/s; 符合. 有机溶剂及其废液应储存在专门场所，避免露天存放；使用密封容器盛装，严禁敞口存放。; 项目物料和废液采用密闭的容器储存，其中物料储存于化学药品储存室；废液暂存于危废暂存间; 符合. 6、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 表1-6与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 文件要求; 本项目情况; 是否符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭再生或处理处置。; 项目样品消解产生的酸性废气，样品检测产生的有机废气、酸性废气和氨，危废暂存间产生的有机废气经负压收集后，采用1套“碱液喷淋（喷淋塔顶部设置除雾装置）+二级活性炭吸附装置”处理，由1根25m高排气筒排放（DA001）；活性炭定期更换并交由资质单位进行处置; 符合. 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计; 项目样品消解产生的酸性废气，样品检测产生的有机废气、酸性废气和氨，危废暂存间产生的有机废气经负压收集后，采用1套“碱液喷淋（喷淋塔顶部设置除雾装置）+二级活性炭吸附装置”处理，由1根25m高排气筒排放（DA001），能够满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》; 符合. 7、与《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的相符性分析 表1-7 本项目与实施细则符合性分析 类别; 实施细则要求; 本项目情况; 符合分析. 岸线开发和河段利用方面; 禁止建设不符合全国和全省港口布局规划以及港口总体规划的码头项目; 本项目不属于码头项目; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止从事网箱养殖、畜禽养殖、施用化肥农药的种植以及游泳、垂钓等可能污染饮用水水源的行为，禁止设置排污口; 项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，禁止设置排污口；禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田，围垦造地等投资建设项目; 项目不在董铺水库准保护区范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内及在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内建设除保障防洪安全、河势稳定，供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，以及在保留区内建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内; 符合. 区域活动方面; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目; 项目不在生态保护红线和永久基本农田范围内; 符合. 长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区; 项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目，高污染项目严格按照环境保护综合名录等有关要求执行; 项目在合规园区内，且不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目; 符合. 产业发展方面; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 项目符合规划且不属于石化、煤化工行业; 符合. 禁止新建、 扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 符合. - 与《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）相符性分析 表1-8本项目与《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》 相符性分析 关于深入打好污染防治攻坚战的意见; 建设项目情况; 符合分析. 严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。; 项目不属于“两高”行业，不属于《产业结构调整指导目录》(2024年本)落后产能、过剩产能。; 符合. 以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。; 项目主要从事样品检测及办公，不属于重点行业。项目样品消解产生的酸性废气，样品检测产生的有机废气、酸性废气和氨，危废暂存间产生的有机废气经负压收集后，采用1套“碱液喷淋（喷淋塔顶部设置除雾装置）+二级活性炭吸附装置”处理，由1根25m高排气筒排放（DA001）; 符合. 9、与《巢湖流域水污染防治条例》相符性分析 《巢湖流域水污染防治条例》（以下简称《条例》）于2019年12月21日安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第十四次会议修 订，自2020年3月1日起施行。项目位于安徽省合肥市蜀山经济技术开发区白莲岩路以北、激水路以南、天池峰路以东，在巢湖流域水环境三级保护区范围内。本项目与之符合性分析如下： 表1-9 本项目与《巢湖流域水污染防治条例》的符合性分析 项目; 巢湖流域水污染防治条例; 拟建项目情况; 符合分析. 第一章总则; 第 三 条; 巢湖湖体，巢湖岸线外延一千米范围内陆域，入湖河道上溯至一万米及沿岸两侧各二百米范围内陆域为一区；巢湖岸线外延一千至三千米范围内陆域，入湖河道上溯至一万米沿岸两侧各二百至一千米范围内陆域为二级保护区；其他地区为三级保护区; 项目距离巢湖26km，在巢湖流域水环境三级保护区范围内。对照巢湖流域禁止和限制的产业、产品目录，本项目不涉及三级保护区内禁止和限制的产品和产业; 符合. 第二章 监督管理; 第 十 二 条; 在巢湖流域新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的环境影响报表未依法经有审批权的生态环境主管部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设; 项目设备、器皿第一、二道清洗废水、检测废液、检测废渣作为危废，委托有资质单位处理；设备、器皿后道清洗废水、碱液喷淋装置废水经污水处理设施处理后，汇同经化粪池预处理后的生活污水、保洁废水、经隔油池预处理后的食堂废水、经沉淀池预处理后切割及冲洗废水、纯水制备尾水，通过市政污水管网进入望塘污水处理厂进一步处理，最终排入南淝河。属于间接向水体排放污染物的建设项目; 符合. 第三章 污染防治; 第 二 十 一 条; 巢湖流域水质适用《地表水环境质量标准》。巢湖湖体和丰乐河、杭埠河、白石天河、兆河、柘皋河、裕溪河、派河入湖水质按Ⅲ类护，南淝河、十五里河入湖水质按Ⅳ类水标准保护; 本次环评地表水南淝河环境质量执行《地表水环境质量标准》IV类标准限值; 符合. 第 三 十 三 条; 向城镇污水集中处理设施排放污水，应当达到国家和地方规定的水污染物排放标准以及污水排入城市下水道水质标准; 项目设备、器皿第一、二道清洗废水、检测废液、检测废渣作为危废，委托有资质单位处理；设备、器皿后道清洗废水、碱液喷淋装置废水经污水处理设施处理后，汇同经化粪池预处理后的生活污水、保洁废水、经隔油池预处理后的食堂废水、经沉淀池预处理后切割及冲洗废水、纯水制备尾水，通过市政污水管网进入望塘污水处理厂进一步处理; 符合. 10、与《巢湖流域禁止和限制的产业产品目录的通知》（皖发改环资〔2021〕6号）的相符性分析 表1-10 本项目与皖发改环资〔2021〕6号通知符合性分析 序号; 巢湖流域禁止和限制的产业产品目录; 本项目情况; 符合 分析. 1; （一）禁止类 1．化学制浆造纸（新建企业） 2．制革（新建小型项目） 3．化工（新建小型项目） 4．印染（新建小型项目） 5．酿造（新建小型项目） 6．水泥（新建小型项目） 7．石棉（新建小型项目） 8．玻璃（新建小型项目） 9．其他 （1）新建含电镀工艺的金属表面处理热处理加工产品小型项目 （2）销售、使用含磷洗涤用品; 本项目行业类别为检测服务，不涉及禁止类产业产品; 符合. 2; （二）限制类 1．制革（新建大中型项目） 2．化工（新建大中型项目） 3．印染（新建大中型项目） 4．酿造（新建大中型项目） 5．水泥（新建大中型项目） 6．石棉（新建大中型项目） 7．玻璃（新建大中型项目） 8．其他 新建含电镀工艺的金属表面处理及热处理加工产品大中型项目; 本项目行业类别为 检测服务，不涉及限制类产业产品; 符合. 11、与《安徽省“十四五“生态环境保护规划》符合性分析 表1-11 项目与《安徽省“十四五”生态环境保护规划》 符合性分析一览表 《安徽省“十四五”生态环境保护规划》相关要求; 本项目情况; 是否相符. 持续推进固定污染源治理; 强化挥发性有机物（VOCS）治理精细化管理，在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的VOCS全过程控制体系，实施VOCS排放总量; 项目样品消解产生的酸性废气，样品检测产生的有机废气、酸性废气和氨，危废暂存间产生的有机废气经负压收集后，采用1套“碱液喷淋（喷淋塔顶部设置除雾装置）+二级活性炭吸附装置”处理，由1根25m高排气筒排放（DA001）; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 2.1项目概况 - 项目名称：安徽建工蜀山经济产业园项目（南区）； - 建设单位：安徽长城产业园发展有限公司； 3、建设地点：安徽省合肥市蜀山经济技术开发区白莲岩路以北、激水路以南、天池峰路以东； 4、建设性质：新建； 5、建设内容：项目位于安徽省合肥市蜀山经济技术开发区白莲岩路以北、激水路以南、天池峰路以东，占地约43.49亩，总建筑面积12.39万平方米，总投资74772万元，主要建设8栋单体，分为北区和南区两部分，其中北区主要建设A楼、B楼、C楼、北区地库，南区主要建设D楼、E楼、F楼、南区地库。本次评价主要针对南区，占地面积15662.16平方米，总建筑面积67352.72平方米，总投资30000万元，主要建设D楼、E楼、F楼、南区地库，其中D楼和F楼为办公用房，E楼为实验检测用房，南区地库为停车库。实验检测用房主要从事水泥混凝土、砂浆、水泥及岩石的检测； 6、项目环评管理类别判定：根据项目备案文件可知，项目备案文件国标行业为园区管理服务。本项目主要从事样品检测及办公，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，“四十五、研究和试验发展-98专业实验室、研发（试验）基地-其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，需编制环境影响报告表； 7、项目排污许可管理类别判定：根据项目备案文件可知，项目备案文件国标园区管理服务。本项目主要从事样品检测及办公，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），项目属于“五十、其他行业108除1-107外的其他行业，不涉及通用工序。综合判定项目属于排污许可登记管理。 2.2项目建设内容及生产规模 项目占地面积15662.16平方米，总建筑面积67352.72平方米，主要建设D楼、E楼、F楼和南区地库，其中D楼和F楼为办公用房，E楼为实验检测用房，南区地库为停车库，实验检测用房主要从事水泥混凝土、砂浆、水泥及岩石的检测。项目建设内容及规模详见下表。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-1 建设项目主要工程内容及规模一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容及规模; 工程规模. 主体工程; D楼; 地上十九层，地下二层，其中地上一、二层为大厅及展示空间，主要展示工程设计成果；三层为食堂，就餐人数500人，采用天然气为燃料；四层为档案室；五至十九层为办公用房；地下二层为停车库和设备用房; D楼地上计容建筑面积24682.66平方米；E楼地上计容建筑面积7508.52平方米；F楼地上计容建筑面积14477.44平方米，地下不计容建筑面积20375平方米. E楼; 地上五层，地下一层，其中地上一层为大厅及实验检测用房，二至五层为实验用房，主要从事水泥混凝土、砂浆、水泥及岩石的检测等，其中一层设有路基路面室、地基基础室、岩石加工室、混凝土养护室、混凝土室、应力松弛室、静载锚固室、力学室；二层设有土工及无机结合料室、土工固结室、集料室；三层设有结构与交安室、高温室、天平室、化学室、土工合成材料及防水卷材室、预应力波纹管室、胶凝材料室、混凝土与钢结构防腐；四层设有无损检验室；五层设有交通工程检验室。项目建成后，年检测水泥混凝土3.6t，砂浆0.5t，水泥1t和砂石0.2t；地下一层为停车库和设备用房. F楼; 地上十三层，地下一层，其中地上一、二层为大厅及展示空间，主要展示工程设计成果；三至十二层为办公用房；十三层为多功能室，主要为会议室. 辅助工程; 门卫室; 计容建筑面积52.07平方米. 南区地库; 位于项目区地下，总计停车位490辆，含充电车位137辆. 贮运工程; 化学药品储存室; 位于E楼二层，建筑面积200平方米，主要用于化学药品和化学试剂的储存. 样品存放区; 位于E楼一层，建筑面积100平方米，主要用于检测样品的储存. 公用工程; 供水; 项目供水由市政供水管网供给，主要包括职工办公生活用水、食堂用水、地面保洁用水、样品检测用品、岩石、水泥混凝土、砂浆切割及冲洗用水、设备、实验器皿清洗用水、碱液喷淋装置用水，用水量67.936t/d. 排水; 项目采用雨、污分流的排水体制。雨水进入市政雨水管网，项目设备、器皿第一、二道清洗废水、检测废液、检测废渣作为危废，委托有资质单位处理；设备、器皿后道清洗废水、碱液喷淋装置废水经污水处理设施处理后，汇同经化粪池预处理后的生活污水、保洁废水、经隔油池预处理后的食堂废水、经沉淀池预处理后切割及冲洗废水、纯水制备尾水，通过市政污水管网进入望塘污水处理厂进一步处理，废水产生量52.38t/d. 供电; 项目用电由市政供电管网供应，配电房位于项目区西南侧地下一层. 暖通; 设中央空调系统，采用VRV系统制冷制热. 环保工程; 废气治理; 项目样品消解产生的酸性废气，样品检测产生的有机废气、酸性废气和氨，危废暂存间产生的有机废气经负压收集后，采用1套“碱液喷淋（喷淋塔顶部设置除雾装置）+二级活性炭吸附装置”处理，由1根25m高排气筒排放（DA001）；食堂油烟经油烟净化器处理后，引至楼顶排放。. 废水治理; 雨污水管网、化粪池、隔油池、沉淀池（1t/d）、污水处理设施（规模为2t/d，位于E楼和F楼之间，工艺流程：调节+pH中和+臭氧氧化+吸附过滤+消毒）. 噪声治理; 对噪声较高的设备采取厂房隔声和基础减振等措施；同时合理布置厂区功能. 固废治理; 项目职工生活垃圾交由环卫部门处置；餐厨垃圾委托有资质单位处理；废包装材料外售至物资公司；纯水制备产生的废活性炭、废石英砂、废反渗透膜、沉淀池沉渣、污水处理设施污泥和检测废渣（未沾染化学品）委托外单位处理；检测废液、检测废渣（沾染化学品）、实验器皿第一、二道清洗废水、废试剂瓶、检测废弃物（废滴管、溶剂沾染物等废弃物）、过期试剂、废活性炭等危废，暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理（危废暂存间位于项目E楼一层南侧，建筑面积约20m2）. 地下水及土壤 污染防治; 危废暂存间、化学药品储存室、污水处理设施、实验检测用房采取重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7 cm/s；厂房内其他区域采取一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7 cm/s. 环境风险防范措施; 危废进行分类管理、分类收集、运送与暂存，并及时交由有资质的单位统一处置。危废暂存间、化学药品储存室、污水处理设施采取重点防渗；厂区污水排放口及雨水排放口设置切断阀等切断设施，配备应急物资，并编制环境风险应急预案等；. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2.3检测方案 项目主要从事水泥混凝土、砂浆、水泥和岩石等样品检测及办公等，不涉及具体生产行为。 表2-2 项目检测样品名称及检测量一览表 名称; 每次检测量; 检测 频次; 年检测量; 主要检测试剂; 检测性能. 水泥混凝土; 36kg; 100批次; 3.6t; 氯化钙、甘油、亚甲基蓝、鞣酸、 氢氧化钠、氯化锌、铬酸钾、硝酸银、 氯化钡、稀盐酸、浓盐酸等; 混凝土拌和物坍落度、维勃稠度、含气量、凝结时间试验、混凝土抗压强度与抗压弹性模量、抗折强度与抗折静弹性模量、轴心抗压强度、抗渗性，抗冻性、碳化深度、收缩系数试验等混凝土外加剂试验、普通混凝土配合比设计、路面混凝土配合比、其他功能混凝土配合比设计、混凝土结构物取芯、芯样抗压强度、轴心抗压强度、劈裂强度及动弹性模量试验、外加剂混凝土的凝结时间、减水率、含气量、泌水率、收缩率、抗压强度、固体含量、毛体积密度、pH值、氯离子含量、砂浆稠度、分层度、抗压强度、抗渗性能等. 砂浆; 5kg; 100批次; 0.5t; 硫酸锌、磷酸、碘酸钾、盐酸、硝酸、甘油等; 吸水率、含气量、保水性、拉伸粘结强度、抗渗性、干缩试验、劈裂抗拉强度、抗压强度、分层度、密度、稠度、砂浆配合比等. 水泥; 10kg; 100批次; 1t; 氢氟酸、硫酸、甲基红、乙醇、氨水、 盐酸、碳酸铵、高氯酸、氯化锶、氢氧化钠、硝酸铵、氯化钡、硝酸银; 水泥SO₃含量、MgO含量、碱含量、烧失量等试验、水泥物理性质试验、水泥细度、标准稠度用水量、安定性、凝结时间、密度、比表面积、流动度和需水量比试验、水泥胶砂强度试验与快速试验等. 岩石; 10kg; 20批次; 0.2t; 氢氟酸、硝酸、鞣酸、乙醇、盐酸、氧化钙、硫酸铜（无水）、亚甲基蓝; 含水率、密度、吸水率、饱水率、抗冻性、坚固性、单轴抗压强度、间接抗拉强度、抗折强度、抗剪强度、抗压静弹性模量、磨耗试验、粗细集料的筛分试验、毛体积密度和堆积密度试验、含水率试验、含泥量试验、有机物含量试验、吸水率及表面含水率试验、碱活性检验、磨耗性、软弱颗粒含量、针片状颗粒含量试验、细集料的砂当量、云母含量、轻物质含量、膨胀率、SO₃含量、膨胀性、棱角性、亚甲蓝值试验、矿粉的筛分、亲水系数、塑性指数试验等. 2.4 项目主要经济指标 表2-3 主要技术经济指标一览表 名称; 数量; 单位; 备注. 总用地面积; 15662.16; m2; 约23.49亩. 总建筑面积; 67352.72; m2; /. 地上计容建筑面积; 46786.69; m2; /. 其 中; D#楼; 24682.66; m2; /. EF#楼E区; 7508.52; m2; /. EF#楼F区; 14477.44; m2; /. 门卫室; 52.07; m2; /. 出地面疏散楼梯; 66; m2; /. 建筑限高; 80; m; /. 建筑占地面积; 4425; m2; /. 建筑密度; 28.25; %; ≤35%. 容积率; 3.0; /; ≤3.0. 绿地率; 25.03; %; /. 不计容建筑面积; 20566.03; m2; /. 其中; 地上（架空层）; 191.03; m2; /. 地下建筑面积; 20375; m2; /. 总机动车位数; 579; 辆; 1.2辆/100m2 （其中充电车位137个）. 其中; 地上机动车位数; 89; 辆; /. 地下机动车位数; 490; 辆; /. 非机动车停车位; 704; 辆; 1.5个/100m2地上. 2.5主要原辅料用量 项目原辅料用量见下表。 表2-4 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 性状; 纯度; 包装规格; 贮存位置; 最大存储量. 原辅料. 1; 氯化钙; 500g; 固态; 96%; 500g/瓶; 化学药品储存室; 500g. 2; 亚甲基蓝; 25g; 固态; 97%; 25g/瓶; 化学药品储存室; 25g. 3; 鞣酸; 425.8g; 固态; 98%; 500ml/瓶; 化学药品储存室; 1.065kg. 4; 氢氧化钠; 1kg; 固态; 99%; 500g/瓶; 化学药品储存室; 1kg. 5; 氯化锌; 4kg; 固态; 分析纯; 500g/瓶; 化学药品储存室; 2kg. 6; 铬酸钾; 500g; 固态; 分析纯; 500g/瓶; 化学药品储存室; 500g. 7; 硝酸银; 400g; 固态; 分析纯; 100g/瓶; 化学药品储存室; 400g. 8; 氯化钡; 500g; 固态; 分析纯; 500g/瓶; 化学药品储存室; 500g. 9; 盐酸; 43kg; 液态; 浓度15%; 500mL/瓶; 化学药品储存室; 3.225kg. 10; 浓盐酸; 8.33kg; 液态; 浓度38%; 500mL/瓶; 化学药品储存室; 2.38kg. 11; 硫酸锌; 500g; 固态; 分析纯; 500g/瓶; 化学药品储存室; 500g. 12; 磷酸; 500g; 液态; 98%; 500g/瓶; 化学药品储存室; 500g. 13; 碘酸钾; 100g; 固态; 分析纯; 100g/瓶; 化学药品储存室; 100g. 14; 硝酸; 750g; 液态; 分析纯; 500mL/瓶; 化学药品储存室; 750g. 15; 氢氟酸; 7.2kg; 液态; 99%; 500mL/瓶; 化学药品储存室; 1.2kg. 16; 浓硫酸; 1.788kg; 液态; 98%; 500mL/瓶; 化学药品储存室; 14.9kg. 17; 甲基红; 20g; 固态; 分析纯; 20g/瓶; 化学药品储存室; 20g. 18; 无水乙醇; 19.75kg; 液态; 99.8%; 500mL/瓶; 化学药品储存室; 3.95kg. 19; 氨水; 8.92kg; 液态; 30%; 500mL/瓶; 化学药品储存室; 4.46kg. 20; 碳酸铵; 1.5kg; 固态; 分析纯; 500g/瓶; 化学药品储存室; 500g. 21; 高氯酸; 2.505kg; 液态; 72%; 500mL/瓶; 化学药品储存室; 835g. 22; 氯化锶; 500g; 固态; 分析纯; 500g/瓶; 化学药品储存室; 500g. 23; 硝酸铵; 500g; 固态; 分析纯; 500g/瓶; 化学药品储存室; 500g. 24; 氧化钙; 500g; 固态; 分析纯; 500g/瓶; 化学药品储存室; 500g. 25; 硫酸铜（无水）; 500g; 固态; 分析纯; 500g/瓶; 化学药品储存室; 500g. 26; 甘油; 1000g; 液态; 95%; 500mL/瓶; 化学药品储存室; 1000g. 能耗. 1; 水; 20380.8t; 液态; /; 市政管网; /; /. 2; 电; 8万kw.h; /; /; 市政电网; /; /. 1; 次氯酸钠; 1kg; 液态; 10~13%; 500g/瓶; 化学药品储存室; 1kg. 2; 氢氧化钠; 1kg; 固态; 99%; 500g/瓶; 化学药品储存室; 1kg. 3; 活性炭; 56kg; 固态; /; /; /; /. 主要原辅材料理化性质如下： 表2-5 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质; 燃烧 爆炸性; 毒理毒性. 1; 氯化钙; 分子式CaCl2，白色粉末，块状、片状。熔点782℃，沸点1600℃，相对密度（水=1）2.152，溶于水; 不燃; LD50：1000mg/kg (大鼠经口). 2; 甘油; 无色粘稠液体 无气味， 有暖甜味 能吸潮，熔点20℃，沸点290℃，闪点177℃，可混溶于乙醇，与水混溶，不溶于氯仿、醚、二硫化碳，苯，油类。 可溶解某些无机物; 可燃; LD50：31500 mg/kg（大鼠径口）. 3; 亚甲 基蓝; 深绿色青铜光泽结晶或粉末，可溶于水和乙醇，不溶于醚类。熔点190℃，闪点45℃，在空气中较稳定，其水溶液呈碱性，有毒。; /; LD50：1180mg/kg (大鼠经口). 4; 鞣酸; 黄色或棕黄色粉末，熔点218℃，闪点198℃，密度2.12g/cm3，其水溶液与铁盐溶液相遇变蓝黑色，加亚硫酸钠可延缓变色。; /; LC50：360mg/kg (小鼠腹经). 5; 氢氧 化钠; 分子式NaOH，白色不透明固体，易潮解。 分子量40.01，熔点318.4℃，沸点1390℃，蒸气压0.13kPa（739℃），易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。; 会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 不燃; /. 6; 氯化锌; 分子式ZnCl2，白色六方晶系粒状结晶或粉末，无臭、易超解，相对密度2.19（25/4℃），熔点365℃，沸点732℃，易溶于水，溶于甲醇、乙醇、甘油、丙酮、乙醚，不溶于液氨。; /; LD50：350mg/kg (大鼠经口). 7; 铬酸钾; 分子式K2CrO4，黄色斜方晶体，熔点975℃，沸点1000℃，易溶于水，不溶于乙醇; 可燃; LD50：11mg/kg (兔，肌肉注射). 8; 硝酸银; 化学式为AgNO₃, 是一种无机化合物，为无色透明斜方晶体或白色晶体，有苦味，熔点212℃，易溶于水、碱，微溶于乙醚; 不燃; 急性毒性：LD50: 50mg/kg(小鼠经口)。. 9; 氯化钡; 白色粉末，熔点965℃，沸点1560℃，不溶于水、盐酸、稀硫酸，溶于浓硝酸，易溶于王水及浓硫酸。; 不燃; /. 10; 盐酸; 化学式为HCl，无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味，与水混溶，溶于碱液，具有较强的腐蚀性。相对密度(水=1) 1.20，沸点：57℃，熔点：-35℃，不燃，能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，释放出大量的热; 不燃; LD50：900 mg/kg(兔经口)；LC50：3124 ppm，1小时(大鼠吸入). 11; 硫酸锌; 白色粉末，熔点100℃，沸点330℃，易溶于水，微溶于乙醇和甘油; 不燃; LD50：2150mg/kg (大鼠经口). 12; 磷酸; 透明液体，熔点42.2（纯品），沸点260℃，与水混溶，可混溶于乙醇等许过有机溶剂; 不燃; LD50：1530mg/kg (大鼠经口). 13; 碘酸钾; 无色或白色晶状粉末，无臭，熔点560℃（分解），溶于水、稀硫酸，不溶于乙醇; 不燃; /. 14; 硝酸; 分子式HNO3，纯品为无色透明发烟液体，有酸味，分子量63.01，熔点-42℃（无水），相对密度(水=1) 1.5，沸点86℃（无水），蒸气压4.46kPa（20℃），与水混溶，具有强氧化性。与易燃物（如苯）和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与碱金属能发生剧烈反应，具有强腐蚀性。; 不燃; /. 15; 氢氟酸; 无色透明有刺激性气味的液体，熔点-83.1℃（纯品），沸点120℃（35.3%），与水互溶; 不燃; LC50：1044mg/kg (大鼠经口). 16; 硫酸; 分子式H2SO4，纯品为无色透明油状液体，无臭，分子量98.08，熔点10.5℃，沸点330.0℃，饱和蒸气压0.13kPa（145.8℃），相对密度（水=1）1.83，与水混溶与易燃物（如苯）和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。; 助燃; LD50 80mg/kg（大鼠经口）；LC50 510mg/m3（2小时，大鼠吸入. 17；320mg/m3（2小时，小鼠吸入）; 甲基红; 有光泽的紫色结晶或红棕色粉末，熔点178-182℃，沸点479.5℃，闪点243.8℃，微溶于水，溶于乙醇及乙酸; 易燃; /. 18; 乙醇; 化学式为C2H5OH，无色液体，有酒香；蒸汽压：5.33kPa/19℃；闪点：12℃；熔点：-114.1℃；沸点78.3℃。溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；相对密度(水=1)0.79；相对密度(空气=1)1.59; 易燃; LD50：7060 mg/kg(兔经口)；7340 mg/kg(兔经皮)；LC50：37620 mg/m3，10小时(大鼠吸入). 19; 氨水; 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。熔点-77℃，沸点36℃，溶于水、乙醇。; 不燃; LD50：350mg／kg （大鼠径口）. 20; 碳酸铵; 白色至黄色固体，有强烈氨气味，溶于水，遇水分解，不溶于乙醇和二硫化碳，; 不燃; LD50：96mg／kg （小鼠静脉）. 21; 高氯酸; 无色透明发烟液体，熔点-120℃，沸点130℃（爆炸），与水互溶; 不燃; /. 22; 氯化锶; 白色针状晶体，味苦，熔点873℃（无水），溶于水，极少溶于无水乙醇和丙酮; 不燃; /. 23; 硝酸铵; 无色无臭透明晶体或呈白色小颗粒，有潮解性，熔点169.6℃，沸点210℃（分解）; 不燃; LD50：4820mg／kg （大鼠径口）. 24; 氧化钙; 白色或灰色固体，熔点2570℃，沸点2850℃，不溶于乙醇，溶于酸和甘油，有吸潮性; 不燃; /. 25; 硫酸铜（无水）; 蓝色三斜晶系结晶，熔点200℃（无水），溶于水，溶于稀乙醇、液氨; 不燃; LD50：300mg／kg （大鼠径口）. 26; 次氯 酸钠; 微黄色液体，又似氯的气味。熔点-6℃，沸点102.2℃。; 不燃; LD50：5800mg／kg （小鼠径口）. 2.5主要检测设备 表2-6 项目主要检测设备一览表 检测室名称; 设备名称; 数量（台（套））; 位置. 力学室; 微机控制电液伺服万能试验机; 3; E楼一层. 微机控制电子万能试验机; 1. 钢筋弯曲试验; 1. 高强螺栓检测仪; 1. 洛氏硬度计; 1. 布氏硬度计; 1. 钢筋标距计; 1. 静载锚固室; 微机控制电液伺服静载锚固试验机; 1. 应力松驰室; 微机控制拉伸应变松弛试验机; 1. 混凝土; 微机控制压力试验机; 1. 智控砂浆抗渗仪; 1. 干缩养护箱; 1. 混凝土快速冻融试验箱; 1. 保水性试验仪; 1. 电热鼓风干燥箱; 1. 单卧轨强制式混凝土搅拌机; 1. 全自动混凝土渗透仪; 1. 氯离子电通量测定仪; 1. 数显维勃稠度仪; 1. 钢筋阳极极化仪; 1. 砼压力泌水率仪; 1. 砂浆搅拌机; 1. 混凝土振动台; 1. 全自动真空保水机; 1. 钢筋锈蚀测量仪; 1. 电解池试验装置; 1. 混凝土养护室; 全自动标准养护室; 1. 岩石加工室; 双端面磨石机; 1. 加速磨光机; 1. 全自动岩石芯样切割; 1. 砂轮机; 1. 真空饱和装置; 1. 岩石声速测定仪; 1. 岩石点载仪; 1. 地基基础室; 基桩动测; 1. 跨孔超声检测仪; 1. 超声波成孔成槽质量检测仪; 1. 基桩超声波CT 成像测试仪; 1. 重型动力触探仪; 1. 履带式地勘钻机; 1. 基桩高应变检测仪; 1. 轻型动力触探仪; 1. 静载荷测试仪; 2. 标准贯入仪; 1. 静力触探仪; 1. 真空度检测仪; 1. 分层沉降仪; 1. 孔隙水压力仪; 1. 数据采集仪; 1. 土压力计; 1. 电测水位计; 1. 路基路面室; 混凝土钻孔取芯机; 1. 全自动车载落锤式弯沉仪; 1. 构造深度测试仪; 1. 电动铺砂试验机; 1. 无线潜望镜; 2. 管道声呐检测仪; 1. 连续式路面平整度八轮仪; 1. 管道机器人; 1. 测斜仪; 1. 灌砂筒; 1. 电脑数显摆式仪; 1. 结构层材料轻度拉拔仪; 1. 建筑工程检测器; 1. 野外承载板; 1. 智能路面层间纽剪力测试仪; 1. 路面弯沉仪; 1. 集料室; 震击式标准振筛机; 1; E楼二层. 电热鼓风干燥箱; 1. 电动砂当量测定仪; 1. 低温试验箱; 1. 碱骨料反应试验箱; 1. 软弱颗粒试验机; 1. 数显亚甲蓝石粉含量搅拌机; 1. 低温溢流水箱; 1. 细集料流动时间测定仪; 1. 细集料饱和面干测定仪; 1. 碱骨料反应测长仪; 1. 细集料棱角性测定仪; 1. 细集料流动时间测定仪; 1. 颚式粉碎机; 1. 土工固结室; 十二联直剪预压仪; 1. 应变控制式直剪仪; 1. 全自动气压固结仪; 1. 全自动应变控制式三轴仪; 1. 表面振动压实仪; 1. 液压脱模器; 1. 多功能电动击实仪; 1. 土壤渗透仪; 1. 渗透仪; 1. 土壤附着力测试仪; 1. 休止角测定仪; 1. 自由膨胀率测定仪; 1. 电动相对密度仪; 1. 应变式无侧限压力仪; 1. 路面回弹模量测定仪; 1. 电热鼓风干燥箱; 1. 路面材料强度综合测定仪; 1. 数显式土壤液塑限联合测定仪; 1. 胶凝材料室; 水泥浆自由膨胀率试验装置; 1; E楼三层. 雷氏夹测定仪; 1. 压浆剂高速制浆试验机; 1. 恒温水养护箱; 1. 水泥砼恒温恒湿标准养护箱; 1. 水泥细度负压筛析仪; 1. 全自动比表面积测定仪; 1. 勃式透气比表面积以; 1. 水泥水化热测定仪; 1. 水泥净浆流动度试模; 1. 微机控制压力试验机; 1. 水泥胶砂振实台; 1. 水泥胶砂搅拌机; 1. 水泥胶砂流动度测定仪; 1. 煮沸箱; 1. 水泥净浆搅拌机; 1. 水泥浆自由泌水率试验装置; 1. 水泥浆流动度测定仪; 1. 孔道压浆压力泌水仪（压力表）; 1. 砂浆压力泌水仪; 1. 砂浆充盈度试验仪; 1. 预应力波纹管室; 落锤冲击试验机; 1. 电子万能试验机; 1. 微机控制电子万能试验机; 1. 恒温恒湿箱; 1. 反复弯曲仪; 1. 土工合成材料及防水卷材室; 土工合成材料耐静水压测定仪; 1. uv紫外线加速老化试验箱; 1. 土工合成材料垂直渗透性能试验仪; 1. 土工布动态穿孔测定仪; 1. 土工布厚度仪; 1. 土工布有效孔径测定仪; 1. 塑料排水板纵向通水量测定仪; 1. 恒温恒湿箱; 1. 微机控制电子万能试验机; 1. 多功能耐盐雾试验仪; 1. 化学室; 气相色谱仪; 1. 箱式电阻炉; 1. 原子吸收分光光度计; 1. 火焰光度计; 1. 电热板; 1. 可见分光光度计; 1. 精密拉伸水浴锅; 1. 生石灰浆渣测定仪; 1. 高频红外碳硫分析仪; 1. 氯离子分析仪; 1. 电导率仪; 1. 实验室超纯水机; 1. 自动滴定仪; 1. pH计; 1. 通风橱; 1. 水泥游离钙快速测定仪; 1. 多功能直读式测钙仪; 1. 氯离子含量快速测定仪; 1. 冲淋装置; 1. 天平室; 电子天平（0.001g）; 1. 电子天平（0.0001g）; 1. 电子天平（0.00001g）; 1. 高温室; 电热鼓风干燥箱; 1. 电阻炉; 1. 结构与交安室; 数字式超声波探伤仪; 1. 数字回弹仪; 1. 非金属超声波检测仪; 1. 激光测距仪; 1. 钢筋锈蚀仪; 1. 板厚千分尺; 1. 超声波测厚仪; 1. 多功能前度检测仪; 1. 激光隧道断面检测仪; 1. 锚杆拉拨仪; 1. 混凝土钻孔机; 1. 游标卡尺; 1. 水准仪; 1. 多功能磁粉探伤仪; 1. 混凝土碳化深度测量仪; 1. 涂层抗氯离子渗透试验装置; 1. 一体式钢筋扫描仪; 1. 标志逆反射测量仪; 1. 超声波测深仪; 1. 数字超声波探伤仪; 1. 综合测试仪; 1. 混凝土与钢结构防腐; 超声波测厚仪; 1. 湿膜测厚仪; 1. 涂层附着力测试仪; 1. 湿海绵针孔检漏仪; 1. 表面粗糙度仪; 1. 漆膜划格器; 1. 无损检测室; X射线探伤仪; 1; E楼四层. 焊缝检验尺; 1. 游标焊缝规; 1. 电磁轭探伤仪; 1. 数字超声波探伤仪; 1. 交通工程检验室; 恒温恒湿测试箱; 1; E楼五层. 交变试验箱; 1. 耐冲击性能测试仪; 1. 万能试验机; 1. 防眩板抗拉测试仪; 1. 盐雾腐蚀性; 1. 轮廓标耐密封测量; 1. 软化点试验仪; 1. 漆膜磨耗仪; 1. 涂层耐冲击试验装置; 1. 备注：项目不包括辐射和放射性环境影响评价，项目涉及的有关辐射和放射性设备、放射性污染物及处理方式等内容，均需要按照国家规定，另履行环境影响评价手续，委托有资质单位另行环境影响评价程序，并交由环保局审批。 2.6劳动定员及工作制度 项目劳动定员为500人，年工作天数300天，单班制，每班工作8小时，项目设有食堂。 2.7项目总平面布置 本项目位于安徽省合肥市蜀山经济技术开发区白莲岩路以北、激水路以南、天池峰路以东。项目东侧为安徽柘鑫建设集团有限公司，南侧为白莲岩路，隔白莲岩路为MAX科技园，西侧为天池峰路（规划中），隔天池峰路为在建项目，北侧为激水路，隔激水路为合肥蜀山城市运动公园。 项目主要建设D楼、E楼、F楼和南区地库，其中D楼位于项目区西北侧，共十九层，主要为办公用房；E楼位于项目区东北侧，共五层，主要为实验检测用房；F楼位于项目区东南侧，共十三层，主要为办公用房；南区地库主要为停车库。 2.8纯水制备 纯水制备工艺流程如下： 图2-1纯水制备工艺流程及产污节点图 纯水制备工艺说明： 利用石英砂作为过滤介质，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤，有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、 微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等；被处理水自活性炭过滤器上部进入，自上而下的通过活性炭滤层，利用活性炭的吸附性能，使水中的有害物质，如有机物、胶体、微生物、油类、余氯、及嗅味等吸附在活性炭表面而被去除；精密过滤器可去除水微小颗粒、胶体等杂质，在反渗透装置前设置，可保护高压泵和反渗透膜；反渗透装置在高于溶液渗透压的压力作用下，借助于只允许水透过而不允许其它物质透过的半透膜的选择截留作用，使溶液中的溶质与溶剂分离，利用反渗透的分离特性，有效去除水中的溶解盐、胶体、有机物、细菌、微生物等杂质。 经过上述步骤制取水为纯水，纯水制取率为65%。 三废产生情况：此过程产生制纯尾水（W1）、废活性炭、废石英砂和废反渗透膜(S1)，废活性炭、废石英砂和废反渗透膜3年更换一次。 2.9水平衡分析 供水：项目供水由市政供水管网供给，主要包括职工办公生活用水、食堂用水、地面保洁用水、样品检测用品、岩石、水泥混凝土、砂浆切割及冲洗用水、设备、实验器皿清洗用水、碱液喷淋装置用水。 ①职工办公生活用水：项目职工总人数为500人，根据《建筑给水排水设计规 范》（GB50015-2019），人均用水量按50L/d计，则职工办公生活用水量为25t/d，排污系数以0.85计，则职工办公生活污水产生量为21.25t/d。 ②食堂用水：项目就餐人数为500人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），人均用水量按20L/d计，则食堂用水量为10t/d，排污系数以0.85计，则食堂废水产生量为8.5t/d。 ③地面保洁用水：项目保洁面积按46668.62m2计，保洁方式采用拖洗，用水定额以0.5L/（d•m2）计，则保洁用水量为23.33m3/d。保洁废水产污系数以0.85计，则保洁废水产生量为19.83m3/d。 ④样品检测用水：项目样品检测用水使用纯水，根据建设单位提供的资料，纯水使用量为1t/d，自来水制备纯化水的制取率约65%，则自来水用量为1.51t/d，纯水制备过程中产生的尾水为清洁下水，约0.51t/d，直排污水管网；检测废液产生量为1t/d。 ⑤岩石、水泥混凝土、砂浆切割及冲洗用水：项目岩石、水泥混凝土、砂浆切割采用湿式切割方式，切割后需要用水清洗，根据建设单位提供的资料，则用水量为1t/d，排污系数以0.85计，则切割机冲洗废水产生量为0.85t/d。 ⑥设备、实验器皿清洗用水：项目样品检测结束后，需要将设备、实验器皿进行清洗，采用自来水清洗。根据建设单位提供的资料，实验器皿第一、二道清洗每批次用水量为16.87L，共计320批次，用水量为5.4t/a，清洗后直接倒入25L废液桶内暂存；后道清洗每批次用水量为5L，共计320批次，用水量1.6t/a，排污系数以0.85计，清洗废水产生量为1.36t/a。 ⑦碱液喷淋装置用水：项目酸性废气采用碱液喷淋装置处理，共设1套碱液喷淋装置。根据建设单位提供的资料，碱喷淋装置溶液循环使用，定期排放，平均每3个月排放一次，碱液喷淋装置参数如下表。 表2-7 项目碱液喷淋装置给水量分析表 序号; 名称; 喷淋塔尺寸（mm）; 喷淋塔 容积m3; 数量; 喷淋塔排放周期; 日用水量t; 日排水量t. 1; 碱液喷淋塔; ￠1500*H4500; 7.2; 1; 3个月; 0.096; 0.08. 项目用水情况见下表。 表2-8 项目给水量分析表 序号; 名称; 用水标准; 日用水量t; 日排水量t. 1; 职工办公生活用水; 50L/人•d （500人）; 25; 21.25. 2; 食堂用水; 20L/人•d （500人）; 10; 8.5. 3; 地面保洁用水; 0.5L/d•m2（46668.82m2）; 23.33; 19.83. 4; 样品检测用水; /; 1.51; 0.51. 5; 岩石、水泥混凝土、砂浆 切割及冲洗用水; /; 1; 0.85. 6; 设备、实验器皿清洗用水; /; 7; 1.36. 7; 碱液喷淋塔补水; /; 0.096; 0.08. 8; 合计; 67.936; 52.38. 项目水量平衡图见下图。 图2-2 项目供、排水平衡图 （单位：t/d） |
| --- | --- |
| 施工 期环 境保 护措 施 | （一）施工期工艺流程及产污环节： 项目施工场地位于安徽省合肥市蜀山经济技术开发区白莲岩路以北、激水路以南、天池峰路以东，涉及土建工程，施工期的主要工作是基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等。施工期产生的污染物主要为作业期间产生的扬尘及车辆废气、施工垃圾、施工人员生活污水及设备安装、调试产生的噪声等。从污染角度分析，可将本工程施工期的工艺流程图示如下： 图2-3 施工期工艺流程及产污节点图 施工工艺流程简述： 1、基础工程 本项目基础工程主要为静压预应力混凝土管桩。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。由于作业时间较短，粉尘和噪声只是对周围局部环境影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。 2、主体工程 本项目主体工程主要为现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装与架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。本项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 3、装饰工程 利用各种加工机械对木材、铝合金等按图纸进行加工，同时进行屋面制作外墙面砖，然后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。为防止减少施工的污染，建筑方应做到以下几个方面： 施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求。涂料胶粘剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等的总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量应符合规定的要求。 4、公辅设施安装 包括电梯、道路、化粪池、污水雨水管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 |
| 工艺流程和产排污环节 | （二）运营期工艺流程及产污环节： 项目主要从事样品检测及办公，实验检测的送检样品有水泥混凝土、砂浆、水泥和岩石样品等。 项目样品检测主要涉及物理化学实验，不涉及微生物实验。实验用房设有路基路面室、地基基础室、岩石加工室、混凝土养护室、混凝土室、应力松弛室、静载锚固室、力学室；土工及无机结合料室、土工固结室、集料室、结构与交安室、高温室、天平室、化学室、土工合成材料及防水卷材室、预应力波纹管室、胶凝材料室、混凝土与钢结构防腐、无损检验室、交通工程检验室，其中主要产污室有岩石加工室、集料室、胶凝材料室、化学室、高温室。 图2-4 项目样品检测总工艺流程图 - 岩石实验检测工艺流程如下 岩石实验检测项目包括含水率、密度、吸水率、饱水率、抗冻性、坚固性、单轴抗压强度、间接抗拉强度、抗折强度、抗剪强度、抗压静弹性模量、磨耗试验、粗细集料的筛分试验、毛体积密度和堆积密度试验、含水率试验、含泥量试验、有机物含量试验、吸水率及表面含水率试验、碱活性检验、磨耗性、软弱颗粒含量、针片状颗粒含量试验、细集料的砂当量、云母含量、轻物质含量、膨胀率、SO₃含量、膨胀性、棱角性、亚甲蓝值试验、矿粉的筛分、亲水系数、塑性指数试验等。 图2-5 项目岩石样品检测工艺流程及产污节点图 主要的实验检测流程及方法如下： ①样品清理：岩石样品排序、编号，确定检测项目； ②样品制备：岩石样品切割、清洗，该过程切割在密闭的岩石切割机中进行，采用湿式切割方式，切割后用水进行清洗。因此产生切割废水W1和清洗废水W2； ③样品检测：采用特定仪器设备对岩石成分及相应参数(包括含水量、坚固性、亚甲基蓝值、膨胀率、碱活性等)进行检测；检测过程会产生酸性废气G1、有机废气G2、氨G3、检测废液W3、废试剂瓶S1、检测废渣（未沾染化学品）S2及检测废渣（沾染化学品）S3等； ④检测数据分析计算汇总； ⑤检测报告打印装订和发送检测报告。 - 水泥实验检测工艺流程如下 水泥实验检测主要包括水泥SO₃含量、MgO含量、碱含量、烧失量等试验、水泥物理性质试验、水泥细度、标准稠度用水量、安定性、凝结时间、密度、比表面积、流动度和需水量比试验、水泥胶砂强度试验与快速试验等。 图2-6 项目水泥样品检测工艺流程及产污节点图 主要的实验检测流程及方法如下： ①水泥样品清理：水泥样品排序、编号，确定检测项目； ②样品消解（前处理）；水泥样品进行消解前处理，即将水泥样品放入温度在105-110℃电阻炉内烘2h后，然后放入400mL的烧杯之内，加入20～30mL的蒸馏水与3～4mL体积配置成比为1:1的盐酸溶液中，对样品进行溶解，盖上器皿，放入电阻炉内加热消解，冷却至室温，定容于100mL容量瓶之中，待用；样品消解主要为了后续水泥样品中硫的测定；该过程中产生酸性废气G1； ③样品检测：采用特定仪器设备对水泥成分及相应参数进行检测；样品检测过程中产生酸性废气G1、有机废气G2、氨G3、检验废液W3、废试剂瓶S1、检测废渣（未沾染化学品）S2及检测废渣（沾染化学品）S3等； ④检测数据分析计算汇总； ⑤检测报告打印装订和发送检测报告。 3、水泥混凝土实验检测工艺流程如下 水泥混凝土实验检测主要包括混凝土拌和物坍落度、维勃稠度、含气量、凝结时间试验、混凝土抗压强度与抗压弹性模量、抗折强度与抗折静弹性模量、轴心抗压强度、抗渗性，抗冻性、碳化深度、收缩系数试验等混凝土外加剂试验、普通混凝土配合比设计、路面混凝土配合比、其他功能混凝土配合比设计、混凝土结构物取芯、芯样抗压强度、轴心抗压强度、劈裂强度及动弹性模量试验、外加剂混凝土的凝结时间、减水率、含气量、泌水率、收缩率、抗压强度、固体含量、毛体积密度、pH值、氯离子含量、砂浆稠度、分层度、抗压强度、抗渗性能等。 图2-7 项目水泥混凝土样品检测工艺流程及产污节点图 主要的实验流程及方法如下： ①水泥混凝土样品清理：水泥混凝土样品排序、编号，确定检测项目； ②样品制备：水泥混凝土样品切割、清洗，该过程切割在密闭的切割机中进行，采用湿式切割方式，切割后用水进行清洗。因此产生切割废水W1和清洗废水W2； ③样品检测：采用特定仪器设备对水泥混凝土成分及相应参数进行检测；检测过程会产生酸性废气G1、有机废气G2、氨G3、检验废液W3、废试剂瓶S1、检测废渣（未沾染化学品）S2及检测废渣（沾染化学品）S3等； ④检测数据分析计算汇总； ⑤检测报告打印装订和发送检测报告。 4、砂浆实验检测工艺流程如下 砂浆实验检测主要包括吸水率、含气量、保水性、拉伸粘结强度、抗渗性、干缩试验、劈裂抗拉强度、抗压强度、分层度、密度、稠度、砂浆配合比等。 图2-8 项目砂浆样品检测工艺流程及产污节点图 主要的实验流程及方法如下： ①砂浆样品清理：水泥混凝土样品排序、编号，确定检测项目； ②样品制备：砂浆样品切割、清洗，该过程切割在密闭的切割机中进行，采用湿式切割方式，切割后用水进行清洗。因此产生切割废水W1和清洗废水W2； ③样品检测：采用特定仪器设备对砂浆成分及相应参数进行检测；检测过程会产生酸性废气G1、有机废气G2、氨G3、检验废液W3、废试剂瓶S1、检测废渣（未沾染化学品）S2及检测废渣（沾染化学品）S3等； ④检测数据分析计算汇总； ⑤检测报告打印装订和发送检测报告。 表2-9 主要产污环节 类别; 编号; 产生工序; 污染物内容; 去向. 废气(G); G1; 样品消解、样品检测; 酸性废气（氯化氢、氮氧化物、氟化物、硫酸雾）; 废气收集后，经“碱液喷淋塔（喷淋塔顶部设置除雾装置）+二级活性炭吸附装置”进行处理，处理后废气通过排气筒排放. G2; 样品检测; 有机废气（乙醇、甘油）. G3; 样品检测; 氨. 废水(W); W1; 样品切割; COD、SS; 经沉淀池预处理后排入污水管网. W2; 样品清洗; COD、SS. W3; 检测废液; pH、COD、氨氮、全盐量; 暂存危废间， 委托有资质单位处理. -; 设备、器皿清洗废水; COD、SS、氨氮; 实验器皿清洗废水前一、二次作为危废，后道清洗废水经自建污水处理设施处理. -; 碱液喷淋装置废水; pH、COD、SS、氨氮、全盐量; 经自建污水处理设施处理. -; 办公生活污水; COD、SS、氨氮; 经化粪池预处理后排入污水管网. -; 地面保洁废水; COD、SS. -; 食堂废水; COD、SS、氨氮、动植物油; 经隔油池预处理后排入污水管网. -; 纯水制备尾水; COD、SS; 排入污水管网. 废物(S); S2; - 样品检测; 检测废渣（沾染化学品）; 委托外单位处理. S1; - 样品检测; 废试剂瓶; 暂存危废间， 委托有资质单位处理. S3; - 样品检测; 检测废渣（沾染化学品）. -; 废气处理装置; 废活性碳. -; 设备、器皿前道清洗; 设备、器皿前道清洗废水. -; 样品检测过程中; 检测废弃物. -; 样品检测过程中; 过期试剂. -; 食堂; 餐厨垃圾; 委托有资质单位处理. -; - 样品检测过程中拆包; 废包装材料; 物资公司回收. -; 样品检测过程中; 污水处理设施污泥; 委托外单位处理. -; 沉淀池; 沉淀池沉渣. -; - 纯水制备过程中; 废过滤材料（废石英砂、废活性炭、废反渗透膜）. -; - 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场踏勘情况，现状为空地，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）环境空气质量现状 1、区域达标判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本项目位于合肥市蜀山区，本次评价选用合肥市生态环境局网站发布的2022年合肥市环境状况公报数据。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均浓度; 31; 40; 77.5; 达标. PM10; 年平均浓度; 63; 70; 90; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 32; 35; 91.43; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 1.0mg/m3; 4.0mg/m3; 25; 达标. O3; 90% 8h平均质量浓度度; 152; 160; 95; 达标. 综上，评价区大气中NO2、SO2、PM10、PM2.5年平均浓度值、CO24小时平均第95百分位数浓度值以及O3最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。因此，合肥市为环境空气质量达标区。 2、其他污染物环境质量现状评价 项目区域环境空气非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾质量现状引用《安徽国信检测技术有限公司环境检测实验室建设项目环境影响报告表》中监测点合肥雪公集团监测数据，监测时间2021年12月10日-12月12日，监测地点位于本项目东南侧约1700m处，因此引用该项目监测数据具有可行性。具体监测点位及监测结果如下。 1700m 图 例 大气监测点位 合肥雪公集团 图3-1 环境空气监测点位图 表3-2 非甲烷总烃质量现状监测结果 监测点位; 合肥雪公集团. 监测日期; 监测时间; 非甲烷总烃mg/m3; 氯化氢mg/m3; 硫酸雾mg/m3. 2021年12月10日; 2:00; 0.66; 〈0.02; <0.005. 8:00; 0.65; 〈0.02; <0.005. 14:00; 0.68; 〈0.02; <0.005. 20:00; 0.66; 〈0.02; <0.005. 2021年12月11日; 2:00; 0.67; 〈0.02; <0.005. 8:00; 0.67; 〈0.02; <0.005. 14:00; 0.68; 〈0.02; <0.005. 20:00; 0.65; 〈0.02; <0.005. 2021年12月12日; 2:00; 0.66; 〈0.02; <0.005. 8:00; 0.64; 〈0.02; <0.005. 14:00; 0.64; 〈0.02; <0.005. 20:00; 0.63; 〈0.02; <0.005. 综上，项目所在地非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求，氯化氢和硫酸雾能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》 附录D 相关浓度限值要求。 （二）地表水环境质量现状 本项目纳污水体为南淝河，根据《2022年合肥市生态环境状况公报》，本项目区域地表水南淝河氨氮和总磷浓度分别为1.20mg/L和0.207mg/L ，与2021年相比分别下降17.81% 和0.96%，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。 （三）声环境质量现状 2022年合肥市声环境质量总体较好，全市区域环境噪声等效声级为58.5dB（A），道路交通噪声等效声级68.8dB（A）。 （四）地下水、土壤环境现状 项目建设的污水收集管网、污水处理设施、危废暂存间、化学药品储存室、实验检测用房采取严格的防泄漏、防渗措施，对地下水、土壤无不利影响，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需对地下水、土壤背景值进行调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目周边环境保护目标情况如下： - 大气环境：项目厂界外500m范围内环境保护目标如下； 表3-3 本项目环境保护目标一览表 环境 要素; 序号; 坐标/m; 环境保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 相对边界 距离（m）. X; Y. 空气 环境; 1; 246; 155; 振兴小学; 师生约480人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; NE; 160. 2; 384; 151; 合肥五十中学东校振兴校区; 师生约1500人; NE; 290. 3; 252; 298; 徽创君泊; 约2500人; NE; 330. 4; 243; -45; 伟星印湖山; 约1800人; E; 145. 5; 531; -35; 悠然居; 约3200人; SE; 460. 6; 93; 458; 璞羽东苑; 约2800人; N; 490. 注：坐标原点（0，0）为厂区边界西南角； 2、声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标； 3、地表水环境：项目厂界 500m 范围内无集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊水资源保护目标，在董铺水库二级保护范围外，距离董铺水库1200m； 4、地下水环境：项目厂界外500m范围内无特殊地下水资源； 5、生态环境 项目位于合肥蜀山经济技术开发区，根据现场勘查，项目周边无生态保护目标； |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废水： 项目厂区总排口执行望塘污水处理厂接管限值，该标准未作规定的执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《南四湖流域水污染物综合排放标准》（DB34/4542-2023）；望塘污水处理厂出水执行《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB 34/2710-2016）（限值未规定的执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A标准）。具体标准值见下表： 表3-4 项目污水排放标准限值 单位：mg/L，pH值除外 污染物; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP; 动植物油; 全盐量. 望塘污水处理厂接管 限值; 6~9; ≤380; ≤180; ≤35; ≤310; ≤50; ≤5.5; /; /. GB8978-1996 三级标准; 6~9; ≤500; ≤300; /; ≤400; /; /; ≤100; /. DB34/4542-2023; /; /; /; /; /; /; /; 2500. 本项目废水排放执行 限值; 6~9; ≤380; ≤180; ≤35; ≤310; ≤50; ≤5.5; ≤100; 2500. 《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710- 2016）表2中城镇污水处理厂Ⅰ标准; 6~9; ≤40; /; ≤2.0; /; ≤10; ≤0.3; /; /. 《城镇污水处理厂污染物排放标（GB18918-2002） 一级A标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤5; ≤10; ≤15; ≤0.5; ≤1; /. 望塘污水处理厂排放标准; 6~9; ≤40; ≤10; ≤2.0; ≤10; ≤10; ≤0.3; ≤1; /. - 废气： #### 项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值、氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），厂区内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值；食堂油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）规定的限制要求，具体排放限值见下表。 表3-5大气污染物排放标准限值（摘录） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m³）; 执行标准. 厂界 监控点; 浓度. 氮氧化物; 240; 25; 2.85; 周界外浓度最高点; 0.12; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氯化氢; 100; 0.915; 周界外浓度最高点; 0.2. 硫酸雾; 45; 5.7; 周界外浓度最高点; 1.2. 氟化物; 9; 0.38; 周界外浓度最高点; 0.02. 氨; /; 14; 厂界; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 非甲烷 总烃; 120; 35*; 周界外浓度最高点; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. /; /; /; 厂区内 厂房外; 6.0（1h平均值）；20(任意一次值); 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 注*：项目所在楼层共五层，共22.7m。综上，项目设置排气筒高度25米。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录B，排气筒高度高于GB16297-1996标准表列排气筒高度的最高值，用外推法计算污染物最高允许排放速率。 表3-6 食堂油烟排放标准一览表 饮食业单位规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 2.0. 净化设施最低净化效率（%）; 60; 75; 85. 3、噪声： 项目施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见下表。 表3-7《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-8工业企业厂界环境噪声排放标准值 等效声级 Leq dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准. 4、固废：项目一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求，危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据安徽省环保厅《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号）要求，结合本次工程污染物产生特点，在坚持“清洁生产”和“达标排放”原则的前提下，确定本次工程污染物总量控制因子为：VOCs。 项目VOCs经处理后最终排放量为VOCs：1.9845kg/a。因此，项目的建议总量控制指标为VOCs：1.9845kg/a。 项目废水COD、NH3-N排放总量为3.1428t/a、0.2042t/a（按《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB 34/2710-2016）标准核定），纳入望塘污水处理厂总量指标内，不另行申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期大气环境影响分析 施工期废气主要来源为施工扬尘、施工机械运行产生的无组织排放废气，其中以施工扬尘对空气环境质量的影响最大。 （1）施工期扬尘 在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123（V/5）(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表4-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 车速P; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5（km/h）; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10（km/h）; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15（km/h）; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20（km/h）; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50–V0）3e-1.023W 式中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50米出风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒含水率，%。 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段，同时应禁止在大风天进行搅拌等作业。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表4-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可使TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表4-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（米）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50–V0）3e-1.023W 式中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50米出风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒含水率，%。 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段，同时应禁止在大风天进行搅拌等作业。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 首先，要加强现场管理，做好文明标化施工，采取配置工地滞尘防护网、设置围档和硬化道路，及车辆出场冲洗等措施，并采用商品混凝土建房，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾以降低和防止二次扬尘。其次，在土方挖掘、平整阶段，运土车辆必须做到净车出场，最大限度减少泥土撒落构成扬尘污染，在运输、装卸建筑材料时，应采用封闭车辆运输，尤其是泥砂等。 为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响，在初期“三通一平”后，即应根据设计方案对规划中的公共绿地进行合理绿化，以减少表土的裸露。结合《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）、《2019年安徽省大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2019]5号）中相关要求，项目施工期扬尘污染防治措施如下： 1）施工现场实行围挡封闭，围挡顶部设置微喷淋系统，结合施工区域位置及风向开启微喷淋系统，进行喷水雾抑尘。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米。围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外露。 2）施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。 3）施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。 4）施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。车辆出入口设置车轮冲洗装置并配设沉淀池，冲洗水沉淀后回用。 5）施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖。场地平整及基础施工挖作业时租赁小型雾炮车/移动式环保除尘喷雾机定点喷水雾抑尘。 6）建立施工工地管理清单，将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 7）建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。 8）外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁。 9）施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 10）施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施。 11）运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。 12）拆除工程工地的围挡应当使用金属或硬质板材材料，严禁使用各类砌筑墙体；拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业；拆除作业后，场地闲置1个月以上的，用地单位对拆除后的裸露地面采取绿化等防尘措施。 13）根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 14）施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。 通过采取以上措施，项目施工期粉尘对周围环境影响较小，且项目施工期时间较短，施工产生的废气影响在施工结束后即可消除。 （2）施工期机械燃油废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械等设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，属间断性排放，加之项目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效的稀释扩散，能够达标排放，因此对其环境的影响甚微。 在采取以上施工期大气污染防治措施后可减轻对周围环境敏感点的空气环境影响。 二、地表水环境影响分析 1、施工期地表水环境影响分析 施工期的废水污染源主要为施工区的地面清洁、施工机械、建材的冲洗等产生的污水，施工人员产生的生活污水；主要污染物为：SS、BOD、COD5、石油类等。 （1）冲洗废水 对于冲洗废水，建议在加强施工现场管理、杜绝人为浪费的同时，在施工现场低洼地设置临时废水沉淀池一座，收集施工中产生的各类废水，沉淀一段时间以后作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了废水对地表水体的污染。 （2）生活污水 施工期的生活污水量随着施工人员的增加而增加，水量变化较大。根据工程的进度，其最大施工量时工地约有施工人员20人，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003），施工人员职工生活用水以50L/人·天计，职工生活用水总量为1.0m3/d。生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为0.8m3/d，施工期为6个月，施工天数按照180天计，则施工期共排放生活污水144m3。 2、施工期水环境污染防治措施建议 本工程施工期对环境的影响主要由于施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水对环境产生的影响。为了减少因施工带来的水体污染，应采取措施后，使施工期产生的废污水对环境的影响会降到最低水平。 （1）本工程施工废、污水禁止直接排入地表水体； （2）施工人员的生活污水依托临时化粪池处理。 （3）要求建设单位在进行设备及车辆冲洗时应固定地点，不允许将冲洗水随时随地排放，避免造成对环境的污染，同时要节约用水；针对施工外排废水类型，在施工场所修沉淀池，用来集中处理施工期产生的生产废水。 （4）加强对施工人员的教育，贯彻文明施工的原则，严格按施工操作规范执行，避免和减少污染事故发生。 三、施工期噪声环境影响分析 1、施工期噪声环境影响分析 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），本工程施工期的产噪设备噪声级见下表。 表4-3 各施工段的噪声源强及其特点 单位:dB(A) 设备名称; 距声源5m; 距声源10m. 推土机; 83~88; 80~85. 挖掘机; 80~86; 75~83. 装载机; 90~95; 85~91. 重型运输车; 82~90; 78~86. 木工电锯; 93~99; 90~95. 风镐; 88~92; 83~87. 振捣器; 80~88; 75~84. 2、噪声污染分析 根据类比调查可知，建筑施工在不同的阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动式声源，无明显指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动式空气压缩机和风镐等，基本属固定声源；结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，无明显指向性；装修阶段施工时间较长，但声源数量较少。 （1）点声源衰减模式如下： 式中：LA（r）——距声源r处的声级，dB（A）； LA（r0）——参考位置r0处的声级，dB（A）； r——预测点与点声源之间的距离（m）； r0——参考位置与点声源之间的距离（m）； （2）等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，本次评价取12h； ti—i声源在T时段内的运行时间，ti按最不利情况计算，取12h。 （3）预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 限于施工计划和施工设备等资料不够详尽，现将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声值。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次评价假设昼间有5台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。 （1）施工期单台机械设备噪声预测值 表4-4 单台机械设备运转的噪声预测值 单位:dB(A) 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 100m; 200m; 300m; 400m. 推土机; 86; 80; 74; 68; 65; 60; 54; 50.5; 48. 装载机; 93; 87; 81; 75; 72; 67; 61; 56.5; 54. 挖掘机; 83; 77; 71; 65; 62; 57; 51; 46.5; 44. 运输车; 84; 78; 72; 66; 63; 58; 51; 48.5; 46. 振捣器; 81; 75; 69; 63; 60; 55; 49; 45.5; 43. （2）施工期多台机械设备同时运转噪声预测值 根据上述预测公式，不计空气衰减等影响，噪声预测结果如下： 表4-5 多台机械设备同时运转的噪声预测值 单位:dB(A) 距离（m）; 5; 10; 20; 40; 60; 100; 200; 300; 400. 昼间噪声预测值; 94.73; 88.73; 82.73; 76.73; 73.73; 68.73; 62.65; 58.51; 56.01. （3）施工噪声环境影响分析 施工过程中发生的噪声与其它噪声不同。其一是噪声由许多不同种类的设备发出的；其二是这些设备的运作是间歇性的，因此所发出的噪声也是间歇性和短暂的，项目施工期产生的噪声在100m外才能达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间：70dB(A)，夜间：55dB（A））的要求。 （4）噪声污染控制对策 项目施工根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定，严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》、《建筑施工场界环境噪声排放标准》，另外，对施工场地平面布局时应将高噪声设备尽量远离敏感点，进行合理布置，以减少施工噪声对周围敏感点的影响。同时在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，对于夜间施工认真执行申报审批手续，并报环保部门备案。根据有关规定，建设施工时除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”（《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条）。 针对施工期噪声影响，拟采取的污染防治措施如下： ①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间：严禁22:00~6:00期间施工，施工避开午休时间；工程必须夜间施工，必须向有关部门申报，经同意并取得《夜间施工许可证》后在工地进出口和邻近居民的地方张贴公告，取得他们的谅解和支持。 ③采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，为保障居民有一个良好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在100m以外，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 ④采用声屏障措施：在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 ⑤施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑥最大限度地降低人为噪音：不要采取噪声较大的钢模板作业方式；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；木工房使用前应完全封闭运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛等。 ⑦合理设计施工总平面图：结合项目周围环境，将高噪声源布置在远离敏感点区域。 ⑧建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑨建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 综上，项目施工期昼间对周边声环境影响范围较小，在施工中，建设单位必须严格执行以上对施工期噪声的治理措施要求，降低噪声对周围环境的影响。 四、施工期固体废物对环境的影响 施工期的固体废物来自建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 施工期的建筑垃圾来源施工中的固体废物如剩余的或硬结的水泥、石灰、沙石、砖瓦等，虽然这些废物不含有毒有害成分，但粉状废料会随风飘入大气成为扬尘，造成二次污染。乱堆乱放，还会给环境景观、道路交通、居民出行等带来负面影响。 因此，应对施工期固体废物应采取防治措施，及时清理建筑和生活垃圾，严禁随意丢弃和堆放，避免风吹雨淋，在垃圾运输中避免撒落。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 项目废气主要来源于样品消解产生的酸性废气、样品检测产生的酸性废气、有机废气和氨、危废暂存间产生的有机废气和食堂油烟。 1、废气污染源强 （1）样品消解产生的酸性废气，样品检测产生的酸性废气、有机废气和氨 项目样品消解、检测过程中产生的酸性废气，主要包括氯化氢、氮氧化物、氢氟酸、硫酸等，有机废气主要包括乙醇、甘油。 ①酸性废气 项目样品消解、检测过程中废气污染物源强核算采用类比法。类比《中科检测技术服务（湛江）有限公司实验室新建项目竣工环境保护验收监测报告表》中监测数据，根据其原辅材料消耗量及废气处理设施进气口浓度核算其废气产生量，得出废气挥发系数为：硫酸雾：6.06%，NOx：6.06%，HCl：4.88%，HF：6.06%，挥发量如下表所示。 表4-6 项目酸雾产生量一览表 化学品 名称; 废气名称; 化学品年用量（kg/a）; 产污系数（%）; 挥发量（kg/a）. 硫酸; 硫酸雾; 1.788; 6.06; 0.1084. 硝酸; NOx; 0.75; 6.06; 0.0455. 盐酸; HCl; 51.330; 4.88; 2.5049. 氢氟酸; HF; 7.2; 6.06; 0.4343. 根据上表核算，本项目产生硫酸雾0.1084kg/a，NOx 0.0455kg/a，HCl2.5049kg/a，HF0.4343kg/a。 ②有机废气 项目有机废气主要产生于样品检测过程中，主要涉及乙醇、甘油等，会挥发出少量有机废气，以非甲烷总烃表征。本项目挥发性有机物年用量为20.75kg，项目按照最不利情况100%挥发核算污染物产生量，则项目挥发产生的有机废气的量为20.75kg/a。 ③氨 项目氨主要来源于样品检测过程中使用的氨水，项目氨水（浓度为30%）年使用量为8.92kg，项目按照最不利情况100%挥发核算污染物产生量，则项目氨的产生量为8.92kg/a。 项目样品消解、样品检测主要产污室有岩石加工室、土工固结室、集料室、胶凝材料室、化学室、高温室，在产污室内的通风橱内进行，负压收集，收集效率为90%，收集后经1套“碱液喷淋（喷淋塔顶部设置除雾装置）+二级活性炭吸附装置”处理，由1根25m高排气筒排放（DA001）。 本次环评按照以下经验公式计算得出产物室负压所需风量L。 L=V*C 其中：V——生产区体积（长*宽*高），m3； C——换气次数，不小于20次/h； 经计算，（20m×15m×4.5m）负压风量约为27000m3/h，本项目风量取27000m3/h。 （2）危废暂存间挥发的有机废气 项目产生的检测废液、废试剂瓶、检测废弃物（废滴管、溶剂沾染物等废弃物）、废活性炭等危废，暂存于危废暂存间，危废暂存过程中有少量有机废气产生，根据《大气环境影响评价实用技术》（王栋成主编，中国标准出版社，2010年9月，第156页）中介绍，对十几家化工企业长期跟踪测试结果，危废暂存间废气产生量占暂存量的比例为0.05‰~0.5‰，拟建项目暂存过程中挥发的有机废气量按0.5‰计，本项目危废暂存量2.573t/a，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为1.3kg/a。 本次环评按照以下经验公式计算得出危废暂存间负压所需风量L。 L=V*C 其中：V——危废暂存间体积（长*宽*高），m3； C——换气次数，不小于10次/h； 经计算，危废暂存间（4m×5m×4.5m）负压风量约为900m3/h，本项目风量取1000m3/h。危废暂存间产生的有机废气负压收集（效率为90%），收集后经1套“碱液喷淋（喷淋塔顶部设置除雾装置）+二级活性炭吸附装置”处理（与样品消解、样品检测共用1套废气处理装置），处理后由1根25m高排气筒排放（DA001）。 表4-7 废气收集设施相关参数一览表 生产环节; 污染物 种类; 收集方式; 收集效率; 风量. 岩石加工室; 非甲烷总烃、氯化氢、氮氧化物、氟化物、硫酸雾; 通风橱内负压收集; 90%; 27000 m3/h. 土工固结室. 集料室. 胶凝材料室. 化学室. 高温室. 危废暂存间; 非甲烷总烃; 全密闭， 负压收集; 90%; 1000m3/h. （3）食堂油烟废气 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。项目食堂后堂在煮食及炒、烧、烤炉等产生热力及油烟的地方设置餐饮油烟净化器，净化后的烟气通过专用排烟管道外排。 据统计，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，本项目劳动定员500人，则用油量约4.5t/a；食用油用量和炒、炸、煎等烹调工序较少，油烟挥发率取2.0%。食堂油烟废气均经过油烟净化设施净化处理，油烟平均去除效率按85%计。则项目油烟产生量为0.09t/a，项目设置5个灶头，油烟净化设施总装机风量为10000m3/h计，日均使用2小时，则油烟产生浓度为1.5mg/m3，经处理后的油烟排放量为0.0135t/a，排放浓度为0.225mg/m3。 图4-1 废气治理措施示意图 本项目全厂废气产生及排放情况见下表。 |

表4-8项目有组织大气污染物产生及排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放 形式; 治理设施; 排放情况. 产生量 (kg/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 收集方式; 处理措施; 处理能力(m3/h); 收集 效率; 去除 率; 是否可 行技术; 排放量(kg/a); 速率(kg/h); 浓度 (mg/m3); 排气筒 编号. 样品消解、样品检测; 硫酸雾; 0.0976; 0.00004; 0.0015; 有组织; 岩石加工室、土工固结室、集料室、胶凝材料室、化学室、高温室通风厨内负压收集; 1套“碱液喷淋（喷淋塔顶部设置除雾装置）+二级活性炭吸附装置”; 27000; 90%; 90%; 是; 0.0098; 0.000004; 0.00015; DA001. 氮氧化物; 0.041; 0.00002; 0.0006; 90%; 是; 0.0041; 0.000002; 0.000006. 氯化氢; 2.2544; 0.0009; 0.0348; 90%; 是; 0.2254; 0.000094; 0.00335. 氟化物; 0.3909; 0.0002; 0.006; 90%; 是; 0.0391; 0.000016; 0.00058. 氨; 8.028; 0.0033; 0.1239; 90%; 是; 0.8028; 0.000335; 0.01195. 非甲烷总烃; 18.675; 0.0078; 0.2882; 90%; 是; 1.9845; 0.000276; 0.00984. 危废暂存间; 非甲烷总烃; 1.17; 0.0002; 0.1625; 有组织; 危废暂存间全密闭，负压收集; 1000; 90%. 食堂; 油烟; 90; 0.15; 1.5; /; 油烟管道; 油烟净化器; 10000; /; 85%; 是; 13.5; 0.0225; 0.225. 表4-9 无组织废气污染物排放情况一览表 序号; 污染源; 污染物; 产生量(kg/a); 产生速率（kg/h）; 排放量(kg/a); 排放速率（kg/h）; 排放源参数（m）. 1; 岩石加工室、土工固结室、集料室、胶凝材料室、化学室、高温室; 硫酸雾; 0.0108; 0.000005; 0.0108; 0.000005; 20m×15m×22.7m. 2; 氮氧化物; 0.0045; 0.000002; 0.0045; 0.000002. 3; 氯化氢; 0.2505; 0.000104; 0.2505; 0.000104. 4; 氟化物; 0.0434; 0.000018; 0.0434; 0.000018. 5; 氨; 0.892; 0.000372; 0.892; 0.000372. 6; 非甲烷总烃; 2.075; 0.000865; 2.075; 0.000865. 27; 危废暂存间; 非甲烷总烃; 0.13; 0.000018; 0.13; 0.000018; 4m×5m×22.7m. 表4-10项目大气排放口基本情况一览表 序号; 排放口 编号; 排放口类型; 污染物种类; 排放浓度(mg/m3）; 排放口地理坐标（1）; 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度 （m）; 出口内径（m）; 温度 （℃）. 1; DA001; 一般排放口; 硫酸雾; 45; 117.13890278°; 31.87768056°; 25; 0.4; 常温. 2; 氮氧化物; 240. 3; 氯化氢; 100. 4; 氟化物; 9. 5; 氨; /. 6; 非甲烷总烃; 120. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），污染物监测计划见下表： 表4-11 本项目营运期废气监测计划一览表 序号; 污染源类别; 排放名称; 监测因子; 监测点位; 排放口类型; 监测频率. 1; 岩石加工室、土工固结室、集料室、胶凝材料室、化学室、高温室、危废暂存间; DA001; 硫酸雾、氮氧化物、氯化氢、氟化物、氨、非甲烷总烃; DA001排气筒进、出口; 一般排放口; 1次/年. 2; 厂界; /; 硫酸雾、氮氧化物、氯化氢、氟化物、氨、非甲烷总烃、臭气浓度; 厂界; /; 1次/年. 3; 厂界内E楼外; /; 非甲烷总烃; 厂区内厂房外; /; 1次/年. 表4-12 本项目非正常情况排放一览表 工序; 废气处理设施; 非正常情况; 频次; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 持续时间; 排放量（kg）; 措施. 岩石加工室、土工固结室、集料室、胶凝材料室、化学室、高温室、危废暂存间; 1套“碱液喷淋（喷淋塔顶部设置除雾装置）+二级活性炭吸附装置”; 设备故障，处理效率为50%; 1次/3年; 硫酸雾; 0.0000006; 60min; 0.00004; 立即停止生产. 氮氧化物; 0.0000003; 60min; 0.00002. 氯化氢; 0.0000134; 60min; 0.0009. 氟化物; 0.000003; 60min; 0.0002. 氨; 0.0000491; 60min; 0.0033. 非甲烷总烃; 0.0000387; 60min; 0.0078.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气治理措施可行性 本项目酸性废气收集后采用碱液喷淋塔处理，有机废气收集后采用二级活性炭吸附装置处理。对于酸性废气，水或碱吸收处理技术属于可行技术。同时由于本项目为样品检测，不涉及中试、规模化生产，有机废气产生浓度远低于 1000 mg/m3，燃烧法适用于高浓度有机废气处理，因此有机废气采用二级活性炭吸附装置处理有机废气是可行的。 综上，本项目酸性废液和有机废气采取“碱液喷淋（喷淋塔顶部设置除雾装置）+二级活性炭吸附装置”是可行。 3、大气环境影响分析 项目样品消解产生的酸性废气，样品检测产生的有机废气、酸性废气和氨，危废暂存间产生的有机废气经负压收集后，采用1套“碱液喷淋（喷淋塔顶部设置除雾装置）+二级活性炭吸附装置”处理，由1根25m高排气筒排放（DA001）。由上表可知，本项目废气污染物排放浓度、排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值，厂区内VOCS无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值；同时本项目位于环境质量达标区，且本项目为样品检测，不涉及具体生产行为及中试，项目废气污染物经处理后达标，故本项目对周边大气环境影响较小。 综上，本项目对周边大气环境影响在可接受范围内。 二、废水 由项目水平衡分析可知，本项目产生的废水主要为生活污水、食堂废水、地面保洁废水、设备、器皿后道清洗废水、碱液喷淋装置废水、切割及冲洗废水、纯水制备尾水，其中设备、器皿后道清洗废水、碱液喷淋装置废水经污水处理设施处理后，汇同经化粪池预处理后的生活污水、保洁废水、经隔油池预处理后的食堂废水、经沉淀池预处理后切割及冲洗废水、 纯水制备尾水，通过市政污水管网进入望塘污水处理厂进一步处理。望塘污水处理厂出水水质能够达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）表2 中标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准要求，出水排入南淝河。 本项目废水污染源强采用类比法。类比《中科检测技术服务（湛江）有限公司实验室新建项目竣工环境保护验收监测报告表》中监测数据，该项目主要建筑材料样品检测，检测设备、器皿后道清洗废水和废气处理装置碱液喷淋装置废水进入污水处理设施处理。项目设备、器皿后道清洗废水与该项目设备、器皿清洗废水相同。因此，本项目废水污染物源强类比该项目是可行的。 该项目废水处理设施进口处废水污染物实测浓度值分别为：COD：600mg/L，BOD5：97 mg/L ；SS：97mg/L，氨氮：130 mg/L、全盐分1200 mg/L。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 本项目废水污染物产生及排放情况见下表。 表4-13 项目废水污染物产生及排放情况一览表 产污 环节; 类别; 污染物 种类; 产生情况; 治理设施; 排放情况. 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 处理措施; 处理 效率; 处理 工艺; 处理能力 (m3/d); 是否可 行技术; 排放量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放口编号; 排放 方式; 排放去向; 排放规律. 办公; 生活污水; 水量; 6375; /; 化粪池; /; 厌氧 发酵; /; 是; 6375; /; DW001; 间接排放; 望塘镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律. COD; 1.9125; 300; 15%; 1.6256; 255. BOD5; 0.9563; 150; 10%; 0.8606; 135. SS; 0.765; 120; 30%; 0.5355; 84. NH3-N; 0.1913; 30; /; 0.1913; 30. TP; 0.0096; 1.5; /; 0.0096; 1.5. TN; 0.3188; 50; /; 0.3188; 50. 食堂; 食堂废水; 水量; 2550; /; 隔油池; /; 隔油; /; 是; 2550; /. COD; 0.8925; 350; /; 0.8925; 350. BOD5; 0.51; 200; /; 0.51; 200. SS; 0.6375; 250; /; 0.6375; 250. NH3-N; 0.0765; 30; /; 0.0765; 30. TP; 0.0038; 1.5; /; 0.0038; 1.5. TN; 0.1275; 50; /; 0.1275; 50. 动植 物油; 0.306; 120; 50%; 0.153; 60. 地面 保洁; 保洁废水; 水量; 5949; /; 化粪池; /; 厌氧 发酵; /; 是; 5949; /. COD; 0.5949; 100; 15%; 0.5057; 85. BOD5; 0.1785; 30; 10%; 0.1606; 27. SS; 1.1898; 200; 30%; 0.8329; 140. NH3-N; 0.0892; 15; /; 0.0892; 15. 切割、冲洗; 切割、冲洗废水; 水量; 255; /; 沉淀池; /; 沉淀; 1; 是; 255; /. COD; 0.0128; 50; /; 0.0128; 50. BOD5; 0.0026; 10; /; 0.0026; 10. SS; 0.051; 200; 80%; 0.0102; 40. 设备验器皿清洗、碱液喷淋装置; 设备验器皿后道清洗废水、碱液喷淋装置废水; 水量; 432; /; 污水处理设施; /; 调节+pH中和+臭氧氧化+吸附过滤+消毒; 2; 432; /. pH; /; 6.5-8; /; /; 6-9. COD; 0.2592; 600; 52%; 0.1089; 252. BOD5; 0.0419; 97; 67%; 0.0138; 32. SS; 0.0648; 150; 20%; 0.0518; 120. NH3-N; 0.0562; 130; 25%; 0.0421; 97.5. 全盐分; 0.5184; 1200; 50%; 0.2592; 600. 纯水 制备; 纯水制备尾水; 水量; 153; /; /; /; /; /; /; 153; /. COD; 0.0046; 30; /; 0.0046; 30. BOD5; 0.0008; 5; /; 0.0008; 5. SS; 0.0084; 55; /; 0.0084; 55. 厂区总排口; 水量; 15714; /; 化粪池、隔油池、沉淀池、污水处理设施; /; 厌氧发酵、隔油、沉淀、调节+pH中和+臭氧氧化+吸附过滤+消毒; 沉淀池规模为1m3/d、污水处理设施规模为2m3/d; 是; 15714; /. COD; 3.6771; 234; /; 3.1428; 200. BOD5; 1.6971; 108; /; 1.5556; 99. SS; 2.7185; 173; /; 2.0742; 132. NH3-N; 0.4086; 26; /; 0.2042; 13. TP; 0.0134; 0.85; /; 0.0134; 0.85. TN; 0.434; 28; /; 0.434; 28. 动植物油; 0.2986; 19; /; 0.1524; 9.7. 全盐量; 0.5186; 33; /; 0.2514; 16. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），确定本项目废水污染源监测计划如下： 表4-14 项目污水排放口情况一览表 序号; 排放口 编号; 排放口 名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 受纳污水 处理厂; 污染物排放标准; 监测要求. 经度; 纬度; 污染物种类; 排放标准; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; DW001; 厂区污水总排口; 一般排放口; 117.13872176; 31.87676912; 望塘 污水处理厂; 流量; /; 污水 总排口; 流量; 1次/年. COD; 380; COD; 1次/年. BOD5; 180; BOD5; 1次/年. SS; 310; SS; 1次/年. NH3-N; 35; NH3-N; 1次/年. TP; 5.5; TP; 1次/年. TN; 50; TN; 1次/年. 动植物油; 100; 动植物油; 1次/年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 地表水环境影响分析： 1、污水处理措施可行性分析 （1）废水处理设施情况 项目在E楼和F楼之间设1座污水处理设施，用于处理设备、器皿后道清洗废水和碱液喷淋装置废水，处理规模为2t/d。因此，从处理规模方面分析，本项目废水厂区污水处理设施是可行的。厂区污水处理设施处理工艺为“调节+pH中和+臭氧氧化+吸附过滤+消毒”，具体污水工艺流程如下： 图4-2 污水处理设施工艺流程图 污水处理设施工艺流程简述： 项目设备、器皿后道清洗废水和碱液喷淋装置废水经管道进入中和反应池(pH调节池)，由自动加药装置自动加酸液或者碱液调整pH值到6-9，去除废水中的酸碱。废水中有机物采用氧化剂(氧化剂使用鼓风曝气空气)氧化降解，在氧化装置进行反应时间为15分钟-60分钟。氧化后废水通过吸附过滤去除残余物，废水经次氯酸钠消毒，次氯酸钠是目前国际上公认的高效消毒剂，是杀菌消毒领域最理想的更新换代产品。它氧化性强，杀菌能力强，在水中溶解能力强，具有持久杀菌效果。受水质影响较少，无二次污染。低浓度(2%以下以下)对人体无害。还可除色、除味、除藻类等)去除微生物，达标排放。 表4-15 污水处理站处理单元去除率表 名称; COD; BOD5; SS; NH3-N; 全盐量. 臭氧氧化+吸附过滤去除率; 52%; 67%; 20%; 25%; 50%. 表4-16 污水处理站废水达标可行性分析表 名称; COD; BOD5; SS; NH3-N; 全盐量. 设备、器皿后道清洗废水浓度、碱液喷淋装置废水浓度（mg/L）; 600; 97; 150; 130; 1200. 自建污水处理设施处理去除效率%; 52; 67; 20; 25; 50. 设备、器皿后道清洗废水、碱液喷淋装置废水经自建污水处理设施处理后浓度（mg/L）; 252; 32; 120; 97.5; 600. 望塘污水处理厂接管限值（mg/L）; 350; 180; 310; 35; /. 由上表可知，设备、器皿后道清洗废水、碱液喷淋装置废水经自建污水处理设施处理后，废水中各污染物浓度均达到望塘污水处理厂接管限值要求。 （2）废水处理设施可行性分析 本项目污水处理设施设计处理工艺为“调节+pH中和+臭氧氧化+吸附过滤+消毒”，设备、器皿后道清洗废水和碱液喷淋装置废水经自建污水处理设施预处理后，废水中各污染物浓度均达到望塘污水处理厂接管限值要求，汇同经化粪池预处理后的生活污水、保洁废水、经隔油池预处理后的食堂废水、经沉淀池预处理后切割及冲洗废水、纯水制备尾水，通过市政污水管网进入望塘污水处理厂进一步处理。因此，本项目污水处理设施处理工艺属于废水预处理可行性技术，废水处理设施是可行的。 2、接管可行性分析 望塘污水处理厂位于合肥市清溪路中段南侧，南淝河上游，规划总规模20万m3/d，其中一期设计处理能力7.5万m3/d，二期设计处理能力12.5万m3/d，收水范围包括高新区、蜀山产业园、三十岗乡、大杨镇及长丰县岗集镇、汽配工业园等区域，服务面积约66平方公里。于2018年12月均建成运行。二级处理采用Carrousel氧化沟工艺，三级深度处理采用反硝化生物滤池+微絮凝+过滤工艺，一期和二期出水全部达标排入南淝河。 图4-3 望塘污水处理厂污水处理工艺流程图 工艺流程说明：由市政污水管网收集的污水，其中16.5万m3/d污水首先进入污水厂的粗格栅井内（一期7.5万m3/d，二期9.0万m3/d）经粗格栅去除较大的漂浮物后，进入提升泵站的吸水井提升至细格栅；3.5万m3/d污水压力进水直接进入细格栅，细格栅进一步拦截和去除污水中细小悬浮物，再经过旋流沉砂池沉砂，分离并去除污水中砂粒。经预处理后的污水和回流污泥进入厌氧池，进行生物除磷并改善污水沉降性能。厌氧池出水后进入氧化沟的缺氧段，进行硝化反应和反硝化反应，使污染物得到降解。好氧池充分供氧，降解去除大部分有机污染物并将大部分氨氮转化成硝酸盐和亚硝酸盐。在好氧段与缺氧段间设置内回流门，将硝化液回流至缺氧段实现反硝化。生化处理后的污水经配水井流入二沉池，进行固液分离。二沉池分离出来的上清液通过中间提升泵房提升至磁分离沉淀池，然后进入反硝化深床滤池（深度处理），进一步去除SS、TN、TP以及COD。滤池出水一部分先进入接触池再进入紫外消毒渠及送水泵房，一部分直接进入紫外消毒渠及送水泵房，经次氯酸钠消毒消毒后的污水达标排放，5万m3/d流入森林公园作为景观用水，15万m3/d流入南淝河。二沉池产生的污泥经提升后送贮泥池，对湿污泥进行中转调节、调质调量，进入污泥浓缩脱水间，经离心脱水机脱水后进入污泥料仓，泵入污泥运输车，外运。 本项目位于合肥蜀山经济开发区内，属于望塘污水处理厂收水范围，项目所在区域配套的污水管网也已基本建成。本项目全部建成后产生的废水量为52.38t/d；废水预处理后污染物浓度分别为COD：200mg/L、BOD5：99mg/L、SS：132mg/L、NH3-N：13mg/L、TP：0.85mg/L、TN：28mg/L、动植物油9.7mg/L、全盐量16mg/L，水质污染因子简单，满足望塘污水处理厂接管标准要求，经市政污水管网进入合肥望塘污水处理厂进行处理后达标排放。污水处理厂出水水质达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB 34/2710-2016）中城镇污水处理厂标准，排入南淝河，对地表水南淝河影响很小。本项目从技术上分析，满足接管条件要求。 综上所述，项目营运期废水通过市政污水管网进望塘污水处理厂处理，处理后污染物排放量大大减少，对南淝河水质影响较小，不会降低南淝河现有水环境功能。 （三）噪声 1、噪声源强和防治措施 本项目噪声主要来自样品检测设备噪声源强在 70-90 dB(A)。项目采取的降噪措施详见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 表4-17主要噪声设备源强一览表 类别; 名称; 数量 （台/套）; 声源 源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/距声源距离; x; y; z; 声压级/dB(A; 建筑物外距离. E楼; 电热鼓风干燥箱; 4; 75-80/1m; 设备减振、厂房隔声; 41-61; 54-58; 15.8; 15; 65-70; 生产运行时; 20; 45-50; 1m. 单卧轨强制式混凝土搅拌机; 1; 75-80/1m; 82; 68; 15.8; 15; 65-70; 45-50; 1m. 双端面磨石机; 1; 70-75/1m; 87; 67; 15.2; 18; 60-65; 40-45; 1m. 加速磨光机; 1; 70-75/1m; 45; 68; 5.6; 18; 60-65; 40-45; 1m. 全自动岩石芯样切割; 1; 70-75/1m; 49; 66; 5.8、10.8; 20; 60-65; 40-45; 1m. 砂轮机; 1; 70-75/1m; 58; 53; 5.8; 20; 60-65; 40-45; 1m. 混凝土钻孔取芯机; 70-75/1m; 47; 57; 5.8; 16; 60-65; 40-45; 1m. 颚式粉碎机; 1; 70-75/1m; 41; 54; 5.8; 16; 60-65; 40-45; 1m. 水泥胶砂搅拌机; 1; 70-75/1m; 77; 55; 6.5; 16; 60-65; 40-45; 1m. 水泥净浆搅拌机; 1; 75-80/1m; 34; 65; 7.2; 16; 65-70; 45-50; 1m. 表4-18项目主要噪声源（室外）及降噪措施 序号; 声源名称; 型号; 声源源强; 空间相对位置/m; 声源控制措施; 运行时段. 声功率级/dB(A); X; Y; Z. 1; 风机1; 27000m3/h; 70-85; 26; 24.5; 10; 基础减振+距离衰减+合理布局; 生产运行时. 2; 风机2; 1000m3/h; 70-85; 15; 18; 10; 基础减振+距离衰减+合理布局; 生产运行时. - 备注：以厂区西南侧为坐标原点（0,0,0） |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 噪声从声源传播到受声点，受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响，声级产生衰减。评价预测中考虑了声源所在场所屋质结构的隔音、吸音效果。空间位置及设备安装情况以及声波在空气中扩散传播所遇各种衰减因素的影响。 根据项目各个噪声源的特征，噪声源分为面源和点源。对同个厂房内多个设备等效为面源进行处理。本次环境噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式，具体如下： 噪声由室内传播到室外时，建筑物墙面相当于一个面声源。面声源衰减规律如下：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/r0)）；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。 图4-4 长方形面声源中心轴线上的衰减特性 ①当r<a/π时 声压级几乎不衰减，r处的声压级按下式计算： LA®=LA(r0) ②当a/π<r<b/π时 声压级随着距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性，r处的声压级按下式计算： LA(r)=LA1(r0)— 10lg(r/r0) ③当r>b/π时 声压级随着距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性，r处的声压级按下式计算： LA(r)=LA1(r0)—20lg(r/r0) r0=b/π LA1(r0)=LA(r0)—10lg(b/a) 第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的 A声级为LAj，本项目各声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； ——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； ——i声源在T时间段内的运行时间，S； tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内®声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 本项目各室内声源等效成面声源均采用当r>b/π时的计算公式计算。 对于同一个构筑物内的点声源，本次通过声级叠加的方式计算得出综合噪声源强LA（r0），再通过上述等效面声源公式LA1(r0)=LA(r0)—10lg(b/a)计算得出LA1(r0)，将其等效成面声源，再运用LA(r)=LA1(r0)—20lg(r/r0)计算得出单个声源对厂界的影响贡献值，计算出各噪声源的贡献值后再综合计算项目各噪声源对各厂界及周边敏感点的噪声影响贡献值。 利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响如下： 表4-19 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 51.8; 60; 达标. 南厂界; 52.3; 60; 达标. 西厂界; 52.6; 60; 达标. 北厂界; 52.5; 60; 达标. 经预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此本项目建设对区域声环境造成的不利影响较小。 本项目厂界噪声监测要求如下： 表4-20 本项目厂界噪声检测要求 测点编号; 监测点位; 测点位置; 监测因子; 监测频次. N1; 厂界东; 东厂界外1m; 连续等效A声级Leq; 1次/季. N2; 厂界南; 南厂界外1m. N3; 厂界西; 西厂界外1m. N4; 厂界北; 北厂界外1m. （四）固体废物 项目产生的固体废物分为危险废物、一般固废和生活垃圾。根据《国家危险废物名录》（2021版），项目产生的危险废物主要为：检测废液、检测废渣（沾染化学品）、实验器皿第一、二道清洗废水、废试剂瓶、检测废弃物（废滴管、溶剂沾染物等废弃物）、过期试剂、废活性炭等；一般固废主要为纯水制备产生的废过滤材料（废活性炭、废石英砂、废反渗透膜）、沉淀池沉渣、检测废渣（未沾染化学品）、污水处理设施污泥、废包装材料、餐厨垃圾等。 1、危险废物 （1）检测废液：根据建设单位提供的资料，项目检测过程中产生检测废液产生量约1t/a。 （2）检测废渣（沾染化学品）：根据建设单位提供的资料，项目检测过程中产生沾染化学品检测废渣产生量约1.3t/a。 （3）项目样品检测结束后，需要将设备、实验器皿进行清洗。根据建设单位提供的资料，实验器皿第一、二道清洗每批次用水量为16.87L，共计320批次，用水量为5.4t/a，则设备、实验器皿第一、二道清洗废水5.4t/a。 （4）废试剂瓶：类比同类型项目，项目外购试剂的内包装试剂瓶产生量约为0.5 t/a。 （5）检测废弃物：项目样品检测过程会产生一定量的废滴管、溶剂沾染物、废乳胶手套、口罩等废弃物，废物产生量约为2t/a。 （6）过期试剂：类比同类型项目，项目样品检测过程中产生的废过期试剂，根据检测物料总用量的0.5%计，过期试剂产生量约0.0005t/a。 （7）废活性炭：项目废气处理装置产生废活性炭，根据企业提供的资料，每六个月更换一次活性炭，共吸附有机废气16.808kg/a，按照1t活性炭可吸附0.3t有机废气计算，废活性炭的产生量为0.056t/a，则吸附有机废气的废活性炭量为0.073t/a。 2、一般固废 （1）废包装材料：项目外购原辅料拆包过程中会产生一定量的废包装材料，主要为废纸盒、废包装袋等。类比同类型项目，废包装材料产生量约为 0.3 t/a。废包装材料收集后外售，由专业的物资公司回收利用 （2）纯水制备废过滤材料（废石英砂、废活性炭、废反渗透膜）：项目纯水机在纯水制备过程中每3年更换一次废活性炭、废石英砂和废反渗透膜，产生量约0.5t/a，委托外单位处理。 （3）餐厨垃圾：项目食堂在就餐过程中产生餐厨垃圾，餐厨垃圾产生量按0.5kg/人﹒d计，劳动定员500人，则餐厨垃圾产生量75t/a，委托有资质单位处理。 （4）污水处理设施污泥：项目进入污水处理设施污水量为2.29t/d，687t/a，污泥产生量按照污水处理量的0.2%，则污泥产生量约1.374t/a。 （5）沉淀池沉渣：项目岩石、水泥混凝土、砂浆切割及冲洗废水经沉淀池过滤后产生沉渣，根据企业提供的资料，沉淀池沉渣产生量约0.5t/a。 （6）检测废渣（未沾染化学品）：根据建设单位提供的资料，项目检测过程中产生未沾染化学品检测废渣产生量约4.2t/a。 3、生活垃圾 项目劳动定员500人，生活垃圾产生量按0.5kg/人﹒d计，则生活垃圾产生量75t/a，由环卫工人定期清运。 项目固体废物产生及处置情况见下表。 表4-21项目固体废物产生及排放情况一览表 序号; 产生环节; 固体废 物名称; 固体废 物属性; 固废代码; 主要有毒有害物质; 物理 性状; 环境 危险性; 产生量（t/a）; 贮存 方式; 处置/利用 方式; 利用/处置量（t/a）. 1; 样品检测; 检测废液; 危险 废物; HW49 900-047-49; 有机物; 液态; T/C/I/R; 1; 贮存在危废暂存间; 委托资质单位处置; 1. 2; 样品检测; 检测废渣（沾染化学品）; 危险 废物; HW49 900-047-49; 有机物; 液态; T/C/I/R; 1.3; 委托资质单位处置; 1.3. 3; 设备、器皿 清洗; 设备、器皿 前道清洗废水; 危险 废物; HW49 900-047-49; 有机物; 液态; T/C/I/R; 5.4; 委托资质单位处置; 5.4. 4; 样品检测; 废试剂瓶; 危险 废物; HW49 900-041-49; 有机物; 固态; T/I; 0.5; 委托资质单位处置; 0.5. 5; 样品检测; 检测废弃物; 危险 废物; HW49 900-047-49; 有机物; 固态; T/C/I/R; 1; 委托资质单位处置; 1. 6; 样品检测; 过期试剂; 危险 废物; HW49 900-999-49; 有机物; 固态、 液态; T/C/I/R; 0.0005; 委托资质单位处; 0.0005. 7; 废气处理 装置; 废活性炭; 危险 废物; HW49 900-039-49; 有机物; 固态; T; 0.073; 委托资质单位处; 0.073. 8; 拆包; 废包装材料; 一般 固废; 900-999-99; /; 固态; /; 0.3; 一般固废暂存区; 委托处置; 0.3. 9; 纯水制备; 废废活性炭、废石英砂、废反渗透膜; 一般 固废; 900-999-99; /; 固态; /; 0.4; 一般固废暂存区; 委托处置; 0.5. 10; 食堂; 餐厨垃圾; 一般 固废; 900-999-99; /; 半固态; /; 75; 垃圾桶; 委托处置; 75. 11; 污水处理 设施; 污水处理设施 污泥; 一般 固废; 900-999-99; /; 半固态; /; 1.374; 桶装; 委外处置; 1.374. 12; 沉淀池; 沉淀池沉渣; 一般 固废; 900-999-99; /; 半固态; /; 0.5; 桶装; 委外处置; 0.5. 13; 检测过程中; 检测废渣（未沾染化学品）; 一般 固废; 900-999-99; /; 固态; /; 4.2; 袋装; 委外处置; 4.2. 14; 办公生活; 生活垃圾; 一般 固废; /; /; 固态; /; 75; 垃圾箱; 委托处置; 75. 表4-22 危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废 暂存间; 实验废液; HW49; 900-047-49; E一层南侧; 20m2; 密闭 容器内; 20t; 一年. 检测废渣; HW49; 900-047-49. 设备、器皿前道清洗废水; HW49; 900-047-49. 废试剂瓶; HW49; 900-041-49. 检测废弃物; HW49; 900-047-49. 过期试剂; HW49; 900-999-49. 废活性炭; HW49; 900-039-49. 固体废物环境管理要求： 项目危险废物暂存位于E楼一层南侧，面积为20m2，贮存能力为20t，本项目为危废量为9.2735t/a，转运周期为一年，能够满足危废暂存间贮存要求。危废暂存间的建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中内容要求。 项目危废暂存间应做到以下防范措施：①不相容的危险废物不能堆放在一起，必须将危险废物装入容器内，且容器必须完好无损，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；②必须有泄露液体收集装置。 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： ①做好每次外运处置废弃物的运输登记，按照危险废物转移规定开展网上申报。 ②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ③处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ④危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑤一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 （五）地下水、土壤 项目地下水、土壤的污染源为液体危废、废水、液体原辅料，污染物类型主要为有机物，污染途径主要为液体危废、废水、液体物料泄露地面渗入至地下水及土壤。为防止污染地下水及土壤，本项目岩石加工室、土工固结室、集料室、胶凝材料室、化学室、高温室、危废暂存间、化学药品贮存室等均按重点防渗进行，其余区域地面进行一般防渗。具体防渗要求见下表。 表4-23项目分区防渗一览表 装置、单元名称; 污染防治区 类别; 防渗设计要求. 危废暂存间、化学药品贮存室、污水处理设施、实验检测用房; 重点 防渗区; 参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），至少1m后黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm后高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等. 厂房内其他区域; 一般 防渗区; 参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），进行简单防渗，渗透系数≤1×10-7 cm/s. （六）环境风险 项目全厂涉及的原辅料为盐酸、硫酸、硝酸、磷酸、氢氟酸、乙醇、甘油、硝酸银、氯化钡、铬酸钾等，存放于化学药品储存室内，实验废液、废活性炭等危险废物， 存放于危废暂存间内。因此确定化学药品储存室、危废暂存间为风险单元。风险单元内的危险物质数量和分布情况分别如下表所示： （1）物质危险性判别 风险识别结果见下表： 表4-24 项目全厂所用物质风险识别表 序号; 名称; 最大存储量; 贮存位置. 1; 氯化钙; 500g; 化学药品储存室. 2; 亚甲基蓝; 25g. 3; 鞣酸; 1.065kg. 4; 氢氧化钠; 1kg. 5; 氯化锌; 2kg. 6; 铬酸钾; 500g. 7; 硝酸银; 400g. 8; 氯化钡; 500g. 9; 盐酸（浓度15%）; 3.225kg. 10; 浓盐酸（浓度38%）; 2.38kg. 11; 硫酸锌; 500g. 12; 磷酸; 500g. 13; 碘酸钾; 100g. 14; 硝酸; 750g. 15; 氢氟酸; 1.2kg. 16; 浓硫酸（浓度98%）; 14.9kg. 17; 甲基红; 20g. 18; 无水乙醇; 3.95kg. 19; 氨水（浓度30%）; 4.46kg. 20; 碳酸铵; 500g. 21; 高氯酸; 835g. 22; 氯化锶; 500g. 23; 硝酸铵; 500g. 24; 氯化钡; 500g. 25; 氧化钙; 500g. 26; 硫酸铜（无水）; 500g. 27; 甘油; 1000g. 28; 检测废液; 1t; 危废暂存间. 29; 检测废渣; 5.3t. 30; 设备、器皿前道清洗废水; 5.4t. 31; 废试剂瓶; 0.5t. 32; 检测废弃物; 1t. 33; 过期试剂; 0.0005t. 34; 废活性炭; 0.073t. 35; 污水处理设施污泥; 1.374t. （2）重大危险源辨别 评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判断本项目是否存在重大危险源。危险物质危险性判断如下：依据当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1， Q2，..，Qn——每种危险物质的临界量t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1时，将 Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-25 项目全厂危险物质数量与临界量比值 物质名称; 状态; 危险类别; 本项目厂区物质量（t）. 临界量Qi; 最大存在总量qi; qi/Qi. 铬酸钾; 固态; 可燃、有毒; 0.25; 0.0005; 0.00200. 盐酸（折纯后）; 液态; 酸性腐蚀品; 7.5; 0.0037; 0.00049. 磷酸; 液态; 有毒; 10; 0.0005; 0.00005. 硝酸; 液态; 酸性腐蚀品; 7.5; 0.00075; 0.00010. 氢氟酸; 液态; 有毒; 0.25; 0.0012; 0.00480. 硫酸; 液态; 酸性腐蚀品; 10; 0.0149; 0.00149. 无水乙醇; 液态; 易燃液体; 500; 0.00395; 0.00001. 氨水; 液态; 有毒; 10; 0.00446; 0.00045. 硝酸铵; 固态; 有毒; 50; 0.0005; 0.00001. 检测废液; 液态; 危险废物（毒性、腐蚀性）; 50; 1; 0.02000. 检测废渣; 固态; 危险废物（毒性、腐蚀性）; 50; 5.3; 0.10600. 设备、器皿前道清洗废水; 液态; 危险废物（毒性、腐蚀性; 50; 5.4; 0.10800. 废试剂瓶; 固态; 危险废物（毒性、腐蚀性; 50; 0.5; 0.01000. 检测废弃物; 固态; 危险废物（毒性、腐蚀性; 50; 1; 0.02000. 过期试剂; 固态; 危险废物（毒性、腐蚀性; 50; 0.0005; 0.00001. 废活性炭; 固态; 危险废物（毒性、腐蚀性; 50; 0.073; 0.00146. 污水处理设施污泥; 半固态; 危险废物（毒性、腐蚀性; 50; 1.374; 0.02748. 合计; 0.30235. 根据上式公式可得Q为0.30235。项目Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 表4-24 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），针对项目环境风险潜势为Ⅰ，则针对环境风险可只开展简单分析。 （3）环境风险识别 本项目涉及的环境风险事故类型主要为：1）风险物质泄漏；2）危险废物在收集、 贮存、运送过程中的存在的风险；3）火灾事故。 1）风险物质泄漏 本项目风险物质在储存或使用过程中可能会发生泄露事故。本项目可能发生的泄露事故均为小量泄露。泄漏后风险物质中易挥发的成分进入到环境中，会对环境空气质量产生轻微影响。由于泄露量较小，及时处理后不会造成严重后果，短期内即可恢复。 2）危险废物在收集、贮存、运送过程中的风险 危险废物中可能存在化学污染物等有害物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起二次污染。 3）火灾事故 厂区内储存的盐酸、硝酸、氢氟酸、甘油、无水乙醇等均属于易燃物质，在储存及使用过程中，若操作人员不遵守安全操作规程，易发生火灾。在发生火灾过程中，事故排放的废气主要有一氧化碳和其它有毒气体。这些气体在短时间内会对周围大气环境产生污染，使环境空气质量超标，甚至导致周围人员中毒。 4）环境风险防范措施 为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视： ①树立环境风险意识。在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。 ②加强化学品原辅料的管理，落实储存中需要设置的风险防范措施及应急措施，降低化学药品储存室、危废暂存间在厂区内贮存发生风险的可能性。 ③规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施。为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范。如：生产废弃物在收集、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告相关部门，封闭 现场，进行清理。 ④加强危险废物处理管理。加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。 ⑤分区防渗措施 对可能泄漏污染物的污染区和装置进行防渗处理，并及时将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防止污染物渗入地下。根据国家相关标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的污染防治区域采用不同的防治和防渗措施。 本项目采取分区防渗措施。危废暂存间、污水处理设置、化学药品贮存室、岩石加工室、土工固结室、集料室、胶凝材料室、化学室、高温室均属于重点防渗区，应对其设计采取重点防渗处理。参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），重点防渗区防渗层为至少1m后黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm后高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等；办公区属于非污染防治区。厂房内其他区域属于一般防渗区，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），进行简单防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 ⑥消防及火灾报警系统处置 A根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范求，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离符合《建筑设计防火规范》的要求。 B消防用水为独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置了消火栓。 C火灾报警系统：建设单位在厂区中设置必要的报警系统。在主要设施的出入通道口及楼梯间设手动报警按钮，以便在发现火情时能及时报警。 （5）环境风险分析结论 在企业严格落实各项风险防范措施的前提下，在风险事故发生时，不会对项目区周围环境敏感目标产生大的影响，风险程度在可接受范围之内。因此，评价认为本项目的风险处于可接受水平。 （七）环境管理要求 ①在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行环保“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②本项目应按有关法规的要求，严格执行排污许可制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，确保污染治理设施稳定运行。 ④有机废活性炭吸附装置需安装压力表，根据系统压差及时更换碘值不小于800mg/g的活性炭。 |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001、1#排气筒/样品消解、样品检测及危废暂存间 | 有机废气、酸性废气、氨 | 产污室通风橱内操作，负压收集；危废暂存间全密闭，负压收集，集中由1套“碱液喷淋塔（喷淋塔顶部设置除雾装置）+二级活性炭吸附装置”处理，处理后由25米高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、 厂区内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值 |
|  | 厂区 | 有机废气 | 加强车间通风 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟管道、 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | DW001、污水总排口/ 办公生活污水、食堂废水、地面保洁废水、切割及冲洗废水、碱液喷淋废水、设备、器皿后道清洗废水、纯水制备尾水 | pH、COD、BOD、SS、氨氮、TP、TN、全盐量 | 雨污水管网、化粪池、隔油池、沉淀池、污水处理设施（规模为2t/d，工艺流程：调节+pH中和+臭氧氧化+吸附过滤+消毒） | 望塘污水处理厂接管限值 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 连续等效A声级Leq | 通过选用低噪设备、安装减振基座，经厂区建筑物的隔声、距离的衰减的降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 项目职工生活垃圾交由环卫部门处置；餐厨垃圾委托有资质单位处理；废包装材料外售至物资公司；纯水制备产生的废活性炭、废石英砂及废反渗透膜、沉淀池沉渣、污水处理设施污泥、检测废渣（未沾染化学品）委托委外单位处理； 检测废液、检测废渣（沾染化学品）、实验器皿第一、二道清洗废水、废试剂瓶、检测废弃物（废滴管、溶剂沾染物等废弃物）、过期试剂、废活性炭等危废，暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理（危废暂存间位于项目E楼一层南侧，建筑面积约20m2） |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间、化学药品储存室、污水处理设施、实验检测用房等采取重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7 cm/s；厂房内其他区域采取一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7 cm/s |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 危废进行分类管理、分类收集、运送与暂存，并及时交由有资质的单位统一处置。危废暂存间、化学药品储存室、污水处理设施采取重点防渗；厂区污水排放口及雨水排放口设置切断阀等切断设施，配备应急物资，并编制环境风险应急预案等； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 拟建项目竣工环境保护验收前应按要求进行排污许可申请。 |  |  |  |

- 六、结论

安徽长城产业园发展有限公司安徽建工蜀山经济产业园项目（南区）符合国家和地方产业政策，只要严格落实本环境影响报告表提出的环保措施，确保本项目产生的污染物达标排放，从环境影响角度分析，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾 | / | / | / | 0.0098kg/a | / | 0.0098kg/a | 0.0098kg/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.0041kg/a | / | 0.0041kg/a | 0.0041kg/a |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.2254kg/a | / | 0.2254kg/a | 0.2254kg/a |
|  | 氟化物 | / | / | / | 0.0391kg/a | / | 0.0391kg/a | 0.0391kg/a |
|  | 氨 | / | / | / | 0.8028kg/a | / | 0.8028kg/a | 0.8028kg/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.9845kg/a | / | 1.9845kg/a | 1.9845kg/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 15714 | / | 15714 | 15714 |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | 3.1428 | / | 3.1428 | +3.1428 |
|  | 五日生化需氧量 | / | / | / | 1.5556 | / | 1.5556 | +1.5556 |
|  | 悬浮物 | / | / | / | 2.0742 | / | 2.0742 | +2.0742 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.2042 | / | 0.2042 | +0.2042 |
|  | TP | / | / | / | 0.0134 | / | 0.0134 | +0.0134 |
|  | TN | / | / | / | 0.434 | / | 0.434 | +0.434 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.1524 |  | 0.1524 | +0.1524 |
|  | 全盐量 | / | / | / | 0.2514 |  | 0.2514 | +0.2514 |
| 生活垃圾 |  | / | / | / | 75 | / | 75 | +75 |
| 一般固废 |  | / | / | / | 81.774 | / | 81.774 | +81.774 |
| 危险废物 | 检测废渣（沾染化学品）、实验器皿第一、二道清洗废水、废试剂瓶、检测废弃物（废滴管、溶剂沾染物等废弃物）、过期试剂、废活性炭等 | / | / | / | 9.2735 | / | 9.2735 | +9.2735 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①