安徽新邦机械制造有限公司

年产10000吨机械加工生产项目

阶段性竣工环境保护验收监测报告

建设单位：安徽新邦机械制造有限公司

编制单位：安徽应天环保科技咨询有限公司

2024年1月

| 建设单位法人代表（签字/签章）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制单位法人代表（签字/签章）： |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |
| 报告编制人： |  | 徐霞 |  |
| 建设单位： | 安徽新邦机械制造有限公司 |  | （盖章） |
| 电 话： | 13814738411 |  |  |
| 传 真： | / |  |  |
| 邮 编： | 235000 |  |  |
| 地 址： | 淮北市杜集区段园工业集中区311国道原夹河收费站西2500米 |  |  |
| 编制单位： | 安徽应天环保科技咨询有限公司 |  | （盖章） |
| 电 话： | 0551-65330150 |  |  |
| 传 真： | 0551-65330153 |  |  |
| 邮 编： | 230088 |  |  |
| 地 址： | 合肥市高新区环保产业园F5栋11楼 |  |  |

目录

1 验收项目概况	1

2 验收依据	2

2.1 相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	3

3 项目建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 项目概况	4

3.3 项目变动情况	16

3.4 项目排污许可申报情况	16

4 环境保护设施	17

4.1 污染物治理措施	17

4.2其他环境保护设施	26

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	26

5环评结论及批复要求	30

5.1 环评要求及主要结论	30

5.2 审批部门审批决定	32

5.3 环评批复落实情况	34

6 验收执行标准	38

6.1 废气验收执行标准	38

6.2废水验收执行标准	38

6.3 噪声验收执行标准	39

6.4 固废验收执行标准	39

7 验收监测内容	40

7.1环境保护设施调试运行效果	40

8 质量保证和质量控制	42

8.1 监测分析方法	42

8.2 人员能力	43

8.3 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	44

8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	45

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	46

9 验收监测结果及分析评价	47

9.1 验收监测期间工况	47

9.2废气监测结果及评价	47

9.3废水监测结果及评价	55

9.4噪声监测结果及评价	56

9.5现场采样照片	56

10 验收监测结论	62

10.1环保设施调试运行效果	62

10.2 环境防护距离要求	64

10.3 结论	64

1 验收项目概况

安徽新邦机械制造有限公司成立于2023年2月28日，拟投资3000万元，在淮北市杜集区段园工业集中区311国道原夹河收费站西2500米，租赁安徽正民万基重钢科技有限公司1栋钢结构标准化厂房部分区域（3跨）建设年产10000吨机械加工生产项目。项目已取得淮北市杜集区发展和改革委员会备案（项目代码：2305-340602-04-02-878437），同时项目于2023年10月27日经淮北市杜集区生态环境分局淮杜环行[2023]37号文批复。

项目于2023年11月动工，2023年12月进行生产调试。项目目前主要建设内容为机加工和手动喷涂，自动喷涂未建设，年产10000吨钢结构件和机械加工件。因此，本次拟对机加工、手动喷涂及配套建设环境保护设施进行阶段性竣工环境保护验收。

为落实建设项目环境保护“三同时”制度，按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等规定，建设项目竣工后，建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，并编制竣工环境保护验收监测报告。为此，安徽新邦机械制造有限公司委托安徽应天环保科技咨询有限公司进行该项目阶段性竣工环境保护验收报告的编制工作。在接受委托后，我公司通过现场踏勘调查、资料收集，对该工程“三同时”执行情况和执行效果进行了检查，并制定了验收工作方案。监测单位于2024年1月入场监测，根据监测结果，并依据国家相关技术标准、环境标准的要求编制了项目阶段性竣工环境保护验收监测报告。

2 验收依据

2.1 相关法律、法规和规章制度

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日实施；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日实施；

4、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日实施；

6、《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日实施；

7、《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日实施；

8、《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订），国务院令第 682 号， 2017年10月1日实施；

9、《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》（环发[2015]163号），2015年12月10日；

10、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017年11月20日实施；

11、关于印发《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》的通知，原环境保护部，环发[2009]150号，2009年12月；

12、《关于建设项目配套建设的水、噪声、固体废物污染防治设施验收有关事项的公告》，安徽省环保厅，2017年12月27日。

13、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》，环境保护部办公厅，环办环评[2018]6号，2018年1月30日30。

2.2 建设项目竣工环境保护技术规范

1、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》

2.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

1、《安徽新邦机械制造有限公司年产10000吨机械加工生产项目环境影响报告书》，2023年10月；

2、《关于安徽新邦机械制造有限公司年产10000吨机械加工生产项目环境影响报告书的批复》，淮北市杜集区生态环境分局，淮杜环行[2023]37号文，2023年10月27日。

2.4 其他相关文件

1、安徽新邦机械制造有限公司提供的有关技术资料及文件

3 项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置

安徽新邦机械制造有限公司年产10000吨机械加工生产项目位于淮北市杜集区段园工业集中区311国道原夹河收费站西2500米安徽正民万基重钢科技有限公司厂区内。安徽正民万基重钢科技有限公司厂区总占地基本呈长方形，南北最长约470m，东西最宽约265m，主要建筑物为3座标准化生产厂房和1栋办公楼，其中西北侧办公楼为安徽正民重工科技有限公司租赁，西南厂房由安徽衡正金属结构有限公司租赁，东北侧厂房分别由安徽艾倍特玻璃科技有限公司和安徽超宇磁电科技有限公司租赁。东南侧厂房北部区域由安徽正民重工科技有限公司租赁，东南侧厂房南部区域即为本项目区域（3跨）。项目地理位置图见附图一，厂区总平面布置见附图二。

3.2 项目概况

3.2.1 建设项目基本情况

1、项目名称：年产10000吨机械加工生产项目

2、项目性质：新建

3、建设单位：安徽新邦机械制造有限公司

4、建设地点：淮北市杜集区段园工业集中区311国道原夹河收费站西2500米安徽正民万基重钢科技有限公司厂区内

5、占地面积：15000m2

6、建设规模：项目租赁安徽正民万基重钢科技有限公司1栋钢结构标准化厂房部分区域（3跨）建设年产10000吨机械加工生产项目。项目建成后，可年产10000吨钢结构件、机械加工件。

7、工程投资：项目计划总投资3000万元，实际总投资2800万元，计划环保投资198万元，实际环保投资140万元，占实际总投资的5%。

8、劳动动员：项目劳动定员100人，年工作日天数300天。

3.2.2 项目组成及建设内容

环评及批复建设内容与项目实际建设内容见下表。

表3.2-1 项目主要建设内容一览表

| 工程名称 |  | 单项工程内容 |  | 环评报告建设内容及规模 | 实际建设内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  | 机加工和喷涂 |  | 改造1栋钢结构标准化厂房部分区域（3跨），面积约15000m2，1F，框架结构，位于安徽正民万基重钢科技有限公司东南角；机加工区主要设备包括激光切割机、焊机、抛丸机等设备；喷涂封闭区位于厂房东南侧，包括喷漆室、晾干室、喷漆自动化区（喷漆-流平-烘干一体自动线区），成品库年产10000吨机械加工件和钢结构件 | 喷漆自动化区（喷漆-流平-烘干一体自动线区）未建设，其他与环评报告一致 | 喷漆自动化区（喷漆-流平-烘干一体自动线区）未建设，不在本次竣工环保验收范围内 |
| 公用 工程 | 给水 | 新鲜水 |  | 由园区供水管网集中供水，用水量1507.5m3/a | 阶段性竣工环保验收部分与环评报告一致 | / |
|  | 排水 | 生活污水 |  | 经园区化粪池处理后接管至段园镇污水处理厂（袁庄矿污水处理厂）接管限值进一步处理，排水量1200m3/a | 阶段性竣工环保验收部分与环评报告一致 | / |
|  |  | 雨水 |  | 厂区采用雨污分流制；雨水经园区雨水管网收集后由雨水排放口排放 | 阶段性竣工环保验收部分与环评报告一致 | / |
|  | 供气 | 天然气 |  | 燃气管道经园区减压站进入项目区用气单元， 燃气用量5万m3/a | 燃气用量为0 | 喷漆自动化区（喷漆-流平-烘干一体自动线区）未建设，不在本次竣工环保验收范围内 |
|  | 供电工程 |  |  | 项目供电由园区供电系统供给，用电量20万kW·h/a | 项目供电由园区供电系统供给，用电量17万kW·h/a | 喷漆自动化区（喷漆-流平-烘干一体自动线区）未建设，用电量减少 |
|  | 消防系统 |  |  | 包括消防栓、灭火器等 | 阶段性竣工环保验收部分与环评报告一致 | / |
|  | 空压系统 |  |  | 位于厂房南侧区域，布置2台空压机，4.2m³/h·台 | 阶段性竣工环保验收部分与环评报告一致 | / |
|  | 供热系统 |  |  | 喷漆自动线烘干采用1台热风炉间接加热，燃气用量5万m³/a | 燃气用量为0 | 喷漆自动化区（喷漆-流平-烘干一体自动线区）未建设，不在本次竣工环保验收范围内 |
| 贮运 工程 | 运输 | 原料供应 |  | 全部委托社会车辆承担运输 | 阶段性竣工环保验收部分与环评报告一致 | / |
|  |  | 产品、固废 |  | 全部委托社会车辆承担运输 | 阶段性竣工环保验收部分与环评报告一致 | / |
|  | 贮存 | 原料区 |  | 位于厂房内中间，主要贮存焊材、钢丸、液压油、切削液等，其中液压油、切削液等液体化学原料单独存放；面积1754m2 | 阶段性竣工环保验收部分与环评报告一致 | / |
|  |  | 成品存放区 |  | 位于厂房内喷涂封闭区，主要临时贮存钢结构件、机械加工件等，面积约800m2 | 阶段性竣工环保验收部分与环评报告一致 | / |
|  |  | 半成品存放区 |  | 位于厂房内中间区域面积约1000m2 | 阶段性竣工环保验收部分与环评报告一致 | / |
|  |  | 油漆库 |  | 位于厂房外东南侧，主要贮存油性漆、稀释剂、水性漆，面积约20m2 | 阶段性竣工环保验收部分与环评报告一致 | / |
| 环保工程 | 废气 治理 | 有组织 | 等离子下料切割工序、自动焊接区、气保焊一区及焊接平台区焊接工序、钢结构网架抛丸工序等产生的烟尘 | 等离子下料切割产生的烟尘经集气罩收集（收集率按80%计），收集后引入3套滤筒除尘器（TA001、TA002、TA003）处理；自动焊接区、气保焊一区产生的焊接烟尘经集气罩收集（收集率按80%计），收集后引入2套滤筒除尘器（TA005、TA006）处理；焊接平台全密闭，微负压收集（收集率按90%计），收集后引入1套滤筒除尘器（TA007）处理；钢结构网架抛丸粉尘经自带滤筒除尘器（TA011）处理，总风量89200m3/h，处理后集中由1根排气筒排放（DA001） | 阶段性竣工环保验收部分与环评报告一致 | / |
|  |  |  | 相贯线下料切割工序、气保焊二区焊接工序、其钢结构和机械加工件抛丸工序等产生的烟尘 | 数控管相贯下料切割产生的烟尘经集气罩收集（收集率按80%计），收集后引入1套滤筒除尘器（TA004）处理；气保焊二区产生的焊接烟尘经集气罩收集（收集率按80%计），收集后引入1套滤筒除尘器（TA008）处理；其他钢结构和机械加工件抛丸粉尘经自带滤筒除尘器（TA009、TA010）处理，总风量为71800m3/h，处理后集中由1根排气筒排放（DA002） | 阶段性竣工环保验收部分与环评报告一致 | / |
|  |  |  | 调漆、喷漆、晾干/流平-晾干废气（颗粒物、NMHC、二甲苯） | 喷漆室、晾干室、一体化自动线区全密闭，负压收集并连接管道输送至1套“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧（TA011）”处理，总风量为40000m3/h，处理后通过15米高排气筒排放（DA003） | 喷漆室、晾干室全密闭，负压收集并连接管道输送至1套“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧（TA011）”处理，总风量为40000m3/h，处理后通过15米高排气筒排放（DA003） | 喷漆自动化区（喷漆-流平-烘干一体自动线区）未建设，不在本次竣工环保验收范围内 |
|  |  |  | 危废暂存间废气（NMHC） | 危废暂存间密闭，负压收集并连接管道依托“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧（TA011）”处理，风量为500m3/h，处理后通过15米高排气筒排放（DA003） | 阶段性竣工环保验收部分与环评报告一致 | / |
|  |  |  | 热风炉废气 （烟尘、SO2、NOx） | 经1根15m高排气筒（DA004） | 未建设 | 不在本次 验收范围内 |
|  |  | 无组织废气 | 下料切割、焊接、抛丸、喷涂等工序 | 确保废气有组织收集效率、加强车间机械通风 | 阶段性竣工环保验收部分与环评报告一致 | / |
|  | 废水 治理 | 生活污水 |  | 经安徽正民万基重钢科技有限公司化粪池（4m3/d）处理后，满足段园镇污水处理厂（袁庄矿污水处理厂）接管限值，经市政污水管网入段园镇污水处理厂（袁庄矿污水处理厂）进一步处理 | 阶段性竣工环保验收部分与环评报告一致 | / |
|  | 噪声 治理 | 噪声治理 |  | 采用车间隔声、吸声、减振基座等措施 | 阶段性竣工环保验收部分与环评报告一致 | / |
|  | 固废 治理 | 一般固废存放区 |  | 位于厂房外南侧，面积约20m2，固废临时存放场所，一般固废堆场地面铺水泥硬化防渗，单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s； | 阶段性竣工环保验收部分与环评报告一致 | / |
|  |  | 危废暂存间 |  | 位于厂房外东南侧，面积约20m2；危废暂存间、油漆库有防渗漏、防盗、防风、防雨淋等措施；危废暂存间、油漆库地面及墙裙采用防渗防腐涂料 | 阶段性竣工环保验收部分与环评报告一致 | / |
|  | 地下水和土壤 | 源头控制、分区防治、污染监控、应急响应；对喷漆封闭区域、油漆库、危废暂存间等区域进行重点防渗 |  |  | 阶段性竣工环保验收部分与环评报告一致 | / |
|  | 环境风险 |  |  | 雨污水排放口设置切断阀，编制突发环境应急预案；依托安徽正民重工科技有限公司事故池（容积250m³） | 阶段性竣工环保验收部分与环评报告一致 | / |

根据已批复环评报告及现场勘查结果，项目喷漆自动化区（喷漆-流平-烘干一体自动线区）未建设，不在本次验收范围内，其他建设内容与环评阶段建设内容一致，未发生变更。

3.2.3产品方案

建设项目产品方案及生产规模具体见表3.2-2、3.2-3。

表3.2-2  项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 产品尺寸 | 环评报告 |  |  | 实际建设 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年产能 |  | 运行时数 | 实际年产能 |  | 运行时数 |
| 1 | 机械加工件* | 1.5m*2m | 2000t |  | 下料、焊接、抛丸、年工作时间3000h | 2000t |  | 下料、焊接、抛丸、年工作时间3000h |
| 2 | 钢结构件 | Φ48-219cm，长5m | 8000t | 网架钢结构件3000t | 下料、焊接、抛丸、喷漆年工作时间3000h，喷漆后晾干7200h；喷漆后流平-烘干1200h | 8000t | 网架钢结构件3000t | 下料、焊接、抛丸、喷漆年工作时间3000h，喷漆后晾干7200h |
|  |  | 11m*0.8m |  | 其他钢结构件5000t |  |  | 其他钢结构件5000t |  |
| 合计 |  | / | / |  | / | / |  |  |

备注：*机械加工件不喷涂。

表3.2-3  项目产品喷涂主要参数一览表

| 序号 | 产品名称 |  | 喷漆面积m2 | 环评报告 |  |  |  | 实际建设 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 厚度μm | 喷涂方式 | 油漆用量t* |  | 厚度μm | 喷涂方式 | 油漆用量t* |  |
|  |  |  |  |  |  | 油性漆用量t | 水性漆用量t |  |  | 油性漆用量t | 水性漆用量t |
| 1 | 钢结构件 | 钢结构件网架 | 265000 | 40~80 | 自动喷涂 手动喷涂 | 22.5 | 35 | 40~80 | 手动喷涂 | 22.5 | 35 |
|  |  | 其他钢结构件 | 167500 | 40~80 | 手动喷涂 | 16.875 | 25 | 40~80 | 手动喷涂 | 16.875 | 25 |
| 合计 |  |  | 397500 |  |  | / | 60 | / | / | / | 60 |

备注*:油性漆含稀释剂。

由上表可知，项目实际产能与环评报告一致，仅喷涂方式不一致。

3.2.4主要设备一览表

根据已批复环评报告及现场勘查结果，项目主要设备及变化情况如下。

表3.2-4  项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 |  | 型号 | 环评报告 数量 | 实际建设 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要生产设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机加工 | 数控激光切割机 | CFD 12025G | 3台 | 3台 |
| 2 |  | 等离子切割机 | DQG-A | 3台 | 3台 |
| 3 |  | 圆盘锯 | WZD-A | 3台 | 3台 |
| 4 |  | 气动打磨机 | B9203a | 2台 | 2台 |
| 5 |  | 大型数控螺栓球车床 | BT40 | 6台 | 6台 |
| 6 |  | 全自动网架焊接机 | WJRD | 5台 | 5台 |
| 7 |  | H型钢自动点焊组立机 | ZL-20 | 1台 | 1台 |
| 8 |  | 龙门式焊接机 | MK6G | 2台 | 2台 |
| 9 |  | H型钢翼缘液压矫正机 | HYJ-60A | 1台 | 1台 |
| 10 |  | 数控管相贯切割机 | / | 2台 | 2台 |
| 11 |  | 焊机 | 500A | 50台 | 50台 |
| 12 |  | 抛丸机 | / | 3台 | 3台 |
| 13 | 喷漆 | 喷漆手动生产线 | GH833 | 1条 | 1条 |
| 14 |  | 喷漆-流平-烘干一体化自动线 | YBK 315W-1 | 1条 | 0 |
| 公用设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空压机 |  | 4.2m3/h | 2台 | 2台 |
| 2 | 热风炉 |  | XBSFD-300 | 1台 | 0 |
| 环保设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 废气处理系统 | 下料切割、焊接工序8套滤筒除尘器（TA001~TA008） |  | 8套 | 8套 |
| 2 |  | 抛丸设备自动3套滤筒除尘器（TA009~TA011） |  | 3套 | 3套 |
| 3 |  | 喷涂工序1套干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧（TA011） |  | 1套 | 1套 |

由上表可知，项目实际生产设备与环评报告不一致，主要由于项目喷漆自动化区（喷漆-流平-烘干一体自动线区）未建设。

3.2.5主要原辅材料消耗情况

项目主要原辅料如下表。

表3.2-5   项目主要原辅材料消耗表

| 序号 | 材料名称 |  | 主要成分 | 单位 | 最大暂存量 | 包装方式/规格 | 环评报告年耗量 | 实际年耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产原料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢板 |  | 铁 | t/a | 750 | 散装 | 7010 | 7010 |
|  | 钢管 |  | 铁 | t/a | 500 | 散装 | 3010 | 3010 |
| 2 | 机加工 | 焊材 | C、Mn、Si等 | t/a | 5 | 30 | 30 | 30 |
| 3 |  | 钢丸 | C、Mn、Si等 | t/a | 2.5 | 25 | 25 | 25 |
| 4 |  | 液压油 | 基础油、添加剂等 | t/a | 0.2 | 7010 | 1 | 1 |
| 5 |  | 切削液 | 矿物油、脂肪酸、乳化剂等 | t/a | 0.5 | 3010 | 5 | 5 |
| 6 |  | 液氧 | / | t/a | 0.005 | 30 | 5 | 5 |
| 7 |  | 液氩 | / | t/a | 0.018 | 25 | 18.75 | 18.75 |
| 8 |  | CO2 | / | t/a | 0.01 | 储罐，2.5L | 6.25 | 6.25 |
| 9 | 喷漆 | 油性漆 | 快干醇酸树脂、颜料、天然钡粉、物料防锈填料、二甲苯、防结皮剂、催干剂 | t/a | 4 | 桶装/22kg | 35 | 35 |
| 10 |  | 稀释剂 | 碳酸二甲酯、丙二醇甲醚、芳香烃类、正丁醇、异丁醇 | t/a | 0.52 | 桶装/180kg | 4.375 | 4.375 |
| 11 |  | 水性漆 | 醇酸树脂、二丙二醇丁醚、多功能助剂、水、多功能防锈料 | t/a | 6 | 桶装/22kg | 60 | 60 |
| 能源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 电 |  | / | 万kwh/a | / | / | 20 | 20 |
| 13 | 水 |  | / | t/a | / | / | 1507.5 | 1507.5 |
| 14 | 天然气 |  | / | m3/a | / | / | 5万 | 0 |

由上表可知，项目实际原辅料用量与环评报告不一致，主要由于项目喷漆自动化区（喷漆-流平-烘干一体自动线区）未建设。

3.2.6水平衡

项目废水主要为生活污水，废水量约4t/d。项目实际水平衡见下图。

图3.2-1项目实际用排水平衡图   单位：m³/d

3.2.7主要生产工艺及产污节点

项目生产工艺主要包括机加工（下料、机加工、焊接、抛丸）及涂装（喷漆、晾干或者喷漆、流平、烘干），根据现场踏勘，项目喷漆自动化区（喷漆-流平-烘干一体自动线区）未建设，其他工艺流程及产污节点与环评报告一致。

图3.2-2  项目生产工艺流程及产污流程图

工艺流程说明：

（1）下料

根据设计图纸，采用激光切割机或等离子切割机或圆盘锯等进行下料处理。

三废产排污情况：该工序产生废边角料S1，其中等离子切割和数控管相贯切割下料切割时产生的切割粉尘G1。

（2）机加工

根据设计要求，下料后采用车床、气动磨机、矫正机等设备进行机加工。

三废产排污情况：该工序会产生废边角料料S1和废切削液S2。

（3）焊接

将机加工后的零部件及组件运至焊接工序进行部件拼点、部件焊接。

三废产排污情况：该工序会产生焊渣S3和焊接烟尘G2。

（4）抛丸

车间设置抛丸机，工件送往单独的抛丸室内进行抛丸处理，抛丸室采用自动抛丸设备清除工件表面锈蚀、氧化皮等杂质，抛丸后的工件备用。

三废产排污情况：该工序会产生废钢丸S4和抛丸粉尘G3。

（5）调漆

将油性漆和稀释剂、水性漆和水按一定比例人工混合成所需的油漆，此工段在密闭的喷漆室内进行。

三废产排污情况：此过程会产生调漆废气G4、废水性漆桶S5、废油性漆桶S6、废稀释剂桶S7。

（4）手动喷涂

①喷漆

喷漆在专门的喷漆室内完成，喷漆采用人工高压无气静电喷涂。

三废产排污情况：此过程会产生漆雾G5、有机废气G6以及漆渣S8。

②晾干

喷漆后工件运至晾干室内进行晾干，晾干后即为成品。

三废产排污情况：此过程会产生有机废气G6。

备注：本项目不需要补漆。

表3.2-6  项目营运期主要污染物产生及治理措施一览表

| 污染 类别 | 产生工序 |  | 污染物名称 | 污染物编号 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 下料（等离子切割、数控管相贯切割机） |  | 切割粉尘 | G1 | 滤筒除尘器（TA001、TA002、TA003、TA004） |
|  | 焊接 |  | 焊接烟尘 | G2 | 滤筒除尘器（TA005、TA006、TA007、TA008） |
|  | 抛丸 |  | 抛丸粉尘 | G3 | 设备自带滤筒除尘器（TA009、TA010、TA011） |
|  | 调漆（油性漆调漆、 水性漆调漆） |  | 有机废气 （NMHC、二甲苯） | G4 | 干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧（TA011） |
|  | 手动喷涂 | 喷漆 | 漆雾、有机废气（NMHC、二甲苯） | G5、G6 |  |
|  |  | 晾干 | 有机废气 （NMHC、二甲苯） | G6 |  |
|  | 危废暂存间 |  | NMHC | / |  |
| 废水 | 职工生活污水 |  | COD、BOD5、NH3-N、SS、TP | / | 化粪池 |
| 噪声 | 生产过程中的设备、风机等 |  | 设备、风机噪声 | N | 隔声、减振、消声 |
| 固废 | 下料切割 |  | 废边角料 | S1 | 一般固废 |
|  | 机加工 |  | 废边角料 | S1 |  |
|  | 焊接 |  | 焊渣 | S3 |  |
|  | 抛丸 |  | 废钢丸 | S4 |  |
|  | 调漆 |  | 废水性漆桶 | S5 |  |
|  | 废切削液 |  | 有机物 | S2 | 危险固废 |
|  | 调漆 |  | 废油性漆桶 | S6 |  |
|  |  |  | 废稀释剂桶 | S7 |  |
|  | 喷漆 |  | 漆渣 | S8 |  |
|  | 废滤筒 |  | 金属 | / | 一般固废 |
|  | 废过滤材料（废气处理装置） |  | 有机物 | / | 危险固废 |
|  | 废活性炭（废气处理装置） |  | 有机物 | / |  |
|  | 废机油 |  | 有机物 | / |  |
|  | 滤筒除尘灰 |  | 金属料 | / | 一般固废 |
|  | 废催化剂（废气处理装置） |  | 金属 | / |  |
|  | 生活垃圾 |  | 纸屑、果皮等 | / | 生活垃圾 |
|  | 含油抹布和手套 |  | 有机物 | / | 危险固废 |

综上，项目喷漆自动化区（喷漆-流平-烘干一体自动线区）未建设，其他与环评报告工艺流程一致，无变化。

3.3 项目变动情况

项目主要建设内容为机加工和喷涂，喷涂包括手动喷涂和自动喷涂。目前项目喷漆自动化区（喷漆-流平-烘干一体自动线区）未建设。因此，本次拟对机加工和手动喷涂及配套建设环境保护设施进行阶段性竣工环境保护验收。 根据现场探勘，项目环境保护设施建设过程中不存在未按环境影响报告书及其备案表要求建成环境设施或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用等不满足验收条件的情况。

3.4 项目排污许可申报情况

项目主要进行机加工和喷涂，国民经济行业分类为“C3429 他金属加工机械制造”。根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），排污许可类别应为“简化管理”，正在进行排污许可的申请。

4 环境保护设施

4.1 污染物治理措施

4.1.1 废水及污染治理措施

项目办公生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网进入段园镇污水处理厂（袁庄矿污水处理厂）进一步处理，污水处理厂尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后外排。

4.1.2 废气及污染治理措施

项目投产运行后产生的废气主要包括下料切割粉尘、焊接烟尘、抛丸粉尘、调漆有机废气、喷漆漆雾、喷漆及晾干有机废气、危废暂存间有机废气。

项目等离子下料切割产生的烟尘经集气罩收集后，引入3套滤筒除尘器处理；自动焊接区、气保焊一区产生的焊接烟尘经集气罩收集后，引入2套滤筒除尘器处理；焊接平台微负压收集后，引入1套滤筒除尘器处理；钢结构网架抛丸粉尘经自带滤筒除尘器处理，处理后集中由1根排气筒排放（DA001）；

项目数控管相贯下料切割产生的烟尘经集气罩收集后，引入1套滤筒除尘器处理；气保焊二区产生的焊接烟尘经集气罩收集后，引入1套滤筒除尘器处理；其他钢结构和机械加工件抛丸粉尘经自带滤筒除尘器处理，处理后集中由1根排气筒排放（DA002）；

项目调漆、喷漆、晾干采取全密闭负压收集并连接管道输送至1套干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理，处理后由1根15米高排气筒排放（DA003）；危废暂存间有机废气负压收集并连接管道依托1套干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理，处理由15米高排气筒排放（DA003）。

项目废气处理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（环大气[2019]56号）中推荐限值以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）控制要求。

| 滤筒除尘器 | 滤筒除尘器 |
| --- | --- |
| 废气收集装置 | 抛丸收集装置 |
| 喷漆室及晾干区 |  |
| 干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置 | 滤筒除尘器+排气筒 |

图4.1-1 废气处理设施图

4.1.3 噪声及污染治理措施

项目运营后，噪声设备主要包括抛丸机、空压机、数控激光切割机、等离子切割机、圆盘锯等均产生机械噪声，噪声源强约75-90dB（A）。

项目生产设备设置单独基础，并加设减振垫，以防治振动产生噪音；管道与风机口采用软连接，风机加装消声器；车间门窗、墙体等按照环保要求设计，可有效防止噪声的扩散和传播。采取以上措施后，项目各厂界噪声等效声级昼间值均低于60dB(A)，夜间值均低于50dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；敏感点姚楼村和姚楼小学昼、夜声环境《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4.1.4 固废及污染治理措施

建项目营运期产生的固体废弃物为生活垃圾、一般固废和危险废物。

表4.1-1 项目固体废物产生及处理处置情况

| 序号 | 固废 名称 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 产生工序 | 危险 特性 | 废物 类别 | 废物代码 | 环评报告 产生量（t/a） | 实际产生量（t/a） | 处理处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废油性漆桶、废稀释剂桶 | 危险废物 | 调漆 | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.5 | 0.5 | 分类收集后，委托有资质单位安全处置 |
| 2 | 漆渣 |  | 喷涂 | T，I | HW12 | 900-252-12 | 0.299 | 0.299 |  |
| 3 | 废过滤材料 |  | 废气处理装置 | T | HW49 | 900-039-49 | 13.89 | 13.89 |  |
| 4 | 废活性炭 |  | 废气处理装置 | T | HW49 | 900-039-49 | 2.876 | 2.876 |  |
| 5 | 废切削液 |  | 机加工 | T | HW09 | 900-006-09 | 2 | 2 |  |
| 6 | 废机油 |  | 设备保养维修 | T，I | HW08 | 900-214-08 | 0.5 | 0.5 |  |
| 7 | 含油抹布和手套 |  | 机加工、设备保养 维修 | T/In | HW49 | 900-041-49 | 0.3 | 0.3 | 交由环卫部门处理 |
| 8 | 生活垃圾 | 一般工业固体废物 | 办公、生活 | / | / | 348-999-99 | 15 | 15 |  |
| 9 | 废边角料 |  | 切割和机加工 | / | / | 348-999-99 | 20 | 20 | 收集后外售 |
| 10 | 废钢丸 |  | 抛丸 | / | / | 348-999-99 | 2.5 | 2.5 |  |
| 11 | 废催化剂 |  | 废气处理装置 | / | / | 348-999-9 | 0.3 | 0.3 |  |
| 12 | 废水性漆桶 |  | 调漆 | / | / | 348-999-99 | 0.3 | 0.3 | 生产厂家回收 |
| 13 | 废滤筒 |  | 废气处理装置 | / | / | 348-999-66 | 0.1 | 0.1 | 收集后外售 |
| 14 | 滤筒除尘灰 |  | 废气处理装置 | / | / | 348-999-66 | 21.9709 | 21.9709 |  |
| 15 | 焊渣 |  | 焊接 | / | / | 348-999-66 | 0.3 | 0.3 |  |

项目在厂房外东南侧设置20m2危废暂存间，已采取地面水泥硬化，并采用环氧树脂涂覆，液体贮存区四周设置了集液沟（见下图）。危废暂存间最大贮存量为20t，本项目危废产生量为20.365t/a，每半年周转一次，交由威立雅环境服务（淮北）有限公司处理。

项目危废间建设情况

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

项目依托安徽正民重工科技有限公司事故池（容积250m³），用于储存厂区内发生火灾事故后产生的消防废水。企业正在编制突发环境事件应急预案。

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资情况

项目计划总投资3000万元，实际总投资2800万元，计划环保投资198万元，实际环保投资140万元，占实际总投资5%。

表4.3-1  项目环保设施投资一览表

| 类别 | 污染源 | 治理措施 |  |  | 环评报告 投资（万元） | 实际投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 下料切割、焊接 | 经8套滤筒除尘器处理 |  | 通过15m高排气筒排放（DA001、DA002）； | 8 | 8 |
|  | 抛丸 | 设备自带滤筒除尘器处理 |  |  | 4 | 4 |
|  | 调漆、喷漆、晾干 | 喷漆室、晾干室全密闭，负压收集并连接管道输送至1套“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理，处理后通过15米高（DA003）排气筒 |  |  | 40 | 35 |
|  | 危废间 | 微负压收集，依托1套“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理，处理后通过15米高（DA003）排气筒 |  |  | 2 | 2 |
|  | 天然气燃烧 | 由1根15m高排气筒排放（DA004） |  |  | 1 | 0 |
| 废水 | 生活污水 | 依托安徽正民万基重钢科技有限公司污水管网及化粪池 |  |  | 0 | 0 |
| 噪声 | 抛丸机、空压机、 切割机等 | 低噪声设备、基础减振、合理布局、加强绿化等 |  |  | 10 | 9 |
| 固废 | 一般工业固废 |  | 一般固废暂存场所（20m2），外售综合利用或合理处置 |  | 8 | 8 |
|  | 危险废物 |  | 危险废物暂存场所（20m2），危险固废交由有资质单位安全处置 |  |  |  |
|  | 生活垃圾、含油抹布和手套 |  | 定期交由环卫部门处理 |  |  |  |
| 地下水、土壤 | 分区防渗，其中喷涂封闭区、油漆库、危废暂存间为重点防渗区；抛丸、切割、焊接、加工区、一般工业固废贮存场所等为一般防渗区；办公区为简单防渗区； |  |  |  | 100 | 52 |
| 排污口规范化设置 | 污水排放口依托安徽正民万基重钢科技有限公司，不单独设排放口，设置4个排气筒，废气、噪声设置环境保护图形标志牌。 |  |  |  | 10 | 9.5 |
| 风险防范措施 | 环境风险应急预案 | 制定应急预案并实施演练，配备必要的应急监测仪器 |  |  | 15 | 12.5 |
|  |  | 托安徽正民重工科技有限公司事故池（容积250m³），职工培训、公众教育等 |  |  |  |  |
| 合计 |  | / |  |  | 198 | 140 |

4.3.1 环保设施“三同时”落实情况

项目环保设施及三同时落实情况如下。

表4.3-2  项目环保设施“三同时”落实情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 |  | 治理措施 |  | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 下料切割、焊接 | 颗粒物 |  | 经8套滤筒除尘器处理 | 通过15m高排气筒排放（DA001、DA002）； | 已落实 |
|  | 抛丸 | 颗粒物 |  | 设备自带滤筒除尘器处理 |  | 已落实 |
|  | 调漆、喷漆、 晾干/流平-烘干 | 漆雾（颗粒物）、非甲烷总烃、 二甲苯 |  | 喷漆室、晾干室全密闭，负压收集并连接管道输送至1套“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理，处理后通过15米高（DA003）排气筒 |  | 已落实 |
|  | 危废间 | 非甲烷总烃 |  | 微负压收集，依托1套“干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧”装置处理，处理后通过15米高（DA003）排气筒 |  | 已落实 |
|  | 天然气燃烧 | 烟尘、SO2、NOX |  | 由1根15m高排气筒排放（DA004）； |  | 未建设，不在本次验收范围内 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN |  | 依托安徽正民万基重钢科技有限公司污水管网及 化粪池 |  | 已落实 |
| 噪声 | 抛丸机、空压机、 切割机等 | 噪声 |  | 低噪声设备、基础减振、合理布局、加强绿化等 |  | 已落实 |
| 固废 | 一般工业固废 |  |  | 一般固废暂存场所（20m2），外售综合利用或合理处置 |  | 已落实 |
|  | 危险废物 |  |  | 危险废物暂存场所（20m2），危险固废交由有资质单位安全处置 |  |  |
|  | 生活垃圾、含油抹布和手套 |  |  | 定期交由环卫部门处理 |  |  |
| 地下水、土壤 | 分区防渗，其中喷涂封闭区、油漆库、危废暂存间为重点防渗区；抛丸、切割、焊接、加工区、一般工业固废贮存场所等为一般防渗区；办公区为简单防渗区； |  |  |  |  | 已落实 |
| 排污口规范化 设置 | 污水排放口依托安徽正民万基重钢科技有限公司，不单独设排放口，设置4个排气筒，废气、噪声设置环境保护图形标志牌。 |  |  |  |  | 已落实 |
| 风险防范措施 | 环境风险应急预案 | 应急预案 | 制定应急预案并实施演练，配备必要的应急监测仪器 |  |  | 突发环境时间应急预案已编制完成 |
|  |  | 其它 | 依托安徽正民重工科技有限公司事故池（容积250m³）， 职工培训、公众教育等 |  |  |  |

5环评结论及批复要求

5.1 环评要求及主要结论

1. 产业政策要求

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》和《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于印发安徽省“两高”项目管理目录（试行）的通知》（皖节能[2022]2号）中的行业。且根据《安徽省工业和信息产业结构调整指导目录》（2007年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目。

因此，项目建设符合国家和地方产业政策。

2、规划及选址合理性

根据《段园工业集中区规划环评》及审查意见可知，园区规划重点发展机械制造产业、新材料和现代物流服务业，配套发展商贸地产业。本项目属于机械制造产业，符合园区主导产业。

3、环境质量现状评价结论

项目所在区域达标判断：根据2022年淮北市环境质量公报可知，评价区大气中NO2、SO2、CO、PM10年平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5、O3浓度值不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，淮北市为环境空气质量不达标区。项目特征因子二甲苯满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的参考限值；NMHC满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐浓度限值；下风向敏感点姚楼村TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值； 项目区域地表水三龙支河规划区边界上游和规划区边界下游、两姜河规划区边界上游和规划区边界下游、解放河段园镇污水处理厂（袁庄矿污水处理厂）上游500m、下游500m、下游1500m及解放河段园镇污水处理厂（袁庄矿污水处理厂）排口下游支流断面各监测因子中，三龙支河和解放河部分监测断面COD和NH3-N有超标现象，最大超标倍数分别为0.23和0.21，其余监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类标准要求；项目所在区域评价范围内各监测点位各项指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类要求；项目厂界和敏感目标声环境较好，各测点声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。项目区外土壤满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值相关标准质量要求；项目区内土壤《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值相关标准质量要求。

4、营运期环境影响分析

（1）大气环境

项目投产运行后产生的废气主要包括下料切割粉尘、焊接烟尘、抛丸粉尘、调漆有机废气、喷漆漆雾、喷漆及晾干有机废气、危废暂存间有机废气。

项目等离子下料切割产生的烟尘经集气罩收集后，引入3套滤筒除尘器处理；自动焊接区、气保焊一区产生的焊接烟尘经集气罩收集后，引入2套滤筒除尘器处理；焊接平台微负压收集后，引入1套滤筒除尘器处理；钢结构网架抛丸粉尘经自带滤筒除尘器处理，处理后集中由1根排气筒排放（DA001）；数控管相贯下料切割产生的烟尘经集气罩收集后，引入1套滤筒除尘器处理；气保焊二区产生的焊接烟尘经集气罩收集后，引入1套滤筒除尘器处理；其他钢结构和机械加工件抛丸粉尘经自带滤筒除尘器处理，处理后集中由1根排气筒排放（DA002）；调漆、喷漆、晾干采取全密闭负压收集并连接管道输送至1套干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理，处理后由1根15米高排气筒排放（DA003）；危废暂存间有机废气负压收集并连接管道依托1套干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理，处理由15米高排气筒排放（DA003）。

项目废气处理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）控制要求。

（2）水环境

项目生活污水经化粪池预处理后满足段园镇污水处理厂（袁庄矿污水处理厂）接管限值，经市政污水管网接管至段园镇污水处理厂（袁庄矿污水处理厂）进一步处理，处理达标后排放。

（3）声环境

项目选用优先高效低噪设备，经减振、隔声和距离衰减等措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（4）固废

项目运行过程中产生的生活垃圾、废边角料、废钢丸、废水性漆桶、废滤筒、滤筒除尘灰、焊渣、废油性漆桶、废稀释剂桶、漆渣、废过滤材料、废活性炭、废催化剂、废切削液、废机油、含油抹布和手套。废边角料、废钢丸、废滤筒、滤筒除尘灰、焊渣等集中收集存放在一般固废暂存区后外售；废催化剂、水性油漆桶集中收集存放在一般固废暂存区后生产厂家回收；生活垃圾和含油抹布和手套存放在生产车间外垃圾桶，定期交由环卫部门清理；废油性漆桶、废稀释剂桶、漆渣、废过滤材料、废活性炭、废切削液、废机油等应按危险废物管理要求委托有资质单位处置。本项目固废处理措施可行，可确保固废不产生“二次污染”。

5.2 审批部门审批决定

淮北市杜集区生态环境分局于2023年10月27日以淮杜环行[2023]37号文《关于安徽新邦机械制造有限公司年产10000吨机械加工生产项目环境影响报告书的批复》对本项目进行了审批。

一、原则 同意 《报告书 》 结论。本项目为新建项目，位于安徽省淮北市杜集区段园工业集中区，租赁安徽正 民万基重钢科技公司标准化闲置厂房 面积约15000m2 ，建设年产10000吨机械 加工生产项目。主要建设内容为：机加工和喷涂生产线主体工程 贮运工程、环保工程。项目建成后可形成年产2000吨机械加工件和 8000吨钢结构件生产能力。本项目 已经杜集 区发 改委备案

（杜发改备〔2023 〕19 号），备案代码 ：2305-340602-04-02-878437。总技资 3000 万元，其中环保投资198万元， 占总投资额的 6.6%。项目选址符合段园工业集中区总体规划及主导产业规划。

- 本项目在落实 《报告书 》 提出的各项污染防治措施的前提下，各项污染物能做到达标排放，主要污染物 排放能满足总量控制要求环境风险能控制在可接受的范围内我局在受理与批前公示期内未收到关于本项目的反对意见。从环境保 护 角度考虑 ，本项目按报告书中位置、内容、规模、工艺及污染防治措施 建设可行 。

三 、项目建设应 重 点做好以下工作 ：

1、 加强施工期间环境保护管理，制定严格的施工环境保护方案 。落实《报告书 》 中提出的各项污染防治措施。在施工场地内经常洒水抑尘，减少施工过程及物料运输引起的扬尘；施工中产生的固体废弃物应及时清运，妥善处置 。

2、实行雨污分流，强化节水措施。原则同意《报告书》 提出的污水处理方案，生活污水依托安徽正民万基重钢科技公司化粪池预处理后，满足段园镇污水处理厂接管限值和 《污水综合排 放标准》（GB8978-2012）表4中级标准要求，经园区污水管网进入段园镇污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 中的一级A标准后排入解放河。

3、落实 《报告书 》 提出的关于废气防治措施。本项目等离子下料切割工序产生的烟尘经集气罩收集后，引入3 套滤筒除尘器（TA001、TA002、TA003）处理；自动焊接区、气保焊一区产生的焊接烟尘经集气罩收集后，引入2 套滤筒除尘器（TA004、TA005）处理 ；焊接平台微负压收集后，引入1 套滤筒 除尘器（TA006）处理；钢结构网架抛丸粉尘经自带滤筒除尘器处理， 处理后的废气达标后集中由1根15米高排气筒（DA001）排放；数控管相贯下料切割产生的烟尘经集气罩收集后，引入1套滤筒 除尘器（TA007）处理；气保焊二区产生的焊接烟尘经集气罩收集后，引入1 套滤筒除尘器（TA008）处理；其他钢结构和机械加工件抛丸粉尘经自带滤筒除尘器处理,处理后的废气达标后集中由1根15 米高排气筒（DA002）排放；调漆、喷漆、晾干／流平/烘干工序采用全密闭负压收集并连接管道输送至 1 套干 式过 滤＋活性炭吸附 ／脱附＋催化燃烧处理，处理后的废气达标后由 1 根15米高排气筒（DA003）排放；危废暂存间有机废气负压收集并连接管道依托1 套式过滤＋活性炭吸附／脱附＋催化燃烧处理，处理由 15 米高排气筒（DA003）排放 ；热风炉天然气燃烧废气采用低氮燃烧处理,处理后废气中的颗粒物 、S02、NOx 须达到 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（ 环大气〔 2019 〕56 号）限值要求（最高排放浓度分别不超过30mg/m3 、200mg/m3 、300mg/m3 ) 后，通过15m高排气筒（DA004） 排放。

本项目工艺过程中产生的颗粒物、NMHC、二甲苯排放执行《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）；厂区内非甲炕总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019 ) 附录 A 限值要求。

同时，颗粒物和挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化 物排放须满足淮北市态环境局 核定的污染物排放总量控制要求（颗粒物 ：1.9017吨／年，VOCs: 0.3573吨／年 ，二氧化硫：0.02吨／年， 氮氧化物：0.0936吨／年 ）。

4、优化区平面布置，合理布置高噪声设备；选用低噪声设备、采取隔声、减振等措施，减轻噪声对环境的不良影响，确保项目区域噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB 12348-2008 中的2类标准的要求 。

5、强化固废在产生、收集、贮运各环节的管理，采取有效措施，加强废弃物的环境管 理。本项目废边角料、废钢丸、废滤筒、滤筒除尘灰、焊渣等集中收集，存放在一般固废暂存区后外售；废催化剂、水性油漆桶集中收集，存放在一般固废暂存区后交由生产厂家回收；废油性漆桶、废稀释剂桶、漆渣、废过滤介质、废活性炭、废切削液、废机油、含油抹布和手套等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾统一收 集后由环卫部门清运。

6、强化厂区建筑的分区防渗处理，落实 《报告书》 中对各个分区的防渗措施要求， 做好喷涂封闭区危废暂存问、油漆库等重点防渗区的防渗工作，防止污染土壤和地下水。落实《报告书》关于地下水和土壤监测有关要求，确保土壤和地下水水质安全。

7、加强日常风险防范和应 急处置能力建设 等工作，降低风险事故发生的几率及危害程度 。

8、优 化设备选型及工艺设计，进一步提高行业清洁生产水平。

9、采纳 《报告书》中提出的其他建议及各项污染防治措施。

四、建设单位应 切实履行全过程的环评信息公开机制，项目审批后要做到开工前、施工过程、项目建成后环境保护措施落实情况等各项信息的公开。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同 时”制度和排污许可制度。你单位应当在项目建成后，启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证，且须取得排污许可证后方可排放污染物。项目须经验收合格后，方可投入正式生产。

若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应及时向我局报告，并重新办理环评审批手续 ，待批准后，方可开工建设 。

5.3 环评批复落实情况

项目环评批复落实情况见下表。

表5.3-1  项目环保设施“三同时”落实情况一览表

| 序号 | 分类 | 环评备案要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 实行雨污分流，强化节水措施。原则同意《报告书》 提出的污水处理方案，生活污水依托安徽正民万基重钢科技公司化粪池预处理后，满足段园镇污水处理厂接管限值和 《污水综合排 放标准》（GB8978-2012 ）表 4 中 级标准要求，经园区污水管网进入段园镇污水处理厂进行深度处理，达到 《城镇污水处理厂 污染物排放标准》 中的一级 A 标准后排入解放河。 | 已落实，生活污水依托安徽正民万基重钢科技公司化粪池预处理后，满足段园镇污水处理厂接管限值和《污水综合排 放标准》（GB8978-2012 ）表 4 中 级标准要求，经园区污水管网进入段园镇污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 标准后排入解放河 |
| 2 | 废气 | 项目等离子下料切割工序产生的烟尘经集气罩收集后，引入3 套滤筒除尘器（TA001、TA002、TA003）处理；自动焊接区、气保焊一区产生的焊接烟尘经集气罩收集后，引入2 套滤筒除尘器（TA004、TA005） 处理 ；焊接平台微负压收集后，引入1 套滤筒 除尘器（TA006）处理；钢结构网架抛丸粉尘经自带滤筒除尘器处理， 处理后的废气达标后集中由1根15米高排气筒（DA001）排放；数控管相贯下料切割产生的烟尘经集气罩收集后，引入1套滤筒 除尘器（TA007）处理；气保焊二区产生的焊接烟尘经集气罩收集后，引入1 套滤筒除尘器（TA008）处理；其他钢结构和机械加工件抛丸粉尘经自带滤筒除尘器处理,处理后的废气达标后集中由1根15 米高排气筒（DA002）排放；调漆、喷漆、晾干／流平/烘干工序采用全密闭负压收集并连接管道输送至 1 套干 式过 滤＋活性炭吸附 ／脱附＋催化燃烧处理，处理后的废气达标后由 1 根15米高排气筒（DA003）排放；危废暂存间有机废气负压收集并连接管道依托1 套式过滤＋活性炭吸附／脱附＋催化燃烧处理，处理由 15 米高排气筒（DA003）排放 ；热风炉天然气燃烧废气采用低氮燃烧处理,处理后废气中的颗粒物 、S02、NOx 须达到 《工业炉窑大气污染物综合治理方案》（ 环大气〔 2019 〕56 号）限值要求（最高排放浓度分别不超过30mg/m3 、200mg/m3、300mg/m3 ) 后，通过15m高排气筒（DA004） 排放。 | 项目喷漆自动化区（喷漆-流平-烘干一体自动线区）未建设，无热风炉天然气燃烧废气和自动喷涂区喷涂、流平、烘干废气，其他均已落实。项目等离子下料切割工序产生的烟尘经集气罩收集后，引入3 套滤筒除尘器（TA001、TA002、TA003）处理；自动焊接区、气保焊一区产生的焊接烟尘经集气罩收集后，引入2 套滤筒除尘器（TA004、TA005） 处理 ；焊接平台微负压收集后，引入1 套滤筒 除尘器（TA006）处理；钢结构网架抛丸粉尘经自带滤筒除尘器处理， 处理后的废气达标后集中由1根15米高排气筒（DA001）排放；数控管相贯下料切割产生的烟尘经集气罩收集后，引入1套滤筒 除尘器（TA007）处理；气保焊二区产生的焊接烟尘经集气罩收集后，引入1 套滤筒除尘器（TA008）处理；其他钢结构和机械加工件抛丸粉尘经自带滤筒除尘器处理,处理后的废气达标后集中由1根15 米高排气筒（DA002）排放；调漆、喷漆、晾干工序采用全密闭负压收集并连接管道输送至 1 套干 式过 滤＋活性炭吸附／脱附＋催化燃烧处理，处理后的废气达标后由 1 根15米高排气筒（DA003）排放；危废暂存间有机废气负压收集并连接管道依托1 套式过滤＋活性炭吸附／脱附＋催化燃烧处理，处理由 15 米高排气筒（DA003）排放 |
| 3 | 噪声 | 优化 区平面布置，合理布置高噪声设备；选用低噪声设备、采取隔声、减振等措施 ，减轻噪声对环境的不良影响，确保项目区域 噪声满足 《工业企业厂界环境噪声排 放标准》( GB 12348-2008 中的2类标准的要求 。 | 已落实，验收监测期间厂界噪声满足排放标准要求 |
| 4 | 固废 | 强化固废在产生、收集、贮运各环节的管理，采取有效措施，加强废弃物的环境管 理。本项目废边角料、废钢丸、废滤筒、滤筒除尘灰、焊渣等集中收集，存放在一般固废暂存区后外售；废催化剂、水性油漆桶集中收集，存放在一般固废暂存区后交由生产厂家回收；废油性漆桶、废稀释剂桶、漆渣、废过滤介质、废活性炭、废切削液、废机油、含油抹布和手套等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾统一收 集后由环卫部门清运。 | 已落实，项目废边角料、废钢丸、废滤筒、滤筒除尘灰、焊渣等集中收集，存放在一般固废暂存区后外售；废催化剂、水性油漆桶集中收集，存放在一般固废暂存区后交由生产厂家回收；废油性漆桶、废稀释剂桶、漆渣、废过滤介质、废活性炭、废切削液、废机油、含油抹布和手套等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由威立雅环境服务（淮北）有限公司处理；生活垃圾统一收 集后由环卫部门清运。 |
| 5 | 风险 | 强化厂区建筑的分区防渗处理，落实 《报告书》 中对各个分区的防渗措施要求， 做好喷涂封闭区、危废暂存问、油漆库等重点防渗区的防渗工作，防止污染土壤和地下水。落实《报告书》关于地下水和土壤监测有关要求，确保土壤和地下水水质安全。 | 已落实，喷涂封闭区、危废暂存问、油漆库等进行了重点防渗。 |

6 验收执行标准

6.1 废气验收执行标准

项目工艺过程中产生的颗粒物、NMHC、二甲苯排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。具体见下表。

表6.1-1   拟建项目大气污染物执行的排放标准    单位：mg/m3

| 序号 | 污染物名称 | 排放浓度mg/m3 | 排气筒 高度m | 排放 速率kg/h | 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 | 大气污染物 综合排放标准》（GB 16297-1996） |
| 2 | 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 4.0 |  |
| 3 | 二甲苯 | 70 |  | 1.0 | 1.2 |  |

表6.1-2  厂区内无组织排放监控点浓度限值   单位：mg/m3

| 污染物 | 厂界监控浓度 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6（厂区内1h平均） | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 20（厂区内任意一次值） |  |

6.2废水验收执行标准

项目废水排放执行段园镇污水处理厂（袁庄矿污水处理厂）接管限值和《污水综合排放标准》（GB8978-2012）表4中三级标准要求，污水处理厂尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。其接管限值及尾水排放标准具体指标见下表。

表6.2-1  污水处理厂接管及排放标准   单位：mg/L

| 序号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 浓度限值（mg/L） | 名称 | 浓度限值（mg/L） |
| 1 | pH | 段园镇污水处理厂（袁庄矿污水处理厂）接管限值 | 6-9 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 6-9 |
| 2 | COD |  | ≤400 |  | ≤50 |
| 3 | BOD5 |  | ≤200 |  | ≤10 |
| 4 | SS |  | ≤220 |  | ≤10 |
| 5 | NH3-N |  | ≤30 |  | ≤5 |
| 6 | TP |  | ≤2 |  | ≤0.5 |
| 7 | TN |  | / |  | ≤15 |

6.3 噪声验收执行标准

营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，敏感点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体如下。

表6.3-1  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

表6.3-2  声环境质量标准     单位：dB(A)

| 类别 | 标准值 |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2类 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

6.4 固废验收执行标准

项目一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

7 验收监测内容

根据现场踏勘该项目主要污染源污染物排放情况及环境保护设施建设运行情况调查结果，确定本次验收监测内容。

7.1环境保护设施调试运行效果

7.1.1废水监测因子及监测频次

废水监测因子及监测频次见下表。

表7.1-1  废水监测情况一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区总排口 | 流量、pH 值、悬浮物、 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、游离氯 | 监测4次/天， 监测2天 |

7.1.2废气监测因子及监测频次

由于切割、焊接、抛丸、喷涂等工序产生的废气均为多管路收集，未设置集气总管，本次无法对废气处理设施进口进行检测，因此仅对切割、焊接、抛丸、喷涂等工序产生的废气处理设施出口进行检测。废气监测因子及监测频次见下表。

表7.1-2  有组织废气废气监测内容一览表

◎出口1-2

引至楼顶排放

| 污染源、工段 | 监测点位及编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 切割、焊接、抛丸 | 滤筒除尘器装置出口 | 废气参数，颗粒物 | 监测3次/天， 监测2天 |
| 切割、焊接、抛丸 | 滤筒除尘器装置出口 | 废气参数，颗粒物 |  |
| 喷涂、危废暂存间 | 干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧出口 | 废气参数，颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃 |  |

表7.1-3  无组织废气废气监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界外上风向布设1个参照点○G1， 厂界外下风向布设3个监控点○G2~○G4 | 气象参数， 非甲烷总烃、二甲苯颗粒物 | 监测3次/天， 监测2天 |
| 厂区内车间外○G5 | 气象参数，非甲烷总烃 |  |
| 备注 | 根据监测期间气象条件，布设监测点位 |  |

7.1.3噪声监测因子及监测频次

项目噪声监测因子及监测频次见下表。

表7.1-3 噪声监测情况一览表

| 测点 编号 | 测点名称 | 测点位置 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 厂界东北 | 东北厂界外1m | 连续监测2d， 每天昼夜各监测1次 |
| N2 | 厂界东南 | 东南厂界外1m |  |
| N3 | 厂界南 | 南厂界外1m |  |
| N4 | 厂界西北 | 西北厂界外1m |  |
| N5 | 厂界西南 | 西南厂界外1m |  |
| N6 | 姚楼村 | 敏感点处 |  |
| N7 | 姚楼小学 | 敏感点处 |  |

8 质量保证和质量控制

8.1 监测分析方法

项目废水、废气及噪声监测分析方法见下表。

表8.1-1   监测项目分析方法表

| 序号 | 样品类别 | 检测项目 | 方法依据 | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | pH值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | 便携式pH计/ PHBJ-260型 | / |
| 2 |  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电热鼓风干燥箱/GZX-9141MBE、电子天平/FA2104B | 4mg/L |
| 3 |  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计/752SD | 0.025mg/L |
| 4 |  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017 | COD消解器/HCA-100 | 4mg/L |
| 5 |  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释接种法 HJ 505-2009 | 生化培养箱/SHP-160、溶解氧测定仪/JPSJ-605 | 0.5mg/L |
| 6 |  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵 分光光度法 GB/T 11893-1989 | 手提式压力蒸汽灭菌器/YXQ-LS-18SII、紫外可见分光光度计/752SD | 0.01mg/L |
| 7 |  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 手提式压力蒸汽灭菌器/YXQ-LS-18SII、紫外可见分光光度计/752SD | 0.05mg/L |
| 8 | 废气 （无组织） | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 | 恒温恒湿称重系统/HSX-350、电子天平/HZ-104/35S | 1.0mg/m3 |
| 9 |  | 非甲烷 总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 气相色谱仪/GC-4000A | 0.07mg/m3 |
| 10 |  | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法 HJ 584-2010 | 气相色谱仪/GC2020N | 对二苯:1.5×10-3 +间苯:1.5×10-3 +邻二苯:1.5×10-3 （mg/m3） |
| 11 | 废气 （有组织） | 低浓度颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗 粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 恒温恒湿称重系统/HSX-350、电热鼓风干燥箱/GZX-9141MBE、电子天平/HZ-104/35S | 1.0mg/m3 |
| 12 |  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 气相色谱仪/GC-4000A | 0.07mg/m3 |
| 13 |  | 二甲苯 | 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 HJ 1261-2022 | 气相色谱仪/GC-4000A | 对二苯:0.3 +间二苯:0.2 +邻二苯:0.2 （mg/m3） |
| 14 | 噪声 | 厂界环境 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 声校准器/AWA6022A型、多功能声级计/AWA5688、便携式风向风速仪PLC-16025 | / |
| 15 |  | 环境噪声 | 声环境质量标准 GB 3096-2008 |  | / |

8.2 人员能力

参加验收监测人员均持有环境检测上岗证，且已通过相应检测项目。

8.3 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）监测前质控措施

为保证监测分析结果的准确可靠，监测所用分析方法优先选用国标分析方法；在监测期间，样品采集、运输、保存严格按照国家标准和《环境水质监测质量保证手册》的技术要求进行，每批样品分析的同时做空白实验，质控样品或平行双样、密码样等，质控样品量达到每批分析样品量的10%以上，质控数据合格；所用监测仪器均经过计量部门检定，且在有效使用期内；监测人员持证上岗；监测数据均经三级审核。

（2）监测中质控措施

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。

1）水样采集按质控方案对各点采样频次、样品采集量的要求完成。

2）水样按各分析项目要求在现场加固定剂，保证样品运输条件、所采样品在保存时间内到达实验室及时分析。

3）所采样品在现场保存期间，设置专用保存间，并由质控负责人专人进行上锁管理。

4）按不少于所采集总样品数的 10%的比例采取密码平行样。

8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）监测前质控措施

废气监测的质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》要求进行全过程质量控制。采样器在采样前对流量计进行校准，烟气采集方法和采气量严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（ GB/T16157-1996）执行。监测仪器经计量部门检验并在有效期内使用，监测人员持证上岗，监测数据经三级审核。烟气成份测试仪器测量前均经标准气体校准。

1、现场监测前，制定现场监测质控方案，并由质控室派专人进行现场质控。

2、烟尘采样器、烟气分析仪、噪声仪，具有现场测试数据打印功能。

3、烟尘采样仪在进入现场前应对采样仪流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定）。

4、大气采样仪在进入现场前应对采样仪流量计、仪器内置的温度、压力等参数进行校核。

5、进入现场的气象因素测量仪器需满足测量要求，且在计量检定周期内。

（2）监测中质控措施

1、无组织废气在现场采样、测试时，按各监测项目质控要求，采集一定数量的现场空白样品。

2、无组织废气在现场监测时，应按当地风向变化及时调整监控点和参照点位置，在现场采样时段同时测量气象因素。

3、监测人员进行煤样现场采取，并进行保密编号。

（3）监测后质控措施

1、监测后数据采取三级审核制，密码样由质控室专人负责保管；监测数据统一由质控室审核、出具。

2、监测数据未正式出具前，不以任何方式告知被监测方。

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

厂 界 噪 声 监 测 依 据 《 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》（ GB12348-2008）中相应要求进行。质量控制执行国家环保部《环境监测技术规范》有关噪声部分，声级计测量前后均进行校准。

9 验收监测结果及分析评价

此次验收监测是对安徽新邦机械制造有限公司年产10000吨机械加工生产项目机加工、手动喷涂及配套环保设施的建设、运行和环境管理进行全面考核，对环保设施的处理效果进行检验，对排放的主要污染物进行监测，以检查是否达到国家规定的各类污染物的排放标准，各种污染防治设施是否落实并达到环评要求和预期效果，并监测该项目投产后对周围环境产生的影响。

9.1 验收监测期间工况

根据安徽新邦机械制造有限公司年产10000吨机械加工生产项目生产的实际情况，

安徽鑫程检测科技有限公司于2024年1月9日~10日入场进行了验收监测。监测期间生产正常，生产工况稳定，配套的环保设施均正常运行，满足验收监测的要求，监测结果具有代表性。生产工况具体如下：

表9.1-1  验收期间生产工况一览表

| 序号 | 产品名称 | 设计产量 | 验收期间实际产量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构件、机械加工件 | 10000t | 2024年1月9日 | 2023年1月10日 |
|  |  |  | 26.64 | 25 |
|  |  |  | 生产负荷80% | 生产负荷75% |

9.2废气监测结果及评价

废气监测结果及达标情况见下表。

1、有组织废气

项目有组织废气排放情况见下表。

表9.2-1  厂区有组织DA001排气筒排放颗粒物监测结果统计评价表

| 检测 点位 | 采样时间 | 排气筒 高度 （m） | 检测频次 | 检 测 结 果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干流量 （m3/h） | 平均流速(m/s) |  | 颗粒物 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| 切割、焊接、抛丸滤筒除尘器装置出口DA001 | 2024.01.09 | 15 | 第一次 | 6012 | 8.88 |  | 2.9 | 1.74×10--2 |
|  |  |  | 第二次 | 5480 | 8.11 |  | 3.1 | 1.70×10--2 |
|  |  |  | 第三次 | 5244 | 7.72 |  | 3.0 | 1.57×10--2 |
| 切割、焊接、抛丸滤筒除尘器装置出口DA001 | 2024.01.10 | 15 | 第一次 | 5755 | 8.33 |  | 2.8 | 1.61××10--2 |
|  |  |  | 第二次 | 5533 | 8.12 |  | 3.1 | 1.72××10--2 |
|  |  |  | 第三次 | 5719 | 8.21 |  | 2.9 | 1.66×10-2 |
| 排放限值 |  | / | / | / |  | / | 120 | 3.5 |
| 达标情况 |  | / | / | / |  | / | 达标 | 达标 |

根据监测结果，项目切割、焊接、抛丸产生的粉尘经滤筒除尘器装置处理后，颗粒物排放浓度及排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中标准限值。

表9.2-2  厂区有组织DA002排气筒排放颗粒物监测结果统计评价表

| 检测 点位 | 采样时间 | 排气筒 高度 （m） | 检测 频次 | 检 测 结 果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干流量 （m3/h） | 平均流速(m/s) |  | 颗粒物 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| 切割、焊接、抛丸滤筒除尘器装置出口DA002 | 2024.01.09 | 15 | 第一次 | 10749 | 15.83 |  | 1.6 | 1.72×10-2 |
|  |  |  | 第二次 | 10853 | 16.01 |  | 1.6 | 1.74×10-2 |
|  |  |  | 第三次 | 10669 | 15.62 |  | 1.4 | 1.49××10-2 |
| 切割、焊接、抛丸滤筒除尘器装置出口DA002 | 2024.01.10 | 15 | 第一次 | 10983 | 15.87 |  | 1.7 | 1.87××10-2 |
|  |  |  | 第二次 | 10509 | 15.37 |  | 1.5 | 1.58××10-2 |
|  |  |  | 第三次 | 10199 | 15.00 |  | 1.7 | 1.73××10-2 |
| 排放限值 |  | / | / | / |  | / | 120 | 3.5 |
| 达标情况 |  | / | / | / |  | / | 达标 | 达标 |

根据监测结果，项目切割、焊接、抛丸产生的粉尘经滤筒除尘器装置处理后，颗粒物排放浓度及排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中标准限值。

表9.2-3  厂区有组织DA003排气筒排放颗粒物监测结果统计评价表

| 检测 点位 | 采样时间 | 排气筒 高度 （m） | 检测 频次 | 检 测 结 果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干流量 （m3/h） | 平均流速(m/s) |  | 颗粒物 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| 喷涂干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧出口DA003 | 2024.01.09 | 15 | 第一次 | 42542 | 24.55 |  | 1.6 | 6.81×10-2 |
|  |  |  | 第二次 | 41443 | 23.84 |  | 1.6 | 6.63×10-2 |
|  |  |  | 第三次 | 43226 | 24.75 |  | 1.5 | 6.48×10-2 |
| 喷涂干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧出口DA003 | 2024.01.10 | 15 | 第一次 | 42976 | 24.32 |  | 1.4 | 6.02×10-2 |
|  |  |  | 第二次 | 41762 | 23.79 |  | 1.7 | 7.10×10-2 |
|  |  |  | 第三次 | 39457 | 22.71 |  | 1.3 | 5.13×10-2 |
| 排放限值 |  | / | / | / |  | / | 120 | 3.5 |
| 达标情况 |  | / | / | / |  | / | 达标 | 达标 |

表9.2-4  厂区有组织DA003排气筒排放非甲烷总烃监测结果统计评价表

| 检测 点位 | 采样时间 | 排气筒 高度 （m） | 检测 频次 | 检 测 结 果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干流量 （m3/h） | 平均流速(m/s) |  | 非甲烷总烃 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| 喷涂干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧出口DA003 | 2024.01.09 | 15 | 第一次 | 42542 | 24.55 |  | 1.02 | 4.34×10-2 |
|  |  |  | 第二次 | 41443 | 23.84 |  | 1.00 | 4.14×10-2 |
|  |  |  | 第三次 | 43226 | 24.75 |  | 1.04 | 4.50×10-2 |
| 喷涂干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧出口DA003 | 2024.01.10 | 15 | 第一次 | 42976 | 24.32 |  | 1.05 | 4.51×10-2 |
|  |  |  | 第二次 | 41762 | 23.79 |  | 1.06 | 4.43×10-2 |
|  |  |  | 第三次 | 39457 | 22.71 |  | 1.04 | 4.10×10-2 |
| 排放限值 |  | / | / | / |  | / | 120 | 10 |
| 达标情况 |  | / | / | / |  | / | 达标 | 达标 |

表9.2-5  厂区有组织DA003排气筒排放二甲苯监测结果统计评价表

| 检测 点位 | 采样时间 | 排气筒 高度 （m） | 检测 频次 | 检 测 结 果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标干流量 （m3/h） | 平均流速(m/s) |  | 二甲苯 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |
| 喷涂干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧出口DA003 | 2024.01.09 | 15 | 第一次 | 42542 | 24.55 |  | 未检出 | / |
|  |  |  | 第二次 | 41443 | 23.84 |  | 未检出 | / |
|  |  |  | 第三次 | 43226 | 24.75 |  | 未检出 | / |
| 喷涂干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧出口DA003 | 2024.01.10 | 15 | 第一次 | 42976 | 24.32 |  | 未检出 | / |
|  |  |  | 第二次 | 41762 | 23.79 |  | 未检出 | / |
|  |  |  | 第三次 | 39457 | 22.71 |  | 未检出 | / |
| 排放限值 |  | / | / | / |  | / | 70 | 1.0 |
| 达标情况 |  | / | / | / |  | / | 达标 | 达标 |

根据监测结果，项目调漆、喷涂及晾干产生的颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯经干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后，颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放浓度及排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中标准限值。

2、无组织废气

项目厂界颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯等废气污染物无组织排放监测结果见下表。

表9.2-6  厂界废气无组织排放监测结果统计评价表

| 检测点位 编 号 | 检测频次 | 检 测 结 果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物（mg/m3） | 二甲苯（mg/m3） |
| 采样日期：2024.01.10 |  |  |  |  |
| G1（上风向） | 10:30-11:30 | 0.245 |  |
|  | 13:00-14:00 | 0.229 | 未检出 |
|  | 14:30-15:30 | 0.235 | 未检出 |
|  | 16:00-17:00 | 0.231 | 未检出 |
| G2（下风向） | 10:30-11:30 | 0.280 | 未检出 |
|  | 13:00-14:00 | 0.277 | 未检出 |
|  | 14:30-15:30 | 0.284 | 未检出 |
|  | 16:00-17:00 | 0.278 | 未检出 |
| G4（下风向） | 10:30-11:30 | 0.310 | 未检出 |
|  | 13:00-14:00 | 0.330 | 未检出 |
|  | 14:30-15:30 | 0.337 | 未检出 |
|  | 16:00-17:00 | 0.305 | 未检出 |
| G4下风向） | 10:30-11:30 | 0.293 | 未检出 |
|  | 13:00-14:00 | 0.295 | 未检出 |
|  | 14:30-15:30 | 0.302 | 未检出 |
|  | 16:00-17:00 | 0.307 | 未检出 |
| 排放限值 |  | 1.0 | 1.2 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 采样日期：2024.01.11 |  |  |  |
| G1（上风向） | 09:50-10:50 | 0.219 | 未检出 |
|  | 11:00-12:00 | 0.220 | 未检出 |
|  | 13:00-14:00 | 0.252 | 未检出 |
|  | 14:10-15:10 | 0.226 | 未检出 |
| G2（下风向） | 09:50-10:50 | 0.278 | 未检出 |
|  | 11:00-12:00 | 0.272 | 未检出 |
|  | 13:00-14:00 | 0.271 | 未检出 |
|  | 14:10-15:10 | 0.273 | 未检出 |
| G3（下风向） | 09:50-10:50 | 0.304 | 未检出 |
|  | 11:00-12:00 | 0.309 | 未检出 |
|  | 13:00-14:00 | 0.323 | 未检出 |
|  | 14:10-15:10 | 0.327 | 未检出 |
| G4下风向） | 09:50-10:50 | 0.291 | 未检出 |
|  | 11:00-12:00 | 0.297 | 未检出 |
|  | 13:00-14:00 | 0.309 | 未检出 |
|  | 14:10-15:10 | 0.291 | 未检出 |
| 排放限值 |  | 1.0 | 1.2 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |

表9.2-2 无组织非甲烷总烃排放监测结果统计评价表

| 检测点位 编号 | 检测频次 | 检 测 结 果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 非甲烷总烃（mg/m3） |
| 采样日期：2024.01.09 |  |  |
| G1（上风向） | 10:40 | 0.73 |
|  | 13:16 | 0.72 |
|  | 14:30 | 0.78 |
|  | 16:16 | 0.77 |
| G2（下风向） | 10:36 | 0.94 |
|  | 13:07 | 0.95 |
|  | 14:37 | 0.90 |
|  | 16:12 | 0.93 |
| G3（下风向） | 10:32 | 1.11 |
|  | 13:09 | 1.11 |
|  | 14:40 | 1.12 |
|  | 16:08 | 1.12 |
| G4（下风向） | 10:28 | 0.96 |
|  | 13:11 | 0.96 |
|  | 14:43 | 0.97 |
|  | 16:04 | 1.00 |
| G5（厂房外） | 10:38 | 1.34 |
|  | 13:18 | 1.40 |
|  | 14:33 | 1.37 |
|  | 16:14 | 1.33 |
| 排放限值 |  | 4.0 |
| 达标情况 |  | 达标 |
| 采样日期：2024.01.10 |  |  |
| G1（上风向） | 09:40 | 0.72 |
|  | 10:40 | 0.75 |
|  | 13:10 | 0.78 |
|  | 14:10 | 0.73 |
| G2（下风向） | 09:45 | 0.95 |
|  | 10:45 | 0.92 |
|  | 13:15 | 0.95 |
|  | 14:15 | 0.95 |
| G4（下风向） | 09:47 | 1.18 |
|  | 10:47 | 1.12 |
|  | 13:17 | 1.18 |
|  | 14:17 | 1.11 |
| G4下风向） | 09:49 | 0.92 |
|  | 10:49 | 0.96 |
|  | 13:19 | 0.92 |
|  | 14:19 | 1.00 |
| G5（厂房外） | 09:52 | 1.33 |
|  | 10:52 | 1.37 |
|  | 13:22 | 1.35 |
|  | 14:22 | 1.31 |
| 排放限值 |  | 4.0 |
| 达标情况 |  | 达标 |

根据监测结果，项目颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中排放限值；非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

9.3废水监测结果及评价

项目废水监测结果统计见下表。

表9.3-1  总排口废水监测结果一览表  单位：mg/L(pH无量纲)

| 检测点位 | 检测频次 | pH值 （无量纲） | 悬浮物 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2024.01.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂区总排口 | 13:50-14:00 | 7.2 | 29 | 128 | 25.7 | 6.03 | 7.42 | 0.66 |  |
|  | 14:55-15:05 | 7.2 | 25 | 127 | 25.2 | 6.18 | 7.12 | 0.65 |  |
|  | 15:55-16:05 | 7.2 | 28 | 125 | 25.2 | 6.10 | 7.28 | 0.65 |  |
|  | 16:55-17:05 | 7.2 | 22 | 127 | 25.7 | 6.14 | 7.40 | 0.66 |  |
| 采样日期：2024.01.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厂区总排口 | 10:45-10:55 | 7.2 | 28 | 126 | 25.2 | 6.39 | 7.12 | 0.66 |  |
|  | 12:00-12:10 | 7.2 | 26 | 125 | 24.2 | 6.37 | 7.56 | 0.65 |  |
|  | 13:30-13:40 | 7.2 | 29 | 125 | 25.2 | 6.42 | 7.64 | 0.65 |  |
|  | 14:50-15:00 | 7.2 | 28 | 125 | 25.2 | 6.46 | 7.50 | 0.64 |  |
| 排放限值 |  | 6~9 | 220 | 200 | 400 | 30 | / | 2 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |

废水监测结果表明：项目总排口废水中各污染物浓度能够满足段园镇污水处理厂（袁庄矿污水处理厂）接管限值。

9.4噪声监测结果及评价

厂界噪声监测结果及评价见表9.4-1。

表9.4-1  厂界噪声监测结果

| 测点编号 | 测点 名称 | 监测日期：2023.11.22 |  |  |  | 监测日期：2023.11.13 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 间 |  | 夜 间 |  | 昼 间 |  | 夜 间 |  |
|  |  | 时间 | Leq | 时间 | Leq | 时间 | Leq | 时间 | Leq |
| N1 | 厂界 东北 | 10:32 | 57.6 | 23:51 | 45.0 | 08:44 | 56.7 | 00:03 | 45.8 |
| N2 | 厂界 东南 | 10:28 | 56.9 | 23:48 | 44.7 | 08:41 | 57.2 | 00:04 | 47.6 |
| N3 | 厂界南 | 10:21 | 53.7 | 23:44 | 46.1 | 08:34 | 55.1 | 00:09 | 46.3 |
| N4 | 厂界 西北 | 10:19 | 54.4 | 23:41 | 48.2 | 08:31 | 56.1 | 00:11 | 45.2 |
| N5 | 厂界 西南 | 10:18 | 55.7 | 23:38 | 44.9 | 08:29 | 56.3 | 00:13 | 46.1 |
| N6 | 姚楼村 | 10:10 | 46.7 | 23:32 | 43.8 | 08:24 | 53.7 | 00:19 | 44.7 |
| N7 | 姚楼 小学 | 10:05 | 48.3 | 23:26 | 41.4 | 08:21 | 52.0 | 00:24 | 44.6 |
| 评价标准 |  | 60 |  | 50 |  | 60 |  | 50 |  |

噪声监测结果表明：项目各厂界噪声等效声级昼间值均低于60dB(A)，夜间值均低于50dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；敏感点姚楼村和姚楼小学昼、夜声环境《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

9.5总量控制

根据建设项目主要污染物新增排放容量核定表（编号202310-02）可知，本项目二氧化硫排放量0.02t/a，氮氧化物排放量为0.0936t/a，烟（粉）尘排放量为1.9017t/a、挥发性有机物排放量为0.3573t/a。

9.6现场采样照片

| 下料、焊接、抛丸滤筒除尘器废气出口DA002 | 喷涂干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置出口DA003 |
| --- | --- |
| 厂区污水总排口 |  |
| 东北厂界噪声监测 | 东南厂界噪声监测 |
| 姚楼村噪声监测 | 姚楼小学噪声监测 |
| 无组织废气采样 |  |
| 无组织废气采样 | 下料、焊接、抛丸滤筒除尘器废气出口DA001 |

图9.5-1 监测现场采样照

10 验收监测结论

10.1环保设施调试运行效果

10.1.1 环保设施处理效率监测结果

1、废水治理设施

项目生活污水经化粪池预处理后满足段园镇污水处理厂（袁庄矿污水处理厂）接管限值，经市政污水管网接管至段园镇污水处理厂（袁庄矿污水处理厂）进一步处理，处理达标后排放。根据监测结果表明，项目区总排口废水能够满足

段园镇污水处理厂（袁庄矿污水处理厂）接管限值。

2、废气治理设施

项目等离子下料切割产生的烟尘经集气罩收集后，引入3套滤筒除尘器处理；自动焊接区、气保焊一区产生的焊接烟尘经集气罩收集后，引入2套滤筒除尘器处理；焊接平台微负压收集后，引入1套滤筒除尘器处理；钢结构网架抛丸粉尘经自带滤筒除尘器处理，处理后集中由1根排气筒排放（DA001）；数控管相贯下料切割产生的烟尘经集气罩收集后，引入1套滤筒除尘器处理；气保焊二区产生的焊接烟尘经集气罩收集后，引入1套滤筒除尘器处理；其他钢结构和机械加工件抛丸粉尘经自带滤筒除尘器处理，处理后集中由1根排气筒排放（DA002）；调漆、喷漆、晾干/流平-烘干采取全密闭负压收集并连接管道输送至1套干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理，处理后由1根15米高排气筒排放（DA003）；天然气燃烧废气经1根15m高排气筒（DA004）；危废暂存间有机废气负压收集并连接管道依托1套干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧处理，处理由15米高排气筒排放（DA003）。

项目废气处理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）控制要求。

3、厂界噪声治理设施

根据监测结果表明，噪声治理设施的降噪效果可以满足达标排放的要求。

10.1.2污染物排放监测结果

安徽新邦机械制造有限公司年产10000吨机械加工生产项目生产工况稳定，且运行负荷达75%以上，满足验收监测技术规范要求，环保设施运行正常，监测结果具有代表性、准确性，为此给出如下结论：

1、废气

废气监测结果表明：项目切割、焊接、抛丸产生的粉尘经滤筒除尘器装置处理后，颗粒物排放浓度及排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中标准限值；项目调漆、喷涂及晾干产生的颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯经干式过滤+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后，颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯排放浓度及排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中标准限值。项目颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中排放限值；非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

2、废水

废水监测结果表明：项目区总排口废水浓度满足段园镇污水处理厂（袁庄矿污水处理厂）接管限值，经市政污水管网接管至段园镇污水处理厂（袁庄矿污水处理厂）进一步处理，处理达标后排放。

3、噪声

噪声监测结果表明：项目厂界噪声等效声级昼间均低于60dB(A)，夜间均低于50dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；敏感点姚楼村和姚楼小学昼、夜声环境《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4、固体废物

①危险废物

项目废油性漆桶、废稀释剂桶、漆渣、废过滤材料、废活性炭、废切削液、废机油等危险废物，定期委托威立雅环境服务（淮北）有限公司处置。

②一般固废

项目废边角料、废钢丸、废滤筒、滤筒除尘灰、焊渣等集中收集存放在一般固废暂存区后外售；废催化剂、水性油漆桶集中收集存放在一般固废暂存区后生产厂家回收；生活垃圾和含油抹布和手套存放在生产车间外垃圾桶，定期交由环卫部门清理

综合以上，项目各类固废得到合理处置，不会造成二次污染。

10.2 环境防护距离要求

项目以安徽正民万基重钢科技有限公司厂界为边界，已设100m环境防护距离。根据现场勘查，项目设置的环境防护距离内无敏感点（环境防护距离内12户居民已被安徽正民重工科技有限公司租赁为倒班宿舍，租赁协议详见附件）。

10.3 结论

本次验收监测期间生产工况满足验收监测工况要求。项目环境保护手续齐全，执行了环境影响评价和“三同时”制度。在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施。项目废气、废水、噪声等主要污染物达标排放，基本符合环境保护验收条件，同意本项目通过阶段性竣工环境保护验收。

附件

附件1：委托书

附件2：《关于安徽新邦机械制造有限公司年产10000吨机械加工生产项目环境影响报告书的批复》，淮杜环行[2023]37号，淮北市杜集区生态环境分局，2023年10月27日。

附件3：危险废物委托处理合同

附件4：验收监测报告

附件5：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表